### ANEXO 1 Capítulo 12

Tabla elaborada por la Dirección de Cambio Climático de la SAyDS en relación a algunos estudios realizados para la Segunda Comunicación Nacional

| Estudios | Vulnerabilidad de los Recursos Hídricos del Litoral | Vulnerabilidad de la Zona costera | Vulnerabilidad de la Pampa Bonaerense | Vulnerabilidad de la Patagonia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| variables |  |  |  |  |
| Variables clima actual | Frecuencia de precipitaciones diarias sobre 100 mm -Precipitación anual (mm), estacional, media mensual. -Temperaturas medias, máximas medias, mínimas medias: anuales, estaciónales, extremas. Fuente: SMN y base de datos CRU | - Vientos: frecuencia decadal de ocurrencia de vientos del SE y SO; variación interanual de vientos del SE y SO. Índice de intensidad del viento en superficie - Precipitaciones: extremos diarios de precipitación. Existe cierta dificultad para representar las características de los extremos de precipitación diaria, debido a la diversidad en la definición de esa propiedad de la serie. Fuente de los datos: SMN; Observatorio Central Buenos Aires (1908-2002) y otras estaciones. | -Evolución de la precipitación y de la temperatura para el período 1965-2000, por estaciones -Precipitación: 1912-2000 -Temperatura (1931-2000): promedios trimestrales y anuales. Coeficientes de regresión de la tendencia lineal para temperatura media anual y temperatura media trimestral. -Balance hídrico para cada estación (1965- 2000); metodología de Thornthwaite y Matter -Identificación de períodos secos y húmedos de acuerdo al balance hidrico (1965-2000). Detección de períodos con 2 o más meses de exceso y deficit; clasificación según intensidad y duración. | - Temperaturas maximas, minimas y medias (1961-2000). -Altura de la isoterma 0º C: media, máxima y mínima, anual y mensual (datos de radiosondeos de redes aerológicas de Chile y Argentina; reanálisis NCEPNCAR sobre el meridiano 70° W.(1976-1997) -Precipitación 1967-1998: tendencia anual y estacional. - Eventos extremos de precipitación: 1959-2002 Fuentes: SMN, EVARSA |
| Variables clima futuro | Temperaturas medias, máximas medias y mínimas medias (mensuales, anuales, estacionales), Fuente: MM5 CIMA-UBA y HADCM3. | Escenarios A2 (IPCC, 2000). Como referencia se tomó a la década de 1990. Luego se definieron los siguientes escenarios: -Década de 2030, con valor medio y máximo esperado del nivel medio del mar. -Década de 2070, con valor medio y máximo esperado del nivel medio del mar. (Re 2005). El forzante viento se tomó de la simulación del período 1950 - 2099 del modelo HADCM3 | -Valores medios estaciónales, mensuales y diarios para la precipitación y temperatura. - Se estimó el balance hídrico del suelo para 2081-2090, (escenarios A2 y B2), utilizando la técnica de Thornthwaite y Matter (1955) y las temperaturas y precipitación mensuales -Patrones eólicos (m/seg) mensuales. Fuente de los datos: Modelo climático MM5/CIMA (escenarios de emisión SRES IPCC A2 y B2) | MM5/CIMA para la década 2080. Para obtener cortes temporales previos a la década del 2080 se aplicó la técnica de “pattern-scaling” por medio de la cual se obtuvieron escenarios para las décadas 2020 y 2050. |
| Otras variables | a) Evaporación potencial y potencial media estacional (mm). b) Caudales máximos, medios y mínimos anuales de los ríos (m3/seg) c) Crecidas extraordinarias (caudal máximo m3/seg) d) Identificación de periodos de déficit y excesos hídricos. Fuente: Subsecretaría de Recursos Hídricos y otros organismos provinciales. | -Aumento en el nivel del Río de la Plata. (cm/año) -Frecuencia de sudestadas en el Río de la plata con onda de tormenta mayor a 1.60 metros -Niveles de riesgo de inundación: (1905-1993), usando los umbrales definidos por Balay (1961): establece una altura del Río de la Plata de 2,50 m MOP como nivel de alerta, de 2,80 m MOP como nivel de emergencia y de 3,20 m MOP como nivel de evacuación. -Ritmo de avance del frente deltaico del Río Paraná. (mts/año) -Los máximos, mínimos y medios anuales de los caudales diarios del río Paraná en la sección Paraná-Santa Fe Fuentes de los datos: SHN, INA, MOSP para el periodo 1905-1959. | - Caracterización de inundaciones y sequías, de acuerdo a su intensidad y duración (para cada unos se calculó el exceso o déficit de agua en el suelo) -Hidrogeología: nivel freático medio mensual, trimestral y semestral (en mm), para datos disponibles de los freatimetros, con algunos ajustes. | -Influencia de los fenómenos ENSO y AAO sobre las tendencias de precipitación en Patagonia. -Series temporales sobre caudales Se utilizaron los criterios de Kundzewicz y otros (2005) y la prueba no paramétrica de Mann-Kendall para identificar la tendencia en las cuencas. - Se produjp cartografía de las áreas bajo riego. - Evapotranspiración Potencial -Sedimentos por erosión superficial -Puntos de desertificación creciente |
| Metodología | -Modelo de balance hídrico aplicado. Modela la disponibilidad futura del recurso hídrico. -Estudio de tendencia de temperatura Test de desvíos acumulados (Sneyers, 1975). -Series mensuales de evaporación potencial, calculadas utilizando una versión de la fórmula de Pennman, dada por Thom and Oliver (1977). -Análisis de precipitaciones máximas en 1, 3, 5, 7 y 10 días consecutivos en las estaciones pluviométricas; Análisis de frecuencia de las lluvias máximas aplicando el programa estadístico AFMULTI (Paoli, 1996). -Erosión hídrica actual y potencial Se utiliza la Ecuación Universal de Pérdida de Suelos (EUPS), que tiene en cuenta el poder erosivo de las precipitaciones, la erodabilidad de los suelos; el grado y longitud de la pendiente y las prácticas de manejo. | a) Se utilizaron los MCG: HADCM3, ECHAM4/OP4C3, GFDL-R30 y CSIRO-mk2 para reproducir el campo de presión en superficie y la posición de los sistemas de presión. b) Se utilizo el modelo RPP-2D para determinar la influencia de caudales de los tributarios sobre los niveles del Río de la Plata. Se simuló el aumento en el nivel de Río de la Plata y la frecuencia de ondas de inundación, considerando las variables del clima futuro proyectadas por el modelo HADCM3. c) Se implementó un modelo numérico hidrodinámico tridimensional del Río de la Plata y su frente marítimo, (RPP-3D) para estudiar la influencia de los caudales sobre la distribución de la salinidad del Río de la Plata. d) Con el modelo RPP-2D: - se ensayó una situación con un incremento de 25 cm del nivel medio del mar, para estudiar los efectos en las inundaciones. - se ensayaron efectos de cambios en el patrón de vientos sobre el Río de la Plata. - se desarrolló una metodología determinar el peligro de inundación y representar el nivel máximo alcanzado en Bs As., asociado a cada recurrencia | Con los datos proyectados del Modelo CIMA-MM5, se calcularon índices de excesos y déficit hídricos y se relacionó esta información con la hidrología superficial | -Tendencia de eventos extremos de precipitación; frecuencia de eventos extremos por año. -Tendencias de ocurrencias de eventos de inundación (lluvias mayores a 50 mm/2 días) - Evapotranspiración Potencial (se utilizó la fórmula de Penman-Monteith –FAO). -Proyección de los caudales: se usó un modelo de regresión anual, con los siguientes pasos: a) Estimación de las lluvias anuales y del caudal para el período 1974-1996, b) Estimación del modelo de regresión que relaciona caudal medio anual y precipitación anual. c) Estimación de cambios en el caudal medio en función de los cambios esperados en las precipitaciones y de los coeficientes estimados para el modelo de regresión. d) Desarrollo de un modelo de simulación para estimar el caudal medio para los distintos escenarios del cambio climático. |
| Resultados | Déficits hídricos medios anuales (mm/año) y excesos hídricos medios anuales (mm/año). -Mapas de riesgo hídrico. -Caracterización de las cuencas y subcuencas hídricas, de acuerdo a su potencialidad y vulnerabilidad. -Hidrogramas de los principales ríos. -Mapas de erosión hídrica potencial. | Zonas costeras bajo anegamiento permanente y zonas con aumento de frecuencia de inundaciones por efectos de las ondas de tormenta. Zonas de erosión. Se construyó un SIG con la evaluación de la línea de costa, identificándose zonas de avance y retroceso. | Déficits hídricos (mm/mes) y excesos hídricos (mm/mes). Se caracterizan impactos socioeconómicos. Se describen los posibles cambios en los patrones de vientos. | -Evolución de la oferta y demanda de los recursos hídricos superficiales -Estimación de los caudales de los principales ríos -Otros resultados son mayormente descriptivos |

Fuente: DCC, SAyDS, 2008.