CAPÍTULO 9

PRINCIPALES AMENAZAS EN EL PAÍS

En esta sección se presentarán las principales amenazas existentes en la República Argentina agrupadas según su origen en naturales o antrópicas tomando en cuenta, siempre que la información esté disponible, componentes tales como ubicación geográfica, magnitud, intensidad, frecuencia, recurrencia, factores de activación, distribución espacial, señales de advertencia, parámetros característicos, estacionalidad, etc.

Las amenazas de origen natural se agruparán en los siguientes tipos principales:

a. Tipo geodinámico: sismicidad, vulcanismo, fenómenos de remoción en masa.

b. Tipo hidrometeorológico: tormentas severas, inundaciones, mareas extraordinarias, Evento ENOS cálido y frío.

Las amenazas de origen antrópico se limitarán a las siguientes:

- Vinculadas a centros fijos de fabricación, procesamiento,  almacenamiento  y transporte de substancias peligrosas.

- Vinculadas a la operación y/o colapso de presas.

Finalizando el capítulo se efectuará una descripción de amenazas a la salud, basadas en indicadores proporcionados por el Ministerio de Salud de la Nación (MSAL).

9.1. Metodología

En el ámbito de la Protección Civil en la República Argentina se entiende que un desastre es la combinación entre un agente productor y una población vulnerable. Esta combinación se produce en un área geográfica precisa y en un tiempo determinado.

Se define al agente productor como cualquier fenómeno de origen natural o producto de actividad humana capaz de impactar sobre una población vulnerable, produciendo en esta última daño sobre las personas y sus bienes y/o sobre la infraestructura productiva y de servicios y/o sobre el ambiente.

De acuerdo con la “Terminología Sobre Reducción del Riesgo de Desastres” publicada por UNISDR, amenaza es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que pueden ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales (UNISDR, 2009). Comparando entonces la definición de agente productor empleada en la definición de desastre usada en el ámbito de protección civil en la República Argentina con la de amenaza en la “Terminología…” citada en el párrafo anterior, resultan ser términos semejantes.

De lo anterior, el contenido del presente capítulo consistirá en el catálogo de amenazas identificadas en el Territorio Nacional a escala regional y respetando la clasificación y tipología introducida en el comienzo del apartado “Principales Amenazas en el País”.

Esta información completará el análisis desarrollado en el capítulo 7 acerca de la población vulnerable, entendiendo por tal aquella comunidad capaz de sufrir daños si es impactada por un fenómeno natural superior a una magnitud determinada o por las consecuencias no deseadas de un proceso económico, a escala regional.

Para cada una de las amenazas catalogadas se incluye la descripción de uno o más eventos adversos relacionados, a efectos de proporcionar al lector ejemplos históricos que le permitan desarrollar su propio criterio respecto de la situación del país en este campo.

La relevancia de este análisis reside en la recopilación de información que facilite las tareas de prevención ya que es esperable que la materialización de amenazas de igual magnitud, de no mediar medidas de mitigación, genere mayores daños en eventos adversos sucesivos, debido al crecimiento poblacional, procesos de urbanización no planificada, diversificación e incremento de la actividad económica, aumento en niveles de pobreza e indigencia, etc.

La metodología a emplearse en el caso de las amenazas de origen antrópico se basa en modelaciones realizadas en el desarrollo de distintos proyectos. En este caso, se describen partiendo de su potencialidad de generar eventos adversos debido a sus características intrínsecas (explosividad, toxicidad, etc.) y extrínsecas (ambiente en el que se desenvuelve la actividad, poblaciones cercanas, factores climáticos que inciden en la magnitud de la amenaza, etc.).

Las fuentes de información empleadas consisten en archivos de la Dirección Nacional de Protección Civil, publicaciones especializadas de carácter científico y técnico, el Capítulo 4 del Documento País (Celis et al., 2009), Censos Nacionales de Población y Vivienda y bases de datos del Instituto Nacional de Acción Municipal (IFAM).

9.2. Amenazas de origen natural

9.2.1. Tipo geodinámico

9.2.1.1. Sismicidad

Sismicidad en la República Argentina

Argentina se encuentra afectada por la convergencia de la placa de Nazca (que forma parte del fondo del Océano Pacífico) con la placa Sudamericana. Esta zona de contacto se ubica a lo largo de la costa de Perú y Chile y es considerada la más larga del mundo.

La placa de Nazca se desplaza hacia el este y se sumerge bajo la Sudamericana, que se desplaza hacia el oeste, en un mecanismo denominado “subducción”. Ambas placas se mueven con una velocidad relativa de 11 cm/año. Debido a los grandes esfuerzos compresivos generados en los contactos entre placas por el mecanismo de subducción, también se producen terremotos a distancias considerables de dichos contactos. Tales sismos generalmente están asociados a fallas geológicas activas. En nuestro país los casos más representativos son los terremotos de Salta (1692, 1844 y 1948), San Juan (1894, 1944 y 1977) y Mendoza (1782, 1861 y 1985).

Al representar los epicentros de los sismos registrados en la Argentina se observa que la mayor parte de la actividad se concentra en la región de Cuyo y en el Noroeste (NOA). Si bien la región del NOA ha soportado terremotos destructivos en los últimos 400 años, éstos no han afectado mayormente a las zonas más densamente pobladas y, en consecuencia, no se le ha dado al problema sísmico la importancia que realmente tiene en función del elevado nivel de peligro sísmico existente en la región.

El terremoto del 25 de agosto de 1948, con epicentro en el este de la provincia de Salta, fue el de mayor trascendencia de la región por los daños que produjo en varias poblaciones de esa provincia y la de Jujuy, sin embargo  el número de víctimas fue reducido.

Totalmente diferente ha sido la situación en la zona de Cuyo, ubicada en el centro-oeste del país, donde los terremotos provocaron grandes desastres.

El terremoto del 20 de marzo de 1861 marca el inicio de una serie de eventos sísmicos que afectaron a las provincias de San Juan y Mendoza.

El movimiento, que destruyó totalmente a la ciudad de Mendoza y dejó un saldo de muertos equivalente a la tercera parte de la población, puede considerarse uno de los terremotos más desastrosos del siglo XIX en todo el mundo.

Por otra parte, el sismo del 15 de enero de 1944, que destruyó a la ciudad de San Juan y sus alrededores, representa, con sus 10.000 muertos, la mayor catástrofe de toda la historia argentina.

El sur argentino, por debajo de los 35° de latitud ha sufrido en muchos casos las consecuencias de los grandes terremotos chilenos, que alcanzaron a producir daños de menor cuantía en las poblaciones limítrofes. La cantidad de sismos con epicentro en territorio argentino es reducida; muchos de ellos pueden asociarse con erupciones volcánicas.

Los movimientos han sido clasificados según su profundidad. Cuanto más superficial la ubicación, mayor su peligrosidad.

Como muestra el mapa, la mayor cantidad de sismos con focos a menos de 70 km de profundidad se hallan en San Juan y Mendoza, en una zona que comprende a sus capitales.

Esta distribución se explica mediante el gráfico de un perfil transversal oeste-este, que muestra la distribución en profundidad de los sismos registrados en la región central del país. Como puede apreciarse, existe una marcada concentración de sismos cuyo origen se halla entre la superficie y los 150 Km de profundidad y que presentan una distribución prácticamente subhorizontal.

Va IMAGEN 1 sismicidad

El gráfico contiene a Cuyo, donde se hallan San Juan y Mendoza. La distribución de sismos en profundidad de esta región obedece a que la subducción de la placa de Nazca  por debajo de la placa Continental Sudamericana se produce con un ángulo de inclinación muy bajo. Eso hace que el contacto entre ambas sea muy prolongado, maximizando la acumulación de esfuerzos en la corteza terrestre y favoreciendo la generación de zonas de fractura (denominadas “fallas”) en las rocas que componen la corteza de la región.

Va IMAGEN 2 sismicidad En el gráfico se presenta la distribución en profundidad de los sismos registrados en tiempos históricos en la región norte del país, que incluye al Noroeste. Existe una franja de entre 20° y 30° grados de inclinación formada por la mayor concentración de eventos, que representa el ángulo de la subducción de la placa de Nazca por debajo de la Continental Sudamericana. El ángulo reduce el contacto entre las mismas y hace que la profundidad de los sismos aumente rápidamente, disminuyendo su peligrosidad.

El número de sismos registrados a profundidades someras es menor que en el caso de la región central que comprende a las capitales de San Juan y Mendoza.

Finalmente, se presenta el extremo sur de la zona de subducción entre la placa de Nazca y la Continental Sudamericana, que finaliza a la altura de Puerto Aysén, Chile, en un punto en el que se unen las placas de Nazca, Continental Sudamericana y de la Antártida.

En el gráfico que sigue se observa la distribución en profundidad de los sismos y, una vez más, la mayor concentración se distribuye a lo largo de un plano que presenta una inclinación significativa y corresponde a la trayectoria de la subducción que sufre la placa de Nazca dentro del manto.

Va IMAGEN 3 sismicidad

Gran parte de la sismicidad próxima a la superficie probablemente corresponda a eventos vinculados a la actividad volcánica existente en la región.La superficie de contacto entre la placa oceánica que subduce debajo de la placa continental se denomina Superficie de Benioff (nombrada así en honor del geofísico Hugo Benioff, 1899-1968) y el ángulo que describe en el norte y sur de nuestro país tiene una marcada importancia en la actividad volcánica que se registra en esas regiones.

El escaso ángulo en que se produce la subducción de la placa de Nazca en la región de Cuyo tiene, como se ha descripto, un efecto directo sobre:

- Los esfuerzos acumulados en la corteza terrestre.

- La profundidad y cantidad de sismos registrados.

VA IMAGEN 4 sismicidad

La mayor acumulación de esfuerzos y la escasa profundidad de los sismos acrecientan el peligro sísmico en esa región. De hecho, Cuyo, y especialmente la zona que engloba a las capitales de San Juan y Mendoza, es la región de mayor peligro sísmico de la Argentina, como muestra el mapa elaborado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

Se entiende por peligro sísmico a la probabilidad de que ocurra una determinada amplitud de movimiento del suelo en un intervalo de tiempo fijado; el peligro sísmico (o amenaza) depende del nivel de sismicidad de cada zona.

En el Mapa de Peligro Sísmico se identifican 5 zonas a las que se adjudican distintos valores de aceleración máxima del suelo, expresadas como fracciones de la aceleración de la gravedad (aproximadamente 9,8 m/s2).

El peligro sísmico puede aumentar por el tipo de suelo, su grado de compactación, la profundidad del nivel freático, la resonancia, etc., pero dado que la influencia de esos factores es muy localizada, escapan del alcance de este trabajo..Sismos históricos destructivos en la República Argentina:

La intensidad del sismo es una medida de sus efectos sobre la población, sus bienes, viviendas, edificios públicos y obras de infraestructura; la intensidad se mide en la Escala de Mercalli Modificada que va desde el grado I al grado XII. La magnitud, que se mide en la Escala de Richter, indica la energía liberada por el sismo.

13 de septiembre de 1692: Un sismo destruyó la pequeña población de Talavera del Esteco, en la provincia de Salta; ocasionó 13 muertos y heridos. Produjo daños considerables en la ciudad de Salta. La intensidad máxima estimada alcanzó los IX grados en la escala Mercalli modificada y tuvo una magnitud (calculada) M= 7.0 grados en la escala de Richter.

20 de marzo de 1861: se produjo el terremoto porcentualmente más destructivo de toda la historia argentina. Destruyó a la ciudad de Mendoza y dejó alrededor de 6.000 muertos sobre una población total de 16.000 habitantes. La intensidad máxima estimada alcanzó los IX grados en la escala Mercalli modificada y tuvo una magnitud (calculada) M=  7.0 grados en la escala de Richter.

27 de octubre de 1894: se produjo el terremoto de mayor magnitud de todos los ocurridos en Argentina, con  epicentro en la zona noroeste de la provincia de San Juan. Provocó grandes daños, 20 muertos y un centenar de heridos en las provincias de San Juan y La Rioja. Además, ocasionó daños menores en las provincias de Catamarca, Córdoba, San Luis y Mendoza, a distancias de hasta 500 km de la zona epicentral. La intensidad máxima estimada alcanzó los IX grados en la escala Mercalli modificada y tuvo una magnitud M=  8.0 grados en la escala de Richter.

12 de abril de 1899: La Rioja. El terremoto dejó en ruinas a Jagüé, causó severos daños a localidad de Vinchina y produjo 11 muertos y decenas de heridos. Fue sentido en La Rioja, San Juan, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba. La intensidad máxima estimada alcanzó los VIII grados en la escala Mercalli modificada y tuvo una magnitud M=  6.4 grados en la escala de Richter.

17 de diciembre de 1920: sismo en la provincia de Mendoza. Causó grandes daños materiales y 250 heridos en un conjunto de poblaciones ubicadas a unos 30 km al noreste de la capital de Mendoza, especialmente en Costa de Araujo, Lavalle y El Central. La intensidad máxima estimada alcanzó los VIII grados en la escala Mercalli modificada y tuvo una magnitud M=  6.0 grados en la escala de Richter.

30 de mayo de 1929: sismo en la provincia de Mendoza con epicentro en Colonia Las Malvinas, San Rafael. Causó la muerte de 30 personas y decenas de heridos. El sismo fue sentido hasta San Juan al norte, Buenos Aires al este y Río Negro al sur. La intensidad máxima estimada alcanzó los VIII grados en la escala Mercalli modificada y tuvo una magnitud Ms=  6.8 grados en la escala de Richter.

24 de diciembre de 1930: un sismo ocasionó importantes daños en la localidad de La Poma, provincia de Salta. Hubo derrumbes y agrietamiento de viviendas. Se reportaron 33 muertos y decenas de heridos. La intensidad máxima estimada alcanzó los VIII grados en la escala Mercalli modificada y tuvo una magnitud M=  6.0 grados en la escala de Richter.

15 de enero de 1944: sismo en la provincia de San Juan destruyó a esa ciudad y a varios departamentos vecinos. Causó alrededor de 10.000 muertos sobre una población de 90.000 habitantes.  También ocasionó daños en Mendoza, especialmente en el departamento Las Heras. La intensidad máxima estimada alcanzó los IX grados en la escala Mercalli modificada y tuvo una magnitud Ms=  7.4 grados en la escala de Richter.

25 de agosto de 1948: ocasionó daños y gran alarma en el departamento Anta, Salta y en varias localidades del este y sureste de las provincias de Salta y Jujuy. Hubo dos muertos y una veintena de heridos. También afectó a las capitales de ambas provincias. La intensidad máxima estimada alcanzó los IX grados en la escala Mercalli modificada y tuvo una magnitud Ms=  7.0 grados en la escala de Richter.

17 de diciembre de 1949: se produjo el terremoto más importante del sur argentino. Tuvo su epicentro al oeste de la isla de Tierra del Fuego, y afectó no solamente a las poblaciones de esta isla sino también a las ciudades ubicadas más al norte, principalmente Río Gallegos. Las réplicas continuaron durante el mes de enero de 1950.  La intensidad máxima estimada alcanzó los VIII grados en la escala Mercalli modificada y tuvo una magnitud Ms=  7.8 grados en la escala de Richter.

24 de octubre de 1957: un sismo ocasionó daños de consideración en las localidades de Villa Castelli, Vinchina y Villa Unión, provincia de La Rioja. Todas estas localidades se hallan ubicadas en el faldeo oriental de la Sierra de Umango.  La intensidad máxima estimada alcanzó los VIII grados en la escala Mercalli modificada y tuvo una magnitud Ms=  6.0 grados en la escala de Richter.

15 de octubre 1968: un sismo afectó a las localidades de Corzuela y Campo Largo, en la provincia de Chaco, y produjo grietas en paredes de ladrillo y caída de revoques. Fue sentido con menor intensidad en las localidades de Charata, Las Breñas, General Pinedo, Roque Sáenz Peña y otras. La intensidad máxima estimada alcanzó los VI grados en la escala Mercalli modificada y tuvo una magnitud Mb=  5.0 grados en la escala de Richter.

23 de noviembre de 1977: un gran terremoto con epicentro en el faldeo occidental de la Sierra del Pie de Palo produjo daños importantes en casi toda la provincia de San Juan, especialmente en la ciudad de Caucete, donde murieron 65 personas y hubo 300 heridos.  Afectó además a los Departamentos Caucete, San Martín, Angaco, 25 de Mayo, Sarmiento y en menor medida Gran San Juan y Pocito.  La intensidad máxima estimada alcanzó los IX grados en la escala Mercalli modificada y una magnitud Ms=  7.4 grados en la escala de Richter.

26 de enero de 1985: un fuerte terremoto causó daños considerables en todo el Gran Mendoza, con epicentro en Barrancas, departamento Maipú. Se reportaron 6 muertos, 238 heridos y 12.500 viviendas dañadas y destruidas. Los departamentos más afectados fueron Godoy Cruz, Las Heras y Capital. La intensidad máxima estimada alcanzó los VIII grados en la escala Mercalli modificada y tuvo una magnitud Mb=  6.0 grados en la escala de Richter.

24 de junio de 1989: un sismo destructivo con epicentro en la Sierra de Ambato, provincia de Catamarca, causó daños importantes en las construcciones de Saujil y Pomán y fue sentido en las provincias de Catamarca, Tucumán, y oeste de Santiago del Estero. La intensidad máxima estimada alcanzó los VI grados en la escala Mercalli modificada y tuvo una magnitud Mb=  5.4 grados en la escala de Richter.

28 de mayo de 2002: se registró un sismo destructivo con epicentro en la Sierra de Mazán, provincia de La Rioja. Hubo graves daños en las construcciones de adobe en el Dpto. Castro Barros (localidades de Aminga, Anillaco, Chuquis y Pinchas). Se reportaron 27 heridos. La intensidad máxima estimada alcanzó los VIII grados en la escala Mercalli modificada y tuvo una magnitud Mb=  6.0 grados en la escala de Richter.

4 de Agosto de 2003: un sismo causó serios daños en las construcciones de las bases militares ubicadas en las Islas Orcadas; como consecuencia del telurismo se generó un tsunami y hubo deslizamientos de laderas y glaciares en el cerro Mossman. La intensidad máxima estimada alcanzó los VII grados en la escala Mercalli modificada y tuvo una magnitud Mw=  7,5 grados.

7 de septiembre de 2004: se registró un terremoto en el sur de Catamarca con epicentro en la Sierra de Ambato. Fue sentido en el centro y norte de Argentina en un total de 14 provincias y en los países limítrofes de Chile y Paraguay. Se reportaron serios daños en las viviendas de todos los departamentos del sur de Catamarca y norte de La Rioja. La intensidad máxima estimada alcanzó los VII grados en la escala Mercalli modificada y una magnitud Ms=  6.4 grados en la escala de Richter.

| Provincia | % de sismos |
| --- | --- |
| Salta | 18,99 |
| Jujuy | 6,33 |
| Mendoza | 17,72 |
| San Juan | 16,46 |
| La Rioja | 3,8 |
| Tucumán | 10,13 |
| Catamarca | 6,33 |
| Otras (*) | 20,25 |

(*) Córdoba, Chaco, San Luis, Tierra del Fuego, Bolivia, Río de la Plata.

Si bien la provincia con mayor porcentaje de epicentros registrados en su territorio es Salta (18,99%), la suma de San Juan y Mendoza es de 34,18% (16,46 y 17,72 respectivamente).

De los sismos de los que se dispone el valor de Magnitud (calculada o medida), el 46,67% de los que registraron Magnitud igual o superior a 7.0 en la escala de Richter tuvieron epicentro en las provincias de San Juan y Mendoza y el 13% en Salta.

De los sismos que registraron Magnitud inferior a 7.0, el 26,32% tuvieron epicentro en las provincias de San Juan y Mendoza y el 21% en Salta.

Como conclusión puede decirse que los sismos en Cuyo superan en número y magnitud a los que se registran en otras zonas de país, justificando la mayor peligrosidad de la Región.

9.2.1.2. Vulcanismo

En la Cordillera de los Andes existen numerosos volcanes activos. Solamente en el tramo compartido entre Argentina y Chile se han reconocido 117.

En los dos últimos siglos, las erupciones de los volcanes Quizapu-Descabezado (Chile, 1932), Llonquimay (Chile, 1988/89), Peteroa (Argentina-Chile, 1991), Hudson (Chile, 1991), Láskar (1992), Chaitén (2008) y Puyehue-Cordón Caulle (2011), por citar algunos, han afectado distintas zonas del país con variada intensidad.

La distribución global de la actividad volcánica no es aleatoria, sino que presenta un modelo definido. La mayor cantidad de volcanes se halla en las dorsales oceánicas, que por lo general, al ser zonas deprimidas, están cubiertas por los océanos, permaneciendo invisibles (solo algunos segmentos emergen, como por ejemplo Islandia, en el Atlántico Norte).

La otra porción del planeta que presenta volcanismo activo está constituida por las zonas de subducción, sectores de la corteza terrestre donde las placas que conforman los fondos oceánicos se hunden en el manto, generalmente por debajo de las placas continentales. Estas zonas se hallan generalmente en los continentes y son por eso los más visibles. Los volcanes localizados en zonas de subducción son, en general, los más explosivos, emitiendo lavas de alta viscosidad que tienden a sobreponerse unas a otras, formando domos (estructuras que ocluyen las chimeneas y cráteres) y coladas cortas y espesas. La viscosidad del magma ocasiona la acumulación de altas presiones de gas. Cuando estas son liberadas, el gas se expande de manera explosiva y arrastra grandes cantidades de lava fundida en estado plástico, o sólidos en suspensión gaseosa.

Volcanismo de Subducción

Se denomina litósfera a la capa formada por la corteza terrestre y la parte superior del manto, con un espesor variable entre 80 y 150 km. La actividad volcánica asociada a las zonas de subducción (como en la Cordillera de los Andes) corresponde a lugares donde la litósfera que constituye la placa oceánica se introduce por debajo de la litósfera continental y desciende hacia el interior del manto.

Pero la convergencia entre dos placas no basta para generar la formación de cadenas volcánicas, sino que es necesaria la presencia de una cuña de material astenosférico, ya que cuando ella está ausente no es posible el desarrollo de actividad.

En la subducción entre la Placa de Nazca y la Placa Continental Sudamericana, se han reconocido dos tipos del mismo fenómeno, que dependen del ángulo de subducción:

a) Si el ángulo es mayor que 25º se facilita la existencia de una cuña de material astenosférico que, a su vez, posibilita la generación de magmas con la consiguiente formación de volcanes.

b) Cuando el ángulo es menor que 15º, la cuña está prácticamente ausente y no es posible la generación de volcanismo. Sólo ocurre una intensa actividad sísmica, como acontece con los segmentos de la Cordillera Andina entre San Juan y el centro y norte de Mendoza (el área de mayor peligro sísmico de la República Argentina).

VA IMAGEN 5 volcanes

En el gráfico se presenta la distribución en profundidad de los sismos registrados en tiempos históricos en la región norte del país, que incluye al NOA. Como puede apreciarse, existe una franja de entre 20° y 30° grados de inclinación formada por la mayor concentración de sismos.

VA IMAGEN 6 volcanes

En el gráfico se aprecia la distribución en profundidad de los sismos entre el sur de Mendoza y el paralelo en el que se encuentra Puerto Aysén (Chile) y que marca el extremo sur de la placa de Nazca.

Al igual que en el extremo norte del país, la zona de Benioff presenta una inclinación suficiente como para generar el desarrollo de una cuña astenosférica que posibilita la existencia de vulcanismo activo en la región.

Erupciones volcánicas y sus productos

El magma es una mezcla compleja de silicatos fundidos, gases disueltos y cristales de minerales, que tiende ascender hacia la superficie a través de planos de debilidad de la corteza terrestre.

El grado de violencia de la erupción está determinado por la cantidad de gases disueltos y por la viscosidad del magma.

Los volcanes de nuestro país, así como aquellos situados en jurisdicción de Chile cuyas erupciones afectan a la Argentina, son del tipo de zonas de subducción, caracterizados por magmas de alta viscosidad, con grandes presiones de gas.

La viscosidad del magma ocasiona la acumulación de altas presiones de gas, que al liberarse se expande de manera explosiva, arrastrando grandes cantidades de lava fundida en estado plástico o sólidos en suspensión gaseosa.

La frecuencia de las erupciones es variable: desde volcanes casi en continua erupción hasta otros que lo hacen cada cientos o miles de años. También es variable la duración y magnitud de cada evento.

Según el tipo de material eyectado y la forma en que es trasportado entre el cráter y el área de depósito, los productos de las erupciones pueden agruparse en:

- Lluvias de cenizas.

- Flujos piroclásticos.

- Flujos de lava.

Emisiones de gas.

- Existen fenómenos peligrosos asociados a erupciones volcánicas:Flujos de lodo ("Lahares").

- Avalanchas de escombros.

- Fusión de glaciares.

- Maremotos

Lluvias de Ceniza. Son causadas por erupciones explosivas, cuando el gas se expande súbitamente o cuando el magma caliente entra en contacto con el agua superficial o subterránea, vaporizándola.

Las partículas más finas pueden ser arrastradas por el viento a mucha distancia del cráter (pueden recorrer miles de kilómetros antes de depositarse).

Generalmente, en el primer pulso eruptivo se emiten cenizas “frías”, mientras que en los pulsos posteriores se emiten cenizas “calientes”, acompañadas por fragmentos de cristales minerales.

Los productos de la erupción, llamados genéricamente tefra o piroclastos, se distribuyen de acuerdo a su tamaño. Los mayores se depositan en las proximidades del cráter y el diámetro de las partículas disminuye a medida que aumentan las distancias. Las más finas pueden ser arrastradas por el viento..

Las caídas de cenizas son, tal vez, el fenómeno eruptivo más común y pueden ocurrir en forma simultánea o alternada con otros fenómenos; a menudo acompañan a flujos piroclásticos.

Flujos piroclásticos. Son causados por erupciones explosivas caracterizadas por explosiones de gas dirigidas horizontalmente, que arrastran grandes cantidades de cenizas y fragmentos mayores. Debido a su alto contenido de polvo y fragmentos de lava, son mucho más densos que el aire circundante y se precipitan como avalanchas de nieve o roca que caen de las laderas de la montaña.

Sean cuales fueren los mecanismos que los originan, se caracterizan por:

- Movimiento rápido (540 km/h en la erupción de 1980 del volcán St. Helen, USA).

- Dirección notablemente horizontal.

- Alta temperatura del material en suspensión (hasta 1.000 grados centígrados).

Estos flujos siguen la ruta más fácil pendiente abajo y se han medido recorridos de hasta 35 km.

Flujos de lava. Están compuestos por roca fundida, expelida en un proceso eruptivo no explosivo, que se desplaza sobre la tierra circundante. Su velocidad de propagación depende de los siguientes factores:

- Tasa de emisión de lava y volumen emitido.

- Viscosidad del magma.

- Pendiente del terreno.

Emisiones de gases. En cada erupción se registran emisiones de gases. De hecho, lo que dispara la erupción es la liberación del gas contenido en el magma a medida que asciende por el conducto volcánico.

Asimismo, los gases pueden ser emitidos en períodos de quietud.. Muchos volcanes se hallan asociados a fumarolas que emiten gases continuamente.

Los más comunes son:

- Vapor de agua (H2O Vap).

- Dióxido de Azufre o Anhídrido Sulfúrico (S2O).

- Ácido Sufhídrico o Sulfuro de Hidógeno (H2S).

- Ácido Clorhídrico o Cloruro de Hidrógeno (Hcl).

- Dióxido de Carbono o Anhídrido Carbónico (CO2).

- Monóxido de Carbono (CO).

- Fluoruro de Hidrógeno (HF).

- Nitrógeno (N2).

- Argón (Ar).

- Pequeñas cantidades de otros gases inertes.

Hay fenómenos destructivos asociados a erupciones volcánicas que en realidad son fenómenos de remoción en masa asociados. Estos son:

- Flujos de lodo volcánico (“lahares”)

- Avalanchas de escombros.

- Fusión de glaciares.

Impacto de las erupciones volcánicas

Lluvia de cenizas. Habida cuenta de las características eruptivas de los volcanes de la Cordillera de los Andes en el extremo sur de Sudamérica y dado que el principal fenómeno eruptivo que afecta a la Argentina es la denominada “lluvia de cenizas”, este apartado tratará en detalle su impacto sobre el ambiente y la actividad humana.

Los efectos de las lluvias de cenizas varían ampliamente según:

- El volumen de material expulsado.

- La duración de la erupción.

- Las condiciones climáticas en la zona donde esté ubicado el volcán y su región circunvecina.

Las nubes de piroclastos pueden permanecer en suspensión atmosférica durante distintos períodos, llegando a esparcirse por grandes superficies. En zonas de vientos fuertes las cenizas depositadas por la erupción pueden depositarse, ser retransportadas, redepositadas y vueltas a transportar durante mucho tiempo.

El material fino expulsado por grandes erupciones (como la del volcán Krakatoa, situado en el estrecho de Sonda -Indonesia-, registrada en 1883) puede dar varias veces la vuelta al mundo en suspensión atmosférica, produciendo efectos significativos en el clima mundial por disminución de la radiación solar visible (luz) por reflexión.

Los principales impactos causados por las lluvias de cenizas registrados fueron:

Actividades primarias:

- Los materiales más gruesos depositados en las áreas próximas al volcán pueden cubrir con gruesas capas terrenos dedicados a explotaciones agrícola-ganaderas, destruyendo cultivos y pasturas e inutilizando los suelos.

- Si la temperatura de las cenizas es lo suficientemente elevada puede iniciar incendios, especialmente forestales en áreas con bosques de coníferas.

- En el ganado lanar puede producir hasta un 30% de aumento en el peso. La extenuación que les provoca moverse con tal sobrecarga, junto a la disminución del forraje y agua, contribuye a que haya decesos (Hudson; Chaitén;  CVPCC,).

- Asimismo, en áreas de fuertes vientos, las cenizas (partículas angulosas) destruyen la vegetación y las pasturas, lo que ocasiona pérdidas en el ganado por defecto de forraje (Hudson; Chaitén;  CVPCC).

- La ingesta de pasturas con cenizas puede provocar la muerte del ganado por alguna de estas tres razones o por las tres al mismo tiempo:

- Intoxicación con sustancias químicas que se encuentran dentro de las oquedades (poros) de las cenizas o sobre su superficie.

- Por efecto directo sobre el sistema digestivo de las cenizas ingeridas junto con los pastos.

- Por desgaste de la dentición del animal por roce con las cenizas.

- Las lluvias de cenizas producen una elevada mortalidad sobre las abejas, pudiendo eliminar más del 70% de los individuos que integran las colmenas (erupciones del Hudson, 1991; Chaitén, 2008; y CVPCC, 2011), por el efecto combinado de deshidratación por exposición a la ceniza volcánica seca, la acción abrasiva de las partículas sobre la epicutícula del insecto, la oclusión de los órganos respiratorios, la salivación excesiva en el aseo, la interrupción de la actividad digestiva por la acumulación de ceniza en el intestino y la destrucción masiva de la vegetación de la que depende su alimentación.

- La caída de ceniza tendrá además efectos directos e indirectos sobre la productividad de la vegetación. Efectos directos:

- Las cenizas depositadas sobre las hojas actúan como un “sombreado” que reduce la cantidad de luz solar que las plantas pueden interceptar. Cuando es masivo, se reduce la fotosíntesis y, en consecuencia, el crecimiento. Abrasión sobre los tejidos del vegetal.

- Reacciones químicas similares a las generadas por lluvias ácidas.

De los efectos indirectos, los más significativos son:

- Interacciones entre la capa de ceniza y la dinámica del agua, especialmente en zonas de escasas precipitaciones, donde el líquido proveniente de la lluvia puede quedar retenido en la capa de ceniza, disminuyendo el que se incorpora al suelo, útil para las plantas. La vegetación de bosques, estepas y mallines afectada por el CVPCC en 2011 presentó un crecimiento menor que aquella que no fue impactada por las cenizas.

Como consecuencia de los efectos directos e indirectos señalados, la vegetación de bosques, estepas y mallines afectada por el CVPCC en 2011 presentó un crecimiento menor que aquella que no fue impactada por las cenizas.

Salud

Las cenizas pueden ocasionar problemas respiratorios y oculares en personas y animales. Especialmente en zonas de fuertes vientos, pueden producir severas lesiones en las córneas, llegando a ocasionar ceguera en animales (efectos de las cenizas en la Patagonia Argentina, erupción del volcán Hudson, Chile, agosto de 1991; Chaitén, Chile, 2008; Complejo Volcánico Puyehue-Cordón Caulle (CVPCC), Chile, 2011).

Infraestructura y transporte

- Puede afectar viviendas, desplomando sus techos debido al peso de las cenizas depositadas.

- Las cenizas son altamente higroscópicas (absorben agua), desecando los ojos de agua del terreno (Hudson; Chaitén;  CVPCC).

- También causan dificultades en el desplazamiento vehicular. Cuando el material se halla en suspensión puede llegar a ocasionar oscuridad total o casi total (Hudson, 1991).

- También ocluyen los filtros de aire de los motores a explosión, deteniendo su marcha, y taponan las rejillas de los radiadores, impidiendo la refrigeración. Cuando el material se deposita en rutas, calles y caminos, los torna resbaladizos. Si los depósitos son lo suficientemente gruesos pueden llegar a atascar las ruedas (caso de la ruta de Perito Moreno a Los Antiguos, Santa Cruz, durante la erupción del Hudson en 1991)..

- El tránsito aéreo también resulta afectado. Cuando los aviones chocan a alta velocidad con nubes de cenizas, los parabrisas, borde de ataque de las alas y timones de profundidad y cola, motores y fuselaje pueden sufrir abrasión. Las aeronaves con motores a pistón (hélice) están expuestas a la detención de sus motores (erupción del volcán Santa Helena, E.E. U.U., 1980; del Llonquimay, Chile, 1989, que obligó a cerrar el aeropuerto de Neuquén; del Hudson, Chile, 1991, que obligó a cerrar varios aeropuertos argentinos aún varios meses después de producida; del CVPCC en 2011, que originó la suspensión de miles de vuelos regionales e internacionales, afectando la operación de aeropuertos tan lejanos como los de Nueva Zelanda).

- Las cenizas pueden también afectar el funcionamiento de las turbinas y planos móviles, al fundirse por la elevada temperatura, provocando serios daños en los álabes que las componen.

- Pueden provocar el cese del suministro de agua en aquellas poblaciones abastecidas por fuentes superficiales, al ocluir los filtros de toma.

- Asimismo, pueden exponer áreas urbanas a inundaciones catastróficas, al endicar ríos y/o reducir la capacidad de descarga de sus cauces, ocluyéndolos total o parcialmente. Este riesgo se potencia en zonas donde los ríos son colectores de agua de deshielo (caso de Los Antiguos después de la erupción del Hudson; y de Villa La Angostura, Neuquén, después de la erupción del CVPCC).

- Las erupciones de nubes de cenizas generan fuertes campos eléctricos, con el consiguiente peligro de caída de rayos e interrupciones de las comunicaciones telefónicas por micro ondas (erupción del volcán Hudson, Chile, 1991).

Flujos de lodo volcánico o “lahares”. Desde el punto de vista del impacto de los productos eruptivos, en orden de importancia aparecen los flujos de lodo volcánico o “lahares”. Con la salvedad que este orden responde a que los volcanes activos cuyas erupciones pueden afectar al territorio nacional están mayoritariamente en jurisdicción chilena o bien en zonas despobladas de la Argentina,

La acumulación de cenizas en las cuencas de aporte de ríos cercanos a Villa La Angostura durante la erupción del CVPCC en 2011 generó una elevada probabilidad de ocurrencia de lahares.

La peligrosidad de los lahares es muy elevada, como lo atestigua la destrucción total de la ciudad y puerto de Chaitén, Chile, durante la erupción del volcán homónimo en 2008.

Su alta densidad y fluidez los dotan de extraordinario poder de destrucción. Cuando se detienen, pueden formar depósitos de decenas de metros de espesor y enterrar poblaciones enteras, cambiar el curso de los ríos, etc. (Nevado del Ruiz, Colombia, 1985).

Sus velocidades pueden llegar a los 100 km/h y llegan a desplazarse grandes distancias. En la erupción de 1877 del volcán Cotopaxi, Ecuador, un lahar recorrió 300 km.

Las avalanchas de escombros y fusión de glaciares son casos particulares de lahares. Las primeras se producen en seco, con alcance mucho más limitado. En el segundo caso, la fracción líquida predomina sobre la sólida, por lo que  presentan menor viscosidad y mayor velocidad.

Gases volcánicos.  En tercer lugar, desde el punto de vista de su probabilidad de causar daños, aparecen los gases volcánicos. Algunos son letales y pueden producir intoxicaciones aún en bajas concentraciones, como el monóxido de carbono (CO). En otros casos, gases más densos que el aire pueden acumularse en depresiones del terreno y provocar la muerte por sofocación (caso del anhídrido carbónico, CO2; Camerún, en torno del Volcán Nyaragongo). En la erupción de 1991 del Volcán Peteroa se constataron acumulaciones de CO2 en quebradas y depresiones del terreno.

Otro gas tóxico es el sulfuro de hidrógeno (SH2), cuya presencia en bajas concentraciones es detectable por su característico olor a huevo podrido, pero en altas concentraciones es inodoro y produce la muerte casi instantáneamente.

Las soluciones ácidas en agua y aerosoles formados por gases volcánicos son muy corrosivas, afectando piel y ojos, ropas, estructuras metálicas, plantas, construcciones, etc. El flúor es altamente tóxico y contamina las pasturas y el agua superficial expuesta. Cuando sus concentraciones alcanzan las 250 ppm., pueden ocasionar la muerte del ganado en pocos días.

Otro de los gases altamente tóxicos es el anhídrido sulfúrico (SO2), que probablemente causa asfixia por contracción de la garganta antes de producir la muerte por envenenamiento.

Las emisiones de gas pueden continuar, y de hecho lo hacen, entre una emisión paroxísmica y otra, pudiendo llegar a poner en peligro a los habitantes de las localidades próximas.

Otros productos eruptivos. Los flujos piroclásticos son el fenómeno eruptivo más destructivo y letal asociado al vulcanismo explosivo; queman y destruyen cuanto se encuentra a su paso. Los efectos (individuales o combinados) de los impactos, golpes con el material suspendido, sofocación y calor intenso son mortales para toda forma de vida. En la Argentina, su probabilidad de impacto sobre poblaciones o infraestructura es muy baja. Los flujos de lava son altamente destructivos y su impacto es muy elevado sobre inmuebles y campos de agricultura y ganadería. Su probabilidad de impacto en el territorio nacional es muy baja.

9.2.1.3 Fenómenos de remoción en masa

Son procesos de “movilización lenta o rápida de determinado volumen de suelo, roca o ambos, en diversas proporciones, generados por una serie de factores”. (Lara. M. y Sepúlveda, S., 2008).

Se trata de fenómenos de carácter descendente, ya que están controlados por la gravedad. Ocurren en ambientes de alta energía, caracterizados por desniveles topográficos significativos, propios de zonas pedemontanas y mesetas.

Gran parte del territorio argentino presenta esas características. Las provincias que comparten las Sierras Pampeanas, la Precordillera y la Cordillera de los Andes son altamente susceptibles.

Entre los factores condicionantes previos y las causas que contribuyen a estos procesos se señalan:

- Las propiedades internas del material potencialmente movilizable.

- El ambiente geomórfico y el medio fisiográfico circundante.

- Factores externos independientes: comúnmente denominados los “disparadores” del movimiento, suministran la fuerza inmediata que lo inicia. Entre ellos:

- Excesiva precipitación: Facilita la separación del material dispuesto en la pendiente (que se puede movilizar),.

- Terremotos: probablemente la causa más catastrófica; no sólo “aflojan” y movilizan el regolito o las rocas, sino que además suelen producir cambios físicos en ciertos sedimentos “sensibles”.

- Acción antrópica: hay un llamativo incremento en los deterioros resultantes de la remoción en masa (particularmente deslizamientos) inducidos por el hombre: la ocupación de zonas de las planicies aluvionales y  los faldeos montañosos es un ejemplo.Los fenómenos de remoción en masa se clasifican en: Flujos. En ellos el mecanismo dominante de transporte involucra movimientos donde los materiales actúan como una masa viscosa. Se diferencian de acuerdo a su velocidad, la naturaleza de los materiales y al contenido de humedad en

Flujos Lentos y Flujos Rápidos.

Dentro de los Lentos se encuadran los siguientes fenómenos:

Reptaje: es el desplazamiento pendiente abajo, generalmente imperceptible, del material superficial que cubre una pendiente. Las formas resultantes son los taludes o conos de deyección, de evidente origen gravitacional, carentes de estructura, que comúnmente se exponen en los faldeos de las serranías de las regiones desérticas y templadas (Sierras Pampeanas, Cordillera de los Andes).Soliflucción: se observa en regiones de altas latitudes o grandes alturas, donde el clima es marcadamente frío y el terreno está sometido periódicamente a congelamiento y descongelemiento.

Glaciares de roca: constituyen enormes acumulaciones detríticas de gruesa granulometría (bloques), de aspecto similar a lenguas, que se desplazan lentamente (mm/año) por los fondos de los valles montañosos y bajo particulares condiciones climáticas frías, propias de esas regiones de gran altura. Son comunes en zonas como Aconquija, Alta Cordillera de Mendoza y San Juan; en estas últimas provincias representan una importante reserva hidrológica.

En los Rápidos la participación del agua es mayor y también lo es la velocidad (km/h), en comparación con los lentos (metros por año).Se distinguen:

Corrientes de tierra: son los tipos de flujo más lentos; afectan normalmente amplios sectores de una pendiente y pueden presentarse sobre ambientes de terrazas con pendientes de nulo o escaso gradiente, y sobre mayores pendientes, correspondientes a elevaciones.

Torrentes de barro: su desplazamiento es más rápido y muestran un mayor contenido en agua.

Avalancha de detritos: propios de las regiones húmedas que exhiben cubiertas de vegetación continuas, el movimiento se desarrolla a lo largo de estrechas y alargadas “canaletas”, que comúnmente surcan los faldeos de los valles. Provocan daños semejantes a los torrentes de barro.

Avalanchas de suelo: de forma similar a las de detritos, se desplazan movilizando la cubierta de suelo en los faldeos de sus montañas, arrastrando consigo extensos tramos de vegetación.

Desplazamientos. Son movimientos o caídas imperceptibles de una masa de suelos, roca o de ambos, en estado relativamente seco.

Deslizamientos Rotacionales (asentamientos). Es aquel en el cual los materiales mantienen su coherencia y se mueven a lo largo de un plano de ruptura que es cóncavo hacia arriba. Su presencia es común en zonas de planicies estructurales (mesetas, masas controladas por una capa resistente superior).

La zona patagónica extrandina de Río Negro y Chubut, caracterizada por un paisaje mesetiforme constituye un excelente ejemplo para comprobar influencia de este tipo de proceso en la evolución del relieve.

Deslizamiento Planar (Traslacional). Su movimiento es paralelo a la superficie de ruptura, generalmente controlada por un plano estructural

Subsidencia. Es un movimiento en el cual no hay “cara libre” y, por lo tanto, el material es desplazado verticalmente hacia abajo, con ninguna o escasa componente horizontal. Pueden ser fenómenos rápidos o lentos.

VA IMAGEN 7 remoción en masa

( de González Díaz, E., 2003)

VA IMAGEN 8 remoción en masa

( de González Díaz, E., 2003)

El aluvión de San Carlos Minas

San Carlos Minas (Departamento Minas, Córdoba) se emplaza sobre la pendiente occidental de las Cumbres de Gaspar, parte del Cordón Central de las Sierras Pampeanas de Córdoba, a 740 metros sobre el nivel del mar.

El 6 de enero de 1992 ocurrió allí la peor catástrofe acontecida por causas naturales y en tiempos históricos en la provincia de Córdoba, cuando el arroyo Noguinet creció a expensas de una fuerte tormenta.

El frente de crecida de 300 metros de extensión lateral y ocho metros de altura se encajonó en el viejo puente en la entrada del pueblo, en buena medida ya obstaculizado por troncos y escombros arrastrados por la corriente.

Como resultado, parte del agua endicada se precipitó por lo que había sido su viejo cauce, donde se había urbanizado intensivamente en las décadas anteriores. El puente cedió y unas 100 casas fueron arrasadas, muchas de ellas  arrancadas con sus cimientos completos.

Otras 72 viviendas resultaron dañadas y el barro formó depósitos de hasta un metro en el propio centro del pueblo, que contaba con alrededor de mil habitantes entre permanentes y estacionales.

VA IMAGEN 9 remoción en masa-san carlos minas

Todo el evento duró menos de dos horas; algunos cuerpos fueron arrastrados hasta el dique Pichanas y otros no aparecieron jamás. Murieron 35 personas. La precipitación que dio origen al aluvión fue producto de una tormenta convectiva, característica del verano, que abarcó unos 400 km2. La Dirección Provincial de Hidráulica de Córdoba informó la caída de 240 mm  en seis horas en la cuenca alta; 140 mm en siete horas en la cuenca media, y 204 mm en seis horas en la parte baja, generando un escurrimiento tal que alcanzó un caudal pico de 1900 m3/s.

Estudios posteriores determinaron un tiempo de recurrencia de cinco mil años para eventos de esta magnitud.

Hubo factores de diversa índole que generaron las condiciones para la producción de la crecida: Meteorológicos: características propias de la tormenta: intensidad, duración y distribución temporal. Geológicos: litología compuesta en un 70% de rocas metamórficas de muy baja permeabilidad que actúan como un pavimento natural, impidiendo la infiltración y la acción moderadora del suelo sobre la escorrentía. Geomorfólógicos: alta incidencia del relieve abrupto al este de la comarca afectada, que concentra los escurrimientos hacia el valle que ocupa. Antrópicos: resultó determinante el emplazamiento de la urbanización.

Deslizamiento rotacional del Cerro Chenque

El domingo 12 de febrero de 1995, pequeñas fisuras en el asfalto de la zona de El Infiernillo, en la ruta nacional 3, a la altura de Comodoro Rivadavia, Chubut, se  convirtieron en grandes grietas de más de tres metros de profundidad. El cerro Chenque colapsó, provocando derrumbes, y la ciudad quedó incomunicada  entre su casco céntrico y los barrios al norte.

Al desaparecer ese tramo de la ruta nacional 3, quedó incomunicado por vía terrestre todo el centro-sur de la Patagonia con el resto del país. Se declaró “Estado de emergencia” y las autoridades municipales iniciaron un plan estratégico para normalizar la situación de la principal ciudad de Chubut.

Luego se construyó una nueva traza sobre la vía original, que es la que perdura hasta la actualidad, pese a los riesgos latentes.

Aluvión en Tartagal y otros fenómenos de remoción en masa en el NOA

Tartagal, Salta, sufrió aluviones en 2006 y 2009, mientras que hubo otros eventos semejantes  en Vespucio-Mosconi, Salta, en 2000 (un muerto) y en 1984 (nueve fallecidos), y en Palmasola, Jujuy, en 2001, con 10 muertos y casi dos decenas de desaparecidos.

Durante la estación seca, las laderas de las montañas acumulan materiales que se mantienen en un delicado equilibrio. La llegada de las lluvias, generalmente cortas y de gran intensidad, que golpean las laderas andinas que dan a los vientos húmedos del Este, saturan los materiales que pueden ponerse en movimiento pendiente abajo. A mayores pendientes, mayores velocidades.

La concurrencia de rocas blandas, lluvias fuertes y núcleos poblacionales cercanos genera un cóctel letal. Lo cierto es que:

- Todo el norte argentino tiene evidencias históricas de estos fenómenos por sus particulares condiciones geológicas y meteorológicas.

- Los eventos se han repetido durante los últimos miles de años y seguirán produciéndose.

- Se puede predecir dónde van a ocurrir (espacio), pero no cuándo (tiempo).

9.2.2. Amenazas de tipo hidrometeorológico

9.2.2.1 El Niño – Oscilación Sur

Las grandes inundaciones regionales a las que está expuesta la Republica Argentina están generalmente vinculadas a la fase cálida del fenómeno climático global denominado “El Niño-Oscilación Sur” (ENOS o ENSO, por las siglas en inglés “El Niño – Southern Oscillation”).

Por otra parte, la fase fría de este fenómeno, denominada “La Niña”, produce déficit de precipitaciones en latitudes medias, con consecuencias sobre la agricultura de secano.

Dada su vinculación con las amenazas de origen meteorológico, el catálogo de estas comenzará con la descripción de ambas fases del fenómeno El Niño-Oscilación Sur y las consecuencias generales sobre el país.

El Niño – Oscilación Sur. Fase Cálida

La recopilación y estudio sistemático de datos climáticos ha permitido vincular alteraciones climáticas cíclicas que ocurren a escala global con variaciones significativas del tiempo meteorológico a niveles regionales y locales.

Dentro de estas alteraciones, la más significativa a nivel del Hemisferio Sur es la conocida indistintamente como “Corriente del Niño”, “El Niño”, “fenómeno de El Niño”, “El Niño - Oscilación Sur” y variaciones de estas denominaciones.

Este fenómeno es un caso muy complejo de interacción mar-atmósfera, cuyo origen se desconoce. Para su mejor comprensión se describirán sus aspectos oceanográficos y meteorológicos por separado.

VA IMAGEN 10 ENSO

Condiciones de temperatura del nivel del mar en el Océano Pacífico características de un evento El Niño cálido. Fuente: NOAA.

El Niño se manifiesta por la aparición hacia el sur del golfo de Guayaquil de aguas superficiales ecuatoriales asociadas a la intrusión de aguas subsuperficiales de la corriente de Cromwell; esta aparición  es de tipo costero, acompañada por cambios bruscos del tiempo, y se presenta como una lengua de agua superficial muy cálida y con bajas concentraciones salinas.

Esta corriente marina es irregular, transitoria, de corta duración y reemplaza las zonas de afloramiento de aguas frías profundas, que se verifican en las costas de Ecuador, Perú y septentrional de Chile.

Cuando comienza el fenómeno tiene lugar un cambio en los vientos alisios del sudeste, que se dirigen hacia el continente cargados de humedad oceánica.  Estos producen tormentas en la región marítima y costera y aumento en la temperatura superficial del agua. A medida que el incremento de temperatura continúa hacia el sur, aumenta el carácter de la anomalía.

Las aguas costeras al sur del golfo de Guayaquil tienen una temperatura de aproximadamente 22º C. Con la aparición de El Niño la temperatura se eleva hasta 7º C, habiéndose registrado marcas superiores a los 30º C. La salinidad, por otra parte, disminuye de 35 partes por mil a 32,7 .Estas anomalías en el medio ambiente oceánico tienen efectos ecológicos catastróficos, con un correlato igualmente ruinoso sobre la economía pesquera de la región.

Si bien el fenómeno de El Niño aparece asociado a los calentamientos irregulares de agua en las costas de Ecuador y Perú, en los últimos años se ha comenzado a englobar, bajo la denominación ENSO a fenómenos de mayor escala.

Los efectos de los eventos ENOS cálidos son los siguientes:

- Precipitaciones de gran intensidad en las regiones costeras de Ecuador y Perú (cuyo clima en años normales es seco).

- Sequías en Australia.

- Ciclones tropicales en Tahití (donde el clima en años normales es seco).

- Precipitaciones de gran intensidad en la costa de China.

- Temperaturas invernales anormalmente bajas en EEUU y Canadá; aumento en la frecuencia e intensidad de los temporales de nieve en esos países.

- Sequías en el centro-sur  de México y en América Central.

- Sequía en África del Sur.

- Acentuación de las condiciones de sequía en el nordeste de Brasil.

- Lluvias de gran intensidad en las cuencas de los ríos Paraguay (inferior), Paraná, Uruguay (medio y superior) e Iguazú.

- Temporales de frío intenso en Europa Occidental.

Aumento en la frecuencia e intensidad de las precipitaciones de lluvia y nieve en el Centro de Chile.

- Aumento en la frecuencia e intensidad de las precipitaciones nivales en la Cordillera Central y nevadas de primavera desfasadas en el tiempo para el sector de cordillera patagónica.

Cabe señalar que las mayores inundaciones en la Cuenca del Plata, con grandes afectaciones sobre el territorio argentino, se produjeron en los años de eventos ENOS cálidos de 1905, 1966, 1982/83, 1992 y 1997/98.

El Niño – Oscilación Sur. Fase Fría:

La fase fría de los eventos ENOS se denomina “La Niña”, y se caracteriza por presentar temperaturas de la superficie del mar inferiores a las normales a lo largo de la mayor parte del Océano Pacífico Ecuatorial central y oriental.

VA IMAGEN 11 ENSO

Condiciones de temperatura del nivel del mar en el Océano Pacífico características de un evento ENOS frío (La Niña).

Durante “La Niña”, la presión atmosférica a nivel del mar tiende a ser más alta en el Océano Pacífico Oriental (que corresponde a la costa sudamericana) y más baja en el Océano Pacífico Occidental.

Durante los eventos ENSO fríos (La Niña) se produce una profundización de las condiciones normales: los alisios se hacen más fuertes, aguas más frías que lo normal se extienden hacia el oeste y lluvias más fuertes que lo normal acompañan a las mayores temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico Occidental.

El impacto de los eventos ENSO fríos en la Argentina comprende:

- Disminución de lluvias en la franja central.

- Veranos más cálidos.

- Inviernos con temperaturas medias más altas que las normales para la estación.

- Aumento en las precipitaciones en el NOA.

- Disminución de las lluvias en Mesopotamia y Litoral.

9.2.2.2. Inundaciones en áreas urbanas

La implantación de una gran zona urbana produce una modificación de las condiciones naturales de la comarca y, por lo tanto, un impacto sobre el ambiente proporcional a las modificaciones realizadas. Este impacto que se ve reflejado en el deterioro de variables que definen la calidad de vida de sus habitantes.

Uno de los impactos más notables de un gran núcleo urbano sobre el ambiente, es la modificación de los parámetros que controlan el escurrimiento del agua de lluvia tanto en la superficie del terreno como en forma subterránea.

Ciclo del agua en un suelo antropizado

Un suelo antropizado es aquel donde la acción humana ha modificado sus características naturales, pudiendo llegar a alterarlo en tal forma que no pueda jugar ningún rol en la moderación de crecidas o, más aún, las agrave. La cubierta vegetal y la capacidad de almacenamiento en el suelo moderan y retardan las crecidas de los ríos y arroyos que componen la red de avenamiento de una comarca, laminando esas crecidas de la misma forma en que lo hace una presa de embalse (ver: Inundaciones Regionales: el Caso de la Cuenca Del Plata).

En una ciudad no existen los efectos moderadores de la vegetación y el agua impacta en el suelo sin nada que se interponga en su camino. El suelo natural ha sido reemplazado por asfalto y cemento, con pocas superficies permeables y la infiltración, en casos como el de la ciudad de Buenos Aires, se aproxima a cero.

En estas circunstancias, la mayor parte del agua de lluvia escurrirá superficialmente hacia los puntos más bajos de la topografía, sin atenuación, moderación ni laminación producto del almacenamiento subterráneo.

Consecuentemente, el lapso entre el inicio de la precipitación y la crecida de las vías de agua será breve. Cuando el volumen que se dirija a los arroyos y ríos de la cuenca imbrífera supere su capacidad de conducción, comenzarán los desbordes.

Más aún, debido a la poca longitud de las cuencas existentes en el AMBA, el tiempo de respuesta (lapso entre la lluvia y la crecida del colecto) es muy breve, y la velocidad de traslación del agua en superficie debida a la antropización de la comarca lo hace aún más corto.

Inundaciones en el AMBA

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) abarca una superficie de 6.250 km2,  correspondiente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 24 partidos de la provincia de Buenos Aires. La población es de 12.806.866 habitantes, según el censo 2010 (2.890.151 viven en Capital Federal; el resto en el Conurbano).

Según estimaciones del gobierno porteño, de lunes a viernes y en horario laboral, ingresan a  Buenos Aires más de 4.000.000 de personas, lo que eleva el número a 7 millones.

Las inundaciones en la ciudad y su conurbano tienen los siguientes orígenes:

- Lluvias intensas que provocan el desborde de los ríos Reconquista y Matanza – Riachuelo y otros arroyos que cruzan la Ciudad Maldonado, Vega, White, Cildáñez, y Medranoy anegan vastas zonas del AMBA.

- Las sudestadas, que tienen lugar cuando se producen vientos del sector este o sudeste en el estuario del Río de la Plata, por varias horas o días. Estos vientos generan una onda de marea que eleva el nivel del río provocando inundaciones en las zonas costeras.

- Una combinación de lluvias y mareas extraordinarias que, aunque de baja probabilidad de ocurrencia, representa el caso más grave, ya que provoca el aumento de la superficie anegada y el tiempo de permanencia de las aguas.

- Ondas de tormenta, tanto de la plataforma continental como de mar abierto, que pueden elevar el nivel del río.

Lluvias intensas. El régimen anual de precipitación en la Argentina presenta dos amplias regiones perfectamente definidas. El AMBA se halla al norte del río Colorado, con un ciclo anual de precipitación con máximo en verano y mínimo en invierno.

La zona donde se inserta es de clima húmedo a sub húmedo; históricamente los totales anuales de precipitación rondaban los 1.000 mm, con un balance hídrico positivo de +150 mm. Las precipitaciones de las últimas décadas han provocado un corrimiento hacia el oeste de la isoyeta de 1.000 mm y hoy el AMBA se encuentra dentro de la isoyeta de 1.100 mm.

La zona central y norte de la provincia de Buenos Aires se ve afectada frecuentemente por líneas de tormenta y por el paso de frentes fríos intensos durante el invierno. Se suman las precipitaciones intensas que tienen lugar localmente, en cuya generación juega un papel fundamental  la actividad convectiva.

Un estudio elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional, basado en los datos de la década 1981-1990, indica que el AMBA registra un promedio de 50 días con tormenta por año. Este valor es sólo superado por la región del sur de Córdoba y norte de La Pampa (60 días en promedio) y el extremo nordeste del Litoral (70 días en promedio).

Las precipitaciones intensas de corta duración son producto de nubes con extensión vertical superior a 10 Km, denominadas genéricamente “convectivas”, producto de condiciones de inestabilidad atmosférica extrema. Existen dos tipos de causas que generan esas condiciones :

- El calentamiento de la superficie terrestre durante las horas de mayor insolación, situación típica durante el verano.

- Inestabilidades internas de una masa de aire que generan condiciones propicias para que se produzcan movimientos de ascenso del aire, originando un desarrollo convectivo a partir de niveles intermedios de la atmósfera.

En el  primer caso los sistemas son celdas convectivas individuales, cuyo ciclo de vida es de 1 a 2 horas, característico de las tormentas de verano en la región.

Los Complejos Convectivos de Mesoescala (CCM) son producto de la segunda causa. Tienen un ciclo de vida de entre 12 y 18 horas. y no solo se desarrollan durante el verano sino también en otoño y primavera. Incluso se han registrado casos en invierno.

El récord histórico de precipitación acumulada en 24 horas en el AMBA se produjo el 31 de mayo de 1985, con un total de 310 mm, y fue provocado por un Complejo Convectivo de Mesoescala. Las precipitaciones desataron graves inundaciones y el barrio de Belgrano registró alturas de hasta 1 metro de agua sobre el pavimento.

Como consecuencia, murieron 15 personas y más de 100.000 fueron evacuadas. Unas 25.000 viviendas resultaron seriamente dañadas y casi 400.000, deterioradas. Las pérdidas directas e indirectas superaron los U$S 246.000.000.

Otro fenómeno crítico se vivió el 24 de enero de 2001, cuando  una lluvia de gran intensidad -originada por una “supercelda” de convección- se abatió sobre Buenos Aires, marcando un record histórico: en poco más de una hora cayeron 90 mm y, al finalizar la segunda hora, habían precipitado 140 mm, una cantidad similar al total de enero de 2000 (159,9 mm). La lluvia caída entre las 17.30 y las 22.00 fue de 82,7 mm. Ocho personas fallecieron y se produjeron cuantiosos daños materiales.

Sudestadas. Las “sudestadas” son fenómenos meteorológicos caracterizados por vientos del sector sudeste, persistentes, húmedos y con intensidades moderadas a fuertes, que afectan principalmente al Río de la Plata, el sur de Entre Ríos y el nordeste de la provincia de Buenos Aires.

VA IMAGEN 12 Memoria visual

Inundación en La Boca, 1903 (de Memoria Visual de Buenos Aires)

Las sudestadas producen graves crecientes en la costa del estuario del Río de la Plata. Duran comúnmente de 1 a 3 días pero pueden extenderse hasta 6 (Celemín, A. H., 1985). Se producen cuando vientos emitidos por un centro de alta presión en el norte de la Patagonia convergen hacia un centro de baja presión ubicado en el sur del Litoral o sobre Uruguay.

Los vientos del sudeste o del este-sudeste atraviesan la región con velocidades de 20 a 40 km/hora, en el caso de las sudestadas leves, y con más de 70 km/hora, en las más intensas. El centro de baja presión, con sus frentes asociados caliente y frío, provoca lluvias, lloviznas y tormentas eléctricas.  Los vientos generalizados ejercen un efecto de fricción sobre las aguas del Río de La Plata opuesto al sentido de drenaje, acumulándose agua oceánica en su desembocadura. Se reduce así la descarga en el océano, se acumula  sobre la costa y desborda. La situación de aguas altas impide el normal desagote de sus tributarios, que desbordan y extienden la inundación tierras adentro, lejos de la costa.

Las características de la creciente dependerán de la duración y la magnitud de la sudestada y de las lluvias que se produzcan. Será mayor si coincide con el transcurso de una onda de crecida en los tramos inferiores de los ríos Paraná y Uruguay.

El 90% de las sudestadas se producen entre abril y diciembre y la mayor frecuencia la presenta octubre, con tres días en promedio. Las más prolongadas (6 días consecutivos), ocurrieron en octubre de 1963, octubre de 1967 y enero de 1974 (Berri, 2001).

La mayor altura del Río de la Plata debido a una sudestada en el siglo XX fue de 4,44 msnm, el 15 de abril de 1940. La segunda se registró el 12 de noviembre de 1989, con 4,06 msnm. En el siglo XXI, la máxima altura se produjo el 1° de septiembre de 2010, con 3,58 m.

Sin embargo, la mayor altura provocada por una sudestada en tiempos históricos habría sido de 5,24 msnm (altura calculada), el 5 y 6 de junio de 1805, cuando el agua llegó a las proximidades de la Iglesia de Santo Domingo, en la esquina de Belgrano y Defensa, en la actual Capital Federal.

Cabe aclarar que a fines de la década de 1990 se ejecutaron un conjunto de obras de defensa contra sudestadas (costanera elevada a lo largo de la avenida Pedro de Mendoza y estaciones de bombeo) que protegen de las crecidas a los barrios del sur de la ciudad (La Boca y Barracas).

Hidrología. Dada la alteración de las condiciones naturales de las cuencas hidrográficas en el Área Metropolitana, el agua de lluvia debe ser drenada al Río de la Plata a través de un complejo sistema de desagües en los cauces rectificados y entubados de los arroyos existentes antes de la antropización desordenada de la comarca.

Desde el punto de vista del escurrimiento del agua de lluvia, en el AMBA se  distinguen dos zonas:

- La tributaria de las cuencas de los arroyos que cruzan la Capital Federal.

- La tributaria de los arroyos que no cruzan la Capital .

Las cuencas de los arroyos que atraviesan la Ciudad son las siguientes (Devoto, G., 2001y Falczuk, B., 2011):

- Cuenca del arroyo Medrano (3.641 ha en total: 1813 ha en Capital Federal y 3.569 ha en la provincia de Buenos Aires).

- Cuenca del arroyo White (unas 195 ha en Capital Federal).

- Cuenca del arroyo Vega (1.710 ha totalmente en Capital).

- Cuenca del arroyo Maldonado (10.000 ha en total, de las cuales 4.500 ha pertenecen a la provincia de Buenos Aires y 5.500 ha a Capital Federal).

- Radio antiguo de la Ciudad (2.364 ha).

- Zona Boca-Barracas (1.049 ha).

- Cuenca del arroyo Ochoa (634 ha).

- Cuenca Elía  (251 ha).

- Cuenca de afluencia al Riachuelo (río Matanza) incluyendo el arroyo Cildáñez (la Cuenca de este arroyo abarca 3.956 ha; 825 en provincia y 3.131 en capital) y los colectores (superficie drenada: una cuenca que abarca unas 852 ha).

La ciudad de Buenos Aires y las tormentas intensas

“Como síntesis de las causas y efectos de las inundaciones se puede puntualizar que las causas naturales y las derivadas de la urbanización son sinérgicas en el origen del problema”. (Prudkin, N y  De Pietri, D. E., 2001).

Las causas naturales son las precipitaciones intensas, las sudestadas, que pueden también actuar juntas, y la escasa pendiente del terreno que ralentiza la escorrentía superficial.

Entre las causas antrópicas se encuentran:

- Las intervenciones que modificaron el perfil hidráulico de las cuencas.

- La pérdida de lagunas, meandros abandonados y bañados existentes en forma natural en las cuencas que retenían los excesos pluviales y retardaban el escurrimiento, “laminando” las crecidas.

- El estrechamiento artificial de los valles de inundación.

- La impermeabilización del suelo por pavimentación y construcciones que produjeron una disminución de la capacidad de infiltración y la reducción de la capacidad de almacenamiento del agua precipitada. Como consecuencia, aumentó la escorrentía superficial.

- La ocupación de las secciones inferiores de las cuencas de los arroyos Vega, Medrano y Maldonado con alta densidad de construcciones.

- La disminución y dispersión de superficies infiltrantes: espacios verdes, jardines y franjas de arbolado público con suelos descubiertos.

- La llegada de mayores caudales a las bocas de tormenta del sistema de drenaje, por disminución del tiempo de respuesta de las cuencas, debido al aumento de la escorrentía superficial.

- La obsolescencia del sistema de drenaje.

- La reducción de la capacidad de captación y conducción de la red de drenaje por falta de mantenimiento adecuado.

- Los cambios en los niveles de calles, reducción de cunetas y pérdida de las depresiones locales en bocas de tormenta.

- La merma en el rendimiento de los sumideros o bocas de tormenta.

El sistema de drenajes pluviales de Buenos Aires, terminado casi completamente en 1939, fue calculado tomando como coeficientes de escorrentía 0,62 (edificación no muy densa) para la Capital Federal y 0,20 (edificación abierta) para el Gran Buenos Aires.

Hacia 1991 el coeficiente de escorrentía alcanzaba en la Capital un valor de 0,95 (edificación densa), lo que significa que el 95% del agua precipitada como lluvia escurrirá superficialmente hacia el colector. En las cuencas superiores, ubicadas en el Gran Buenos Aires, los coeficientes de escurrimiento varían entre 0,70 y 0,95.

Independientemente de que la magnitud de la lluvia de diseño considerada para su cálculo varía según distintos autores, en la actualidad toda lluvia de 30 mm precipitada en media hora produce el colapso del sistema de drenaje. Como los cauces son de recorrido corto, el tiempo de respuesta de las cuencas es breve...

La expansión urbana del Gran Buenos Aires aumenta la degradación de las condiciones naturales de los tramos superiores de los arroyos que atraviesan la Capital Federal, especialmente en los casos del Maldonado y Medrano.

Esa expansión ocasiona la impermeabilización de las zonas de carga de las cuencas, produciendo un acortamiento del tiempo entre la precipitación y la llegada del agua al cauce. El colector recibirá más agua en menos tiempo y conducirá más hacia las zonas de transporte y descarga, situadas en la Capital Federal. Esto agrava las consecuencias del breve tiempo de respuesta que naturalmente tienen las cuencas de estos arroyos.

Como ejemplo de la insuficiencia de los drenajes pluviales se presenta el caso del Arroyo Maldonado, cuyo entubamiento de sección cuadrangular estaba diseñado para transportar al Río de la Plata un caudal de 200 m3/s, valor que nunca se alcanzó por errores en el diseño de las estructuras de sostén.

La antropización de los sectores provincial y capitalino de la cuenca del arroyo aumentó la solicitación del mismo, durante lluvias que superen una intensidad de 30 mm/hora, a unos asombrosos 500 m3/s.

Ese aumento fue compensado parcialmente con la construcción de un canal aliviador hacia el arroyo Cildáñez, con una capacidad de 100 m3/s y el trasvasamiento de las aguas que precipitan en una superficie de más de 800 ha, en el partido bonaerense de Morón, mediante un canal subterráneo cuya capacidad de conducción máxima es de 38 m3/s.De tal forma, aún falta capacidad de conducción para escurrir 162 m3/s.

La impermeabilización del terreno hace que el lapso entre lluvias y desbordes sea cada vez más breve, situación favorecida además por la menor rugosidad del pavimento en comparación con los empedrados.

Conclusión

El comportamiento hidráulico de Buenos Aires depende de los aportes de sus cuencas. El sistema de desagües pluviales y cloacales se construyó en dos etapas:

- La primera comenzó en 1869 y su objetivo era resolver el problema del drenaje del radio céntrico (hoy radio antiguo), que abarca una superficie de 3.000 hectáreas. El sistema es mixto, pluvial y cloacal.

- La segunda etapa arrancó en 1919 y se terminó 20 años después, e implicó el entubamiento de los arroyos Maldonado, Vega y Medrano. En esta etapa se abarcó todo el radio nuevo, mediante un sistema separado, pluvial y cloacal.

VA IMAGEN 13 Inundaciones

Impacto de lluvias con 100 años de recurrencia (izq.) y dos años de recurrencia (der.). Fuente: Plan Integral Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires.

Pasaron 68 años sin  inversiones de envergadura para la ampliación de la red lo que redunda en una situación deficitaria..

La Boca y Barracas fueron defendidas contra sudestadas por un sistema de diques laterales y estaciones de bombeo en la década de 1990, pero el norte de la ciudad continúa siendo afectado por las crecidas del Río de la Plata.

El problema de las inundaciones representa uno de los obstáculos más importantes para el desarrollo de diversas zonas anegables en la Ciudad, ya que afecta los transportes y las actividades económica, productiva, social y educativa.

La red de drenaje de la ciudad de Buenos Aires es insuficiente para la correcta captación y conducción de aguas pluviales. Por eso, lluvias y tormentas causan anegamientos en diferentes barrios. Estas inundaciones son un problema recurrente cada vez que caen más 30 mm de lluvia en media hora.

La población afectada es significativa y, para un evento de 100 años de recurrencia puede alcanzar al 25% del ejido urbano. Aproximadamente un 70% de la afectación directa se concentra en las cuencas de los Arroyos Maldonado, Vega y Medrano.

Para atenuar la amenaza, el Gobierno de la Ciudad está ejecutando un Plan Director Hidráulico apuntado a reducir las inundaciones por lluvias intensas, desde la frecuencia actual de 2,5 por año a una cada diez años, mediante el aumento en la capacidad de descarga de los colectores del sistema.

La Inundación de la Ciudad de Santa Fe

Durante el último trimestre de 2002 y bien entrado 2003 se produjeron lluvias superiores a las medias históricas en la provincia de Santa Fe.

La situación comenzó a agravarse en abril, cuando las intensas precipitaciones no sólo anegaron campos en el norte, sino que comenzaron a inundar zonas urbanas, aislando a comunidades.

El proceso culminó el domingo 27 de abril, cuando el río Salado avanzó sobre la localidad de Recreo -al norte de la ciudad de Santa Fe, alcanzó un caudal extraordinario, superó la cota de 8.5 m e inundó en pocas horas áreas significativas de la capital.

Las obras erigidas para defenderla  de las inundaciones del Paraná represaron el agua dentro del ejido urbano, al punto que el nivel en el momento culminante era más alto dentro de Santa Fe que en el río mismo. Las estaciones de bombeo fueron ampliamente rebasadas y hubo que dinamitar los diques de contención, para que el agua fluyera de regreso hacia el río.

Las inundaciones  de 2003 fueron ocasionadas por una combinación de eventos:  precipitaciones por encima de lo normal, saturación de suelos, elevación del nivel freático y una crecida extraordinaria del Salado en la parte occidental de Santa Fe.

A finales de abril, el Salado aumentó su caudal y en consecuencia sus niveles hidrométricos, por efecto de las intensas precipitaciones de los días anteriores y el mayor escurrimiento del agua caída sobre suelos saturados.

Ese aumento fue muy acelerado y alcanzó valores nunca antes registrados. El 29 de abril llegó a una altura de 7.89 metros, 0,70 m por encima del nivel de la crecida de 1973.

Santa Fe estaba  protegida contra las inundaciones del Salado mediante el terraplén de la autopista de Circunvalación Oeste, cuya altura promedio es de 9 metros, pero la crecida penetró por el extremo noroccidental de la vía de circunvalación, donde no se había concluido el terraplén de defensa.

VA IMAGEN 14 inundaciones en áreas urbanas-santa fe

Brecha en las defensas contra inundaciones del río Paraná ejecutadas para facilitar el escurrimiento de las aguas del Salado (CEPAL, junio de 2003).

Tanto el cauce como la planicie de inundación sufrieron un estrechamiento por el puente de la autopista Rosario-Santa Fe. Se amplió  así el efecto de remanso en el curso del río situado aguas arriba del estrechamiento, elevando todavía más el nivel hidrométrico.

Esa combinación de eventos produjo el anegamiento progresivo de una amplia parte de la Ciudad, especialmente en zonas más bajas.

El agua que penetró a la altura del Jockey Club siguió su curso hacia el sur, buscando la ruta de menor resistencia, y se acumuló dentro de las áreas bajas en la zona rodeada por el terraplén de circunvalación. Fue tan grande el volumen acumulado en la zona que se hizo necesario desalojarla días más tarde mediante el corte de los terraplenes en el extremo sur. Solamente con eso se produjo el rápido drenaje de las aguas de inundación.

Un análisis de la frecuencia con que ocurren las crecidas máximas del Salado sitúa al evento de abril-mayo de 2003 en un período de retorno de una vez en poco más de 200 años, pero cabe la posibilidad de que hubiese sido menor si no construía el puente con luz inadecuadamente reducida en la autopista Santa Fe-Rosario.

Consecuencias

En las primeras 48 horas fueron trasladadas más de 30 mil personas y se salvaron numerosas vidas. Aún así se registraron 22 fallecidos, la mayoría ahogados.

El impacto humano del desastre fue sumamente grave en el conglomerado urbano de la capital. Los daños directos se estimaron en 199,1 millones de pesos, cifra que incluye:

- El valor de las viviendas destruidas y dañadas, en la capital y en el resto de la provincia.

- Un valor estimativo de los daños en edificios públicos municipales.

- Los costos para la rehabilitación del equipamiento urbano, tal como lámparas, cableado aéreo y subterráneo, reconstrucción de veredas y otros.

- El valor de los elementos de equipamiento, mobiliario y otros enseres domésticos de las familias afectadas.

Los daños indirectos estimados suman 34.2 millones de pesos e incluyen:

- El costo estimado del alquiler por parte de familias cuya vivienda quedó habitable en el corto plazo.

- Los costos de equipamiento y máquinas requeridos por la municipalidad para la rehabilitación y reconstrucción.

- Los costos de adquisición y urbanización de terrenos para reubicar viviendas en áreas menos vulnerables.

La condonación por parte del gobierno provincial de los saldos deudores de 2.160 familias que poseen viviendas del FONAVI, por un monto de 15,75 millones de pesos. El costo de reconstrucción en el sector vivienda y asentamientos humanos fue estimado en 393,3 millones de pesos...

9.2.2.3. Inundaciones regionales: el Caso de la Cuenca del Plata

Desde un punto de vista hidrográfico, una cuenca es el área que tiene una salida única para su escorrentía superficial (UNESCO/OMM, 1992).

La Cuenca del Plata abarca una superficie de 3.100.000 km2, extendiéndose por los territorios de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, del siguiente modo:

- Brasil: 		1.415.000 km2

- Argentina:  		   920.000 km2

- Paraguay:  		   410.000 km2

- Bolivia:   		   205.000 km2

- Uruguay:   		   150.000 km2

VA IMAGEN 15 inundaciones cuenca del plata

Mapa de la Cuenca del Plata, en el que están indicado los ríos principales que la constituyen (de Viladrich, A. Moscardini, O. y Capilouto, V., 1992)

En el territorio de la Cuenca en jurisdicción de la Argentina se concentra el 75% del Producto Bruto Nacional (PBI). Dentro de la Cuenca se diferencian tres grandes ríos: Paraná, Paraguay, y Uruguay.

Cuenca del río Uruguay

El río Uruguay tiene una longitud de 1.600 kilómetros y se extiende entre la Serra Geral, en territorio brasileño, hasta su desembocadura en la confluencia con el Paraná Bravo. Es el segundo en importancia económica de la Cuenca y drena 365 000 km².

Su principal afluente es el río Negro, que nace en la República Oriental del Uruguay y recorre 500 kilómetros hasta confluir al norte de la desembocadura del río Uruguay en el Río de la Plata..Desde dicha confluencia y hasta el Río de la Plata, el valle de inundación tiene un ancho que varía entre los 6 y los 10 kilómetros, y se desarrolla principalmente sobre la margen argentina.

Inundación de 1959. Durante el siglo XX se registraron tres inundaciones catastróficas en la Cuenca del río Uruguay, en 1959, 1965 y 1997/98., que  afectaron particularmente a Entre Ríos, cuyo territorio se sitúa en la región húmeda, con 900 milímetros como término medio.

De estos eventos se describirá el de 1959, que comenzó con lluvias excepcionales en abril. En la región económica más importante de Entre Ríos (eje Paraná - Concordia hacia el sur), se registraron marcas desde 1.435 a 2.040 mm.

El río Uruguay se alimenta de lluvias subtropicales que oscilan entre 1.300 y 1.900 mm anuales, presentando crecientes en junio y octubre. Sin embargo, desde mediados de marzo de 1959, radios y periódicos regionales alertaron sobre continuas lluvias que alimentaban las nacientes en el sur del Brasil.

En el norte y centro uruguayo desbordaron el Cuareim, el Arapey y el Negro, inundando amplias zonas rurales y barrios bajos en Artigas y Tacuarembó. Las consecuencias fueron enormes pérdidas materiales, principalmente en la agricultura, miles de evacuados e interrupción de comunicaciones telefónica y ferroviaria con Montevideo.

La altura del Uruguay frente a las ciudades de Concordia y Concepción del Uruguay comenzó a tornarse alarmante, hasta alcanzar 17 metros (en el hidrógrafo local) el 11 de abril. Más de media ciudad quedó bajo el agua y miles de personas fueron afectadas. Al mismo tiempo, fueron seriamente impactadas las ciudades de Colón y Concepción del Uruguay y las uruguayas Salto y Paysandú, Fray Bentos y Mercedes. Estas dos últimas se quedaron sin agua potable, electricidad y teléfono. El gobierno uruguayo autorizó el desembarco de fuerzas de marinería argentina en Salto, evacuando 15.000 personas hacia Concordia.

El 15 de abril se hundió la draga MOP 2C en el canal de acceso al Gualeguaychú. De los doce tripulantes sólo tres se salvaron. Ese día, el río Gualeguaychú registró una marca de 6,60 metros (alerta 3,50 - evacuación 3,80).

La onda de creciente abarcó la cuarta parte del casco urbano. Se cortó el puente sobre el arroyo Gualeyán, principal tributario del Gualeguaychú, impidiendo el paso de proveedores de leche y hortalizas. Hubo escasez de alimentos, combustibles, y agua potable (fue afectada la planta potabilizadora). La localidad finalmente quedó aislada por las aguas. Gualeguay pasó por una situación similar.

Por la altura que alcanzada el río Negro, se produjo la falla por sobrepaso de las presas de Rincón del Bonete y Rincón de Baigorria, y se anegó totalmente Paso de los Toros y casi en su totalidad Mercedes.

A partir de mayo de 1959 comenzaron a bajar las aguas y se iniciaron las tareas de reconstrucción.

Cuenca del río Paraguay

El río Paraguay drena 1.095.000 km2. Un tercio se halla en jurisdicción de Brasil, otro tercio corresponde a Paraguay y el tercio restante se reparte en partes iguales entre Bolivia y Argentina.

Entre su nacimiento, en la Chapada de Paresís, y su desembocadura en el Paraná, recorre 2.500 km, la mayor parte por una llanura aluvial con muy poca pendiente y con grandes planicies de inundación.

En el tramo superior de la subcuenca se halla la depresión del Pantanal, zona de expansión que cubre un área de 150.000 km2 y que juega un papel relevante en el desarrollo de las crecidas.

Cuenca del río Paraná

La superficie drenada por el río Paraná comprende 1.510.000 km2, de los cuales 890.000 corresponden a Brasil, 565.000 a la Argentina y 55.000 a Paraguay. La longitud del río, sumada a la del Paranaíba (cuya confluencia con el Grande da origen al Paraná), es de 3.740 km. El ancho del Paraná superior fluctúa entre un máximo de 4.000 metros (inmediatamente aguas arriba de los Saltos de Guayrá) y un mínimo de 60 metros (al pie de dichos saltos).

Por su importancia en el marco regional, esta sección desarrollará en profundidad las inundaciones en el sistema fluvial del Paraná (que comprende, además de este río, el Paraguay y el Iguazú).

Régimen hidrológico del Paraná. Los mayores caudales se registran en el período verano-otoño, mientras que el invierno-primavera corresponde a los estiajes.

El caudal medio anual del Paraná en Posadas es de 12.135 m3/s, mientras que en Rosario es de 14.700 m3/s, ambos calculados sobre la base de la serie histórica 1901-1983.

Este régimen se corresponde con la distribución de las precipitaciones, que, aunque con variaciones entre los distintos sectores de la cuenca, son más frecuentes e intensas en el período noviembre-abril.

Las precipitaciones medias anuales van desde 200 mm en la zona andina al oeste hasta 2000 mm en el este, sobre la cuenca imbrífera del río Iguazú.

En territorio argentino, la mayor contribución a las crecidas del río Paraná proviene del Alto Paraná Medio, seguidas por el Alto Paraná Inferior. El río Paraguay contribuye aunque en menor proporción, mientras que el Alto Paraná Superior no aporta a las mismas en forma significativa. Desde la década del ´70 se registró un aumento de las precipitaciones en la región y de los caudales del Paraná cuyo promedio es de 18.500 m3/s (para la serie1971-2001).

Consideraciones sobre modificaciones en los parámetros de escurrimiento en el Sistema Fluvial del río Paraná. Las precipitaciones registradas en la serie 1980 y 1999 son 16% mayores que las correspondientes a la serie 1951-1970. Si se comparan los caudales registrados en esos dos períodos se observa que los correspondientes a la serie 1980-1999 aumentaron un 32%.Esto se debe a las alteraciones en los parámetros de la cuenca que controlan el escurrimiento, aumentando la amenaza implícita ante el aumento del régimen pluvial.

A grandes rasgos, el 25% del caudal del Paraná a la altura de la ciudad de Corrientes está conformado por los derrames del río Paraguay, en cuyo curso existe una depresión natural denominada Pantanal, que abarca una superficie de 150.000 km2, y cuyo volumen medio, para una altura media del agua de 2 metros, es de 300 km3, casi tres veces el volumen medio de derrame del río. Si se lo compara con los 20 km3 de embalse de “El Chocón” a cota máxima, el Pantanal tiene 15 veces esa capacidad de retención.

El río Paraguay presenta dos picos de crecida anuales: uno en el verano, originado por lluvias en el tramo superior del río, al norte del Pantanal; otro en primavera, por precipitaciones en los tributarios del curso inferior.

Los caudales de crecida generados al norte del Pantanal son retenidos en él, ya que actúa como un inmenso embalse natural, y el tiempo que tarda el pico de crecida en atravesarlo es de aproximadamente seis meses.

Ese retardo de seis meses tiene gran importancia desde el punto de vista de las crecidas en el río Paraná, ya que durante el verano registra sus mayores caudales. Si a estos se les sumaran los provenientes de la crecida de verano en la Alta Cuenca del río Paraguay las consecuencias serían graves.

Más aún, una vez que el pico de crecida del Paraná escurriera aguas abajo de la desembocadura del Paraguay, el pico de crecida de este último llegaría finalmente al colector, contribuyendo a mantener elevados sus niveles, prolongando la situación de aguas altas durante un lapso mayor.

Toda modificación introducida en el ecosistema del Pantanal que reduzca su capacidad de retención tendrá consecuencias funestas aguas abajo. Y ese proceso está en marcha, ya que El Pantanal está siendo modificado mediante el desmonte de su vegetación natural y el reemplazo de ésta por cultivos de soja y forrajeras para el pastoreo de ganado bovino. Habida cuenta que el aumento de los caudales registrados en la cuenca del Paraná duplica al aumento de las precipitaciones y que el aumento del agua escurrida puede deberse a la modificación en las condiciones de escurrimiento de la cuenca, las modificaciones en el uso del suelo que tiene lugar en esa depresión natural pueden contribuir significativamente a la generación de situaciones de aguas altas potencialmente capaces de producir desastres.

VA IMAGEN 16 inundaciones cuenca del plata

Mapa: velocidad de traslación de la onda de crecida en Territorio Argentino (Dirección de Protección Civil, 1992).

Otra gran depresión de la Cuenca es la región de los Esteros del Iberá, en la provincia de Corrientes. Su contribución a la regulación de las crecidas está dada por la retención de aportes locales, que son generalmente de magnitud menor comparados con los totales en juego.

Por otra parte, en el análisis de la amenaza que representan las crecidas extraordinarias en el sistema fluvial del río Paraná, debe tenerse en cuenta el rol de las presas de embalse, sin perder de vista que la gran mayoría han sido construidas con el propósito prioritario de generar energía hidroeléctrica.

Para hacer más eficiente la operación de las centrales, los embalses deben contener el mayor volumen de agua, lo que implica operar a la mayor cota posible, en oposición   a las mejores consignas para manejar crecidas.

Al producirse una crecida, sólo podrán ser retenidos por la presa los caudales que completen el volumen comprendido entre la cota mínima de operación y la máxima compatible con las normas de seguridad establecidas en el diseño de la obra.

Se define así como volumen útil de un embalse a aquel volumen del embalse que, mediante una operación adecuada, puede emplearse para atenuar crecidas.

Se denomina laminación a la operación por la cual se retienen excesos de agua y se los libera progresivamente para reducir el impacto de las crecidas aguas debajo de las presas de embalse. Cuando una onda entra a un gran embalse pierde altura sin variar su volumen.

Hasta 1992, el volumen total de los embalses construidos y en operación en el río Paraná y sus afluentes, incluyendo Itaipú, alcanzaba a 330 km3, con un volumen útil total de 110 km3 (poco más de un tercio de la capacidad de retención de la depresión de “El Pantanal”, sobre el río Paraguay).

Este volumen útil estaba compuesto por las presas construidas en jurisdicción de Brasil y por el aprovechamiento binacional Itaipú (brasileño-paraguayo). La sección construida en 1992 de la presa de Yaciretá (argentino-paraguaya) permitió (en la inundación de mayo-junio de 1992) la laminación, durante períodos cortos, de unos 5.000 m3/s. No hay datos disponibles de la capacidad de laminación que tendría ese aprovechamiento en 2012.

“El efecto regulador de una presa de embalse perdura hasta que se llena su volumen útil. Una vez completado, la obra debe permitir el paso de todo exceso hídrico so pena de ser sobrepasada por la crecida y destruida, generando una catástrofe de grandes proporciones.” (Viladrich A. et al., op.cit.).

Lo expuesto se ejemplifica con el caso de Itaipú, presa de embalse que opera normalmente a cota 218 msnm, con una cota mínima normal de operación de 214 msnm, excepcionalmente 210 msnm, y una mínima teórica de 197 msnm, por debajo de la cual la operación de la presa no resulta rentable.

Entre cotas 214 msnm y 218 msnm el volumen útil es de 6 km3. Si se supone que en Paraná aguas arriba de Itaipú se genera una onda de crecida de 30.000 m3/s, la capacidad de retención se agotará en dos o, a lo sumo, tres días.

Pasado ese lapso el embalse estará a cota 218 msnm y a partir de ese momento, si la crecida continuara, toda el agua que entrara tendría que ser erogada por los elementos de descarga. Operando con un volumen útil de 6 km3, la capacidad de regulación de Itaipú es importante para crecidas medias y poco significativa para crecidas extraordinarias.

Pero si los operadores bajaran el embalse hasta 197 msnm, el volumen útil sería de 29 km3 y el efecto de atenuación sería muy importante, ya que casi se quintuplicaría la capacidad de retención del volumen útil que posee la presa cuando es operada a cota máxima.

Más allá de su reducida capacidad de atenuación de crecidas mediante operaciones de laminación, los embalses artificiales aceleran las ondas de crecidas cuando estas transitan los vasos, ya que la presencia de un embalse provoca la desaparición del efecto regulador del valle de inundación natural, tanto por la pérdida de su capacidad de retención como por la eliminación de la rugosidad del mismo.

Cuando un río crece, los excesos se derraman en el valle de inundación y escurren por este. Las características propias de los valles de inundación en los cursos inferiores contribuyen a atenuar tanto la velocidad como las alturas de las ondas de crecida, produciéndose, de hecho, una laminación natural.

En este proceso de atenuación natural de la velocidad y altura de la onda de crecida, intervienen dos factores: el ensanchamiento progresivo del valle de inundación en el tramo inferior del río y el coeficiente de rugosidad del valle. Este último es muy importante y describe la fricción entre el agua que escurre y la superficie del cauce, con vegetación, rocas, etc.

La fricción del agua reduce su velocidad y, como el caudal es función de la velocidad del agua en una determinada sección transversal del valle, contribuye a reducir el valor del caudal. Ahora bien, las alturas hidrométricas para cada transecta de un valle son función del caudal en esas transectas; por lo tanto, si se reduce el caudal se reduce la altura hidrométrica. Y, si se reduce la altura hidrométrica, disminuye la superficie inundada.

De esa explicación se deduce la importancia de la rugosidad del valle en la atenuación de picos de crecida; como contrapartida, en valles más rugosos la situación de aguas altas (que no necesariamente implica desbordes catastróficos) dura más tiempo.

Al existir embalses interpuestos en el camino de escurrimiento de las crecidas tal efecto no se produce. Se elimina la rugosidad del valle, "pavimentando" el camino por donde transcurre la onda de crecida.

Los resultados inmediatos pueden ser graves:

- Disminuye el tiempo disponible para instrumentar medidas tendientes a proteger a la población entre el momento en que se detecta la crecida y el momento en que ésta arriba a las distintas localidades situadas a lo largo del río.

- Aumenta la velocidad de traslación de la onda de crecida, generando mayores caudales.

De todo lo expuesto se destacan las siguientes conclusiones:

- La principal depresión natural de la Cuenca, El Pantanal, juega un rol primordial en la regulación de las ondas de crecida estacional y, por ende, en la atenuación de inundaciones; por lo tanto la degradación progresiva de ese sistema agravará la amenaza en el futuro.

- Los embalses artificiales, que pueden retener solamente parte del volumen escurrido, bien operados pueden tener efectos muy positivos para crecidas pequeñas o medianas, pero poca influencia en crecidas extraordinarias y una vez que los embalses se completan deben permitir el paso de todo otro exceso hídrico.

- Los embalses artificiales reducen la capacidad natural de atenuación de crecidas del valle de inundación.

Además de las alteraciones en el escurrimiento producidas por la operación de presas de embalse, deben considerarse la producidas por el cambio en el uso del suelo.

“Especialmente perjudicial para el equilibrio del ecosistema en la Cuenca del Plata ha sido el proceso de desmonte al que han sido sometidas extensas superficies de bosques naturales, y el reemplazo de los mismos por cultivos intensivos de leguminosas (soja) y pasturas para la cría de ganado bovino” (Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, 1992, citado en Viladrich A. et al., op.cit.).

En el cambio en el uso del suelo se hallan involucrados una serie de procesos como el desmonte, cultivos intensivos y sobrepastoreo, que combinados han alterado las condiciones naturales de la cuenca con los siguientes efectos:

- El lavado de los suelos, es decir la lixiviación de sus nutrientes.

- La reducción drástica de la capacidad de los suelos de retener agua.

- El aumento del escurrimiento superficial y, por lo tanto, de los caudales transportados en los colectores.

VA IMAGEN 17 inundaciones cuenca del plata

Proceso de degradación de una cuenca y aumento del escurrimiento (Viladrich et al, op.cit.)

En el suelo de un bosque subtropical, el contenido de materia orgánica alcanza al 6% (similar a los suelos de pradera de la provincia de Buenos Aires), aunque el horizonte orgánico abarca sólo unos pocos centímetros de espesor. Por debajo, el suelo está compuesto mayormente por material estéril.

“A medida que los suelos se agotan se desforestan nuevas zonas, repitiendo el proceso de desmonte-lavado de nutrientes o el agregado de fertilizantes químicos.

Paralelamente con el lavado de materia orgánica se produce la erosión de la capa superior del suelo, ya que aquella actúa como aglutinante de esta última. Como consecuencia, aumenta la cantidad de sedimentos arrastrados por la escorrentía; dichos sedimentos colmatan las depresiones naturales del terreno, disminuyendo hasta anular su capacidad de retención de agua en las grandes tormentas, aumentando de tal forma el caudal de los ríos colectores y, con ello, el riesgo de crecidas catastróficas.

En otras regiones de la cuenca, el abandono de prácticas agrícolas conservacionistas por el cultivo intensivo ha producido similares efectos. Es el caso del reemplazo de cafetos por la explotación de caña de azúcar en parte de la cuenca de aporte del río Paraná en territorio del Brasil.

La cría de ganado bovino, con el consiguiente sobrepastoreo trae como consecuencia inmediata la compactación del terreno, mecanismo que reduce la infiltración de agua al subsuelo. El efecto de ello es, una vez más, la disminución de la capacidad de retención y el aporte de mayores caudales a los colectores.

Por último, el sistema de desmonte empleado varía de acuerdo con las regiones, las especies forestales existentes y la capacidad económica de los productores. Dicho sistema emplea, aislada o conjuntamente, estas tres técnicas:

- Quema.

- Defoliantes químicos.

- Tala (con producción de rollizos para la industria maderera o papelera).

Si bien nuestro país no es ajeno a estas prácticas, la mayor parte del territorio de la Cuenca sometido a los procesos descriptos se encuentra en los territorios del Brasil y del Paraguay.” (Viladrich A. et al., op.cit.)

La alteración en el uso del suelo en Argentina se ha caracterizado, más bien por la ocupación del valle de inundación con poblaciones que nunca debieron haberse establecido donde están. Sin embargo, el “boom” sojero de comienzos del siglo XXI, ha introducido novedades en el proceso de degradación de la cuenca.

En efecto, muchos campos antes dedicados a la ganadería en provincias como Entre Ríos, fueron incorporados a la producción sojera. Los animales, en tanto, fueron desplazados a terrenos bajos, inundables, (muchas veces fiscales o de dueños ausentes) en zona de islas o riberas anegadizas antes libres de ocupación. Además de la alteración en las condiciones naturales de escurrimiento producida por la cría de bovinos, las crecidas aumentan las pérdidas económicas potenciales de la actividad ganadera.

Volviendo al problema de la ocupación desordenada del valle de inundación, Viladrich et al, op.cit. menciona como ejemplos de crecimiento “hacia el río” los casos de las provincias de Formosa y Chaco.

El crecimiento poco proporcionado, que no tiene en cuenta amenazas de ningún tipo, tiene motivaciones sociales: la población se concentra donde tiene mejores oportunidades de subsistencia económica. Mientras que la deforestación y el lavado de suelos actúan sobre las características físicas de las crecidas, la ocupación desordenada del valle incide directamente sobre los efectos de dichas crecidas.

Crecidas Históricas en el Sistema Fluvial del Río Paraná

Las inundaciones en 1982- 83. La crecida de 1982-83 en la cuenca del Plata fue resultado de las intensas lluvias registradas en 1982, que contribuyeron a saturar la cuenca del Paraná, el corrimiento de las precipitaciones hacia el sur de la cuenca y las significativas anomalías positivas en los acumulados pluviales correspondientes a la cuenca superior de río Paraná.

Va IMAGEN 18 inundaciones cuenca del plata

Patrón De Lluvias Registrado En Los Años 1982/1983 (Fuente: INA, A través de CIC: Programa Marco para la Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos de la Cuenca Del Plata, en Relación con los efectos hidrológicos de la variabilidad y el Cambio Climático).

Estos  últimos produjeron grandes crecidas desde enero a marzo de 1983 (algo normal en ese período), prolongándose hacia el invierno y registrando su máximo absoluto en julio.

Desde el punto de vista del volumen escurrido y por su duración de más de un año (desde julio de 1982 hasta agosto de 1983), esta crecida fue considerada excepcional.

Las zonas urbanas y rurales anegadas en las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco totalizaron 3.728.000 Ha, mientras que la población evacuada y asistida fue de más de 217.000 personas, aunque el máximo de afectados superó los 300.000 habitantes.

Los costos directos e indirectos se estimaron en 1.500 millones de dólares, lo que representa el 3.7% de las pérdidas que se producen mundialmente por inundaciones (Gentile, E., 1994).

La ciudad que recibió el mayor impacto fue Resistencia, la capital de Chaco, con una afectación que alcanzó, directa o indirectamente, al 50% de su población y al 70% de su superficie.

En el período previo al desastre los barrios habitados por las personas de menores recursos se encontraban en los valles de inundación de los ríos Paraná y Negro, o en los meandros abandonados y rellenos de este último. La ocupación tenía sustento legal y debían ser protegidos por obras de defensa contra inundaciones que no se habían realizado El 35% de la población del Gran Resistencia vivía en asentamientos ilegales levantados en terrenos fiscales con gran nivel de exposición a la amenaza, ya que en esas zonas se registran desbordes todos los años.

En el comienzo de la situación de emergencia, julio de 1982, “se rompió el dique regulador que protegía el valle del río Negro, inundando todo el valle que había sido ocupado luego de un proceso de valorización y especulación inmobiliaria que llevó al relleno, subdivisión y venta de terrenos anegables” (Gentile, E., op.cit.).

Las inundaciones de abril-junio de 1992. Durante el invierno de 1991 el defecto de precipitaciones en el área de aporte de la cuenca fue muy notorio, déficit que continuó en la primavera de 1991, con excepción del Paraguay Inferior. En el verano de 1991/1992 se registraron marcas de lluvias superiores a las normales en todo el sistema del Paraná, con excepción del mes de enero de 1992..

IMAGEN 19 inundaciones cuenca del plata

Patrón de lluvias registrado en el evento de crecida de 1992 (fuente: INA, a través de CIC:  Programa Marco para la Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos de la Cuenca Del Plata, en Relación con los efectos hidrológicos de la variabilidad y el Cambio Climático).

El comienzo del otoño de 1992 trajo lluvias extraordinarias en los ríos Paraguay Superior, Alto Paraná, Iguazú y Uruguay.

El Servicio Meteorológico Nacional había comunicado un fenómeno El Niño-Oscilación Sur, calificado como débil en comparación con otro ocurrido en 1982-1983. El SMN advertía que era posible que se registraran precipitaciones superiores a las normales en la Cuenca del Plata entre noviembre de 1991 y febrero de 1992 (Gómez y Barnatán, 1991).

En febrero de 1992 el caudal medio en Posadas fue coincidente con los valores del promedio de los últimos 20 años. En marzo, en el sector brasileño de la Cuenca se produjeron dos ondas de crecida. Los aportes del Iguazú registraron dos máximos. En la capital de Misiones el caudal medio coincidió con el promedio de los últimos veinte años. Aguas abajo de Corrientes los niveles se mantuvieron en descenso en la primera quincena, mientras que en la segunda mostraron una franca recuperación.

En la última semana de abril de 1992 en Posadas y Corrientes se produjeron bruscos ascensos que elevaron las marcas hidrométricas por encima de los valores críticos. El 27 de abril, el Sistema de Alerta Hidrológica del INCYTH informó detalladamente acerca de la crecida extraordinaria en ciernes.

“La crecida de 1992 estuvo compuesta por dos picos principales. Luego del ascenso de niveles descripto en la última semana de abril el río alcanzó en Corrientes un pico de 38.800 m3/s para, inmediatamente, bajar a 35.000 m3/s.

A partir de la última semana de mayo se verificó la superposición de dos ondas de crecida: una proveniente de la Alta Cuenca del Paraná y otra que entró por el río Iguazú, esta última de 29.000 m3/s. Aproximadamente el 7 de junio la crecida alcanzó su pico máximo de 51.000 m3/s comenzando, a partir de ese momento, a verificarse un pronunciado descenso de las aguas a medida que la onda se trasladó río abajo. Al 30 de junio el caudal alcanzó la marca de 30.000 m3/s, valor a partir del cual comenzó a superarse la situación de emergencia.” (Viladrich et al., op.cit.)

VA IMAGEN 20 inundaciones cuenca del plata

Mapa: superficie anegada en las inundaciones de 1997/1998 (fuente: Dirección de Protección Civil, 1992)

La altura máxima del río Paraná en Corrientes que fue de 8,64 m, para un caudal de 51.000 m3/s; fue la segunda crecida del siglo XX para ese puerto. La superficie inundada en las provincias de Formosa, Chaco, Santa Fe, Misiones, Corrientes y Entre Ríos fue de 3.126.000 Ha y la población evacuada superó las 100.000 personas. Las actividades económicas más afectadas fueron la ganadería extensiva de cría (1,5 millones de cabezas afectadas) y la actividad forestal, principalmente en el delta entrerriano y bonaerense.

Los excesos hídricos de marzo a mayo de 1992 generaron problemas y pérdidas en la cosecha gruesa en toda la región y en el algodón en Chaco. También provocaron inconvenientes en la siembra de la cosecha fina (trigo, lino, cebada), sobre todo en la región pampeana.

En 1992 la provincia más afectada por las inundaciones fue Formosa, con el 35% del total de damnificados. Cabe destacar que el 70% de la ciudad de Clorinda, en el extremo norte formoseño, fue cubierta por las aguas. Resistencia, aunque estuvo en grave peligro, fue salvada por las defensas construidas en los valles de los ríos Paraná y Negro y los alrededor de 400 afectados moraban por fuera del cordón de protección.

La zona portuaria del área metropolitana (Puertos Barranquera y Vilelas) sufrió un impacto mayor, con unos 1.500 afectados entre ambas localidades. La provincia de Santa Fe también tuvo un aumento en los afectados con relación a 1983; en esta provincia resultó impactada todo la zona este, ribereña con el Paraná, con más de 37.000 personas damnificadas, pérdidas de viviendas y daños sobre la economía regional.

Las inundaciones de 1997/1998. El evento adverso 1997/1998 comenzó con una serie de tormentas severas que produjeron anegamientos localizados en distintos lugares de la cuenca.

VA IMAGEN 21 inundaciones cuenca del plata

Patrón de lluvias registrado en el evento de crecida de 1997/1998 (fuente: INA, a través de CIC: Programa Marco para la Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos de la Cuenca Del Plata, en Relación con los efectos hidrológicos de la variabilidad y el Cambio Climático).

El sistema fluvial del río Uruguay resultó especialmente afectado, ya que las tormentas en sus valles superior y medio generaron una onda de crecida en noviembre que afectó las riberas correntina y entrerriana, inundando el puerto y los barrios bajos de Concordia.

Los ríos Paraná y Paraguay presentaron picos de crecida menores por escurrimiento local de los excesos de precipitación, que generaron impactos menores y muy localizados en Chaco (Barranqueras e Isla del Cerrito) y en el tramo inferior al sur de Rosario (especialmente en San Nicolás, provincia de Buenos Aires y el Delta Superior entrerriano).

Durante este período los ríos Paraná, Paraguay y tributarios recibieron aportes de precipitación que los mantuvieron en régimen de aguas altas, con marcas hidrométricas superiores a los niveles de alerta y próximas a los niveles de evacuación.

Entre marzo y junio de 1998, lluvias y tormentas de gran intensidad en el sur de Paraguay, sur de Brasil y noreste de Argentina se combinaron con una crecida del Paraguay y el Paraná. En el primero de los ríos mencionados la crecida ocurrió como respuesta a tormentas de gran intensidad que precipitaron aguas debajo de El Pantanal (por lo que la depresión no pudo actuar como moderador de la crecida) y en el segundo como producto de lluvias de gran intensidad en el sur de Brasil.

La combinación entre tormentas localizadas y niveles altos en los principales colectores del sistema fluvial generaron la inundación de extensas zonas ribereñas a éstos, anegamientos de cascos urbanos y tierras de uso agropecuario por lluvias y extensos desbordes de tributarios menores que vieron superada su capacidad de conducción de agua y además sufrieron el efecto del reflujo de su propio derrame, ya que se vieron impedidos de desagotar en los colectores principales porque sus aguas generaron el efecto de “dique hidráulico”.

Las obras de defensa contra inundaciones erigidas en torno a las ciudades más importantes de Mesopotamia y Litoral fueron eficaces en la defensa de los recintos protegidos contra las ondas de crecida de los ríos principales. Pero no pudieron impedir anegamientos por lluvias, sencillamente porque no fueron diseñadas ni construidas para ello.

En total debieron ser evacuadas y asistidas por el Estado más de 70.000 personas durante varios meses.

Comparación entre Distintas Crecidas Extraordinarias. Tomando como escala de referencia los caudales registrados en el Puerto de Corrientes, se consideran crecidas extraordinarias aquellas cuyos caudales igualen o superen 35.000 m3/s.

Tabla de caudales registrados en Corrientes en las crecidas extraordinarias del siglo XX

| Año | Caudal (m3/s) |
| --- | --- |
| 1905 | 46.000 |
| 1912 | 36.000 |
| 1923 | 35.000 |
| 1929 | 37.000 |
| 1966 | 42.000 |
| 1977 | 36.000 |
| 1982 | 46.000 |
| 1983 | 61.000 |
| 1990 | 44.000 |
| 1992 | 51.000 |
| 1998 | 42.000 |

(De: Viladrich, A., Moscardini, O. y González, M., 1998)

Comparación entre evacuados de los eventos de 1982/ 1983 y 1997/1998, por provincia

| Provincia | Crecida 1982-1983 | Crecida 1997/1998 |
| --- | --- | --- |
| Chaco | 50.000 | 11.049 |
| Santa Fe | 33.658 | 7.465 |
| Corrientes | 15.100 | 24.717(1) |
| Entre Ríos | 5.782 | 15.986 (1) |
| Misiones | 6.300 | 2.300 |
| Formosa | 63.000 | 17.702 |
| Total | 173.930 | 79.219 |

(Dirección de Protección Civil, 1998)

(1)El número de evacuados de 1998 superó al de 1982/1983.

Comparación de parámetros hidrológicos entre las crecidas de 1982/1983 y 1997/1998

| Parámetro | Crecida 1982/83 | Crecida 1997/98 |
| --- | --- | --- |
| Pico máximo de la onda de crecida (m3/s) | 61.000 | 48.300 |
| Duración de la onda de crecida (por encima de los 25.000 m3/s (en meses) | 11 | 7 |
| Volumen de la onda de crecida (km3) | 471 | 150 |
| Número de evacuados | 173.930 | 79.219(1) |
| Frecuencia (años) | Cada 93 | Cada 23(2) |
| Altura máxima en Corrientes (m) | 9,04 | 8,13 |

(Viladrich et al, op.cit., 1998)

En el siguiente gráfico se presentan hidrogramas que facilitan la comparación de los volúmenes, picos y duración de las crecidas más importantes del siglo XX.

De ellas, la más grave fue la de 1982/1983. Las áreas grisadas corresponden a los volúmenes de cada hidrograma por encima de un caudal de 25.000 m3/s, valor correspondiente a la crecida de frecuencia bianual.

VA IMAGEN 22 inundaciones cuenca del plata

Del gráfico se desprende que las lecturas correspondientes a los años 1997/1998 fueron elevadas, pero inferiores a las alturas máximas históricas que en Corrientes, Barranqueras y Reconquista se alcanzaron en 1982/83, en Goya en 1982 y en Santa Fe en 1905 (Viladrich et al., op.cit., 1998).

Las lluvias que precipitaron sobre el territorio nacional en el evento de 1997/1998 fueron especialmente intensas y tuvieron un rol principal en el desencadenamiento del desastre. No se superaron los máximos de 1982/1983 por las siguientes circunstancias:

- Las lluvias sobre la alta cuenca del Paraná no tuvieron la misma intensidad que en 1982/1983.

- El llenado de la presa de Porto Primavera sobre el río Sao Jose, tributario del Paraná en Brasil (operación que comenzó el 1° de mayo de 1998).

- La laminación parcial de la onda de crecida por operación de Itaipú.

Yaciretá tiene un volumen útil disponible para la laminación de crecidas de sólo 2 km3.

Consecuencias de la degradación de la Cuenca. La explotación agrícola de monocultivos como la soja y la cría de ganado extensiva han conducido a la degradación de las condiciones de escurrimiento naturales de la cuenca. El proceso de deforestación de bosques subtropicales para reemplazarlos con monocultivos y ganadería, especialmente en la alta cuenca brasileña, paraguaya y argentina en un ciclo que se repite cada vez que los suelos bajan su rendimiento, produce:

- Lavado y pérdida de estructura de los suelos.

- Erosión; pérdida de suelo y relleno de depresiones naturales que en condiciones no alteradas servían como superficies de retención y atenuación de crecidas.

- Reducción de la infiltración y de la retención superficial. Reducción de la evapotranspiración. Disminución de las transferencias verticales de agua. A igualdad de precipitación acumulada, aumento de la escorrentía superficial y de la velocidad del escurrimiento.

- Aumento del aporte de las subcuencas de los ríos y arroyos tributarios por reducción de las transferencias verticales y por el aumento en la velocidad de la escorrentía. Esto implica que las crecidas del emisario principal serán mayores por aumento del aporte en tránsito.

Se ha demostrado que la relación entre el aumento en las precipitaciones y el aumento en la escorrentía no es lineal. Si la variabilidad climática se tradujera en mayores lluvias, los cambios hidrológicos serían mucho más importantes.

En otros términos, la escorrentía amplificaría el aumento de las precipitaciones. Debería estimarse en qué forma el proceso de degradación de la cuenca y las consecuencias de tal proceso influyen en la relación no lineal entre el aumento de las precipitaciones y el de la escorrentía.

Las inundaciones regionales en la Cuenca del Plata son una amenaza de gran importancia por su impacto económico y social sobre el conjunto de la sociedad, más allá de su área de afectación directa. No cabe duda que la combinación entre variabilidad climática y degradación de los parámetros naturales de la cuenca aumentan la magnitud de esta amenaza.

9.2.2.4. Inundaciones en la llanura pampeana

Las inundaciones en la llanura pampeana afectan el este de La Pampa, sur de Córdoba y Santa Fe, y gran parte de la provincia de Buenos Aires.

La provincia de Buenos Aires está dividida en las siguientes regiones hídricas:

| Va IMAGEN 23 inundaciones NUMERO | NOMBRE | ÁREA |
| --- | --- | --- |
| I | Delta del Paraná | 3.325,82 |
| II | Noreste | 34.976,49 |
| III | Río Salado | 94.763,27 |
| IV | Noroeste | 41.261,17 |
| V | Atlántica oriental | 26.423,74 |
| VI | Médanos costeros s/d d | 464,54 |
| VII | Laguna Mar Chiquita | 6.538,97 |
| VIII | Atlántica austral | 39.657,05 |
| IX | Bahía Blanca | 11.378,75 |
| X | Endorreica del SO | 21.614,11 |
| XI | Nordpatagónica | 26.807,92 |

llanura pampeana

Regiones hídricas de la provincia de Buenos Aires (Giraut, M. A., et al., op.cit.2007)

De estas regiones, las más afectadas por inundaciones son la III, Río Salado; la IV, Noroeste; y la X, Endorreica del SO.

Las inundaciones más importantes registradas en la Región Pampeana durante el siglo XX tuvieron lugar en la década de 1980, mientras que el siglo XXI empezó con una inundación que afectó especialmente a la provincia de Buenos Aires.

Las llanuras son un escenario de alta vulnerabilidad ante eventos hidrológicos extremos, ya sean de déficit o de excedentes hídricos. En este último caso, la incapacidad del relieve de evacuar volúmenes importantes de agua genera anegamientos vastos y de larga duración.

Los sistemas hidrológicos de las llanuras son especialmente sensibles a los cambios artificiales. El efecto que provocan las obras de arte como rutas, vías de ferrocarril o aún los surcos de arado, son de gran magnitud y producen un impacto significativo en las cuencas hídricas.

Como consecuencia de la baja pendiente de las áreas llanas (del orden de 0,5 m/km, o menos) un desnivel de un metro significa una barrera infranqueable desde el punto de vista hidrológico

La llanura pampeana es la región más representativa de estas características en todo el país. Desde la década de 1970 y como consecuencia de un cambio de régimen semiárido a subhúmedo-húmedo, han entrado en crisis sistemas:

- Exorreicos: cuenca del Río Salado, Región Hídrica III.

- Endorreicos: cuenca de las Lagunas Encadenas del Oeste, Región Hídrica X

- Arreicos (región del noroeste bonaerense, nordeste pampeano y sur santafesino): en la provincia de Buenos Aires corresponde a la Región Hídrica IV.

VA IMAGEN 24 inundaciones llanura pampeana

Topografía de la provincia de Buenos Aires (Giraut, M. A., et al., op.cit.2007)

Las inundaciones generan alteraciones ambientales difíciles de revertir, localidades anegadas y grandes extensiones rurales inutilizadas. Además producen daños en la infraestructura, interrupción de las vías de comunicación, canalizaciones anárquicas y problemas sanitarios.

Cuando las poblaciones se asientan sobre las llanuras aluviales de ríos y arroyos, las planicies marginales de lagos y lagunas y los bajos están expuestas a la amenaza de inundación. Tal como sucede en los casos de sectores periféricos de Junín, Roque Pérez y General Belgrano, en la provincia de Buenos Aires.

La colmatación de sectores bajos disminuye su capacidad de almacenar agua. En esas condiciones se producen anegamientos en áreas naturalmente arreicas. Entre otras muchas localidades bonaerenses pueden citarse Carlos Tejedor, Henderson, El Triunfo y San Gregorio.

En el sur de la provincia de Santa Fe el caso más paradigmático es el de La Picasa, donde la conjunción de fenómenos naturales (geomorfológicos y climáticos), más las antrópicos (canalizaciones clandestinas y degradación de los suelos), produce un gran impacto ambiental a escala regional, que se tradujo en el aumento de la superficie anegada de 6.000 a 130.000 ha en menos de 5 años.

Muchas obras de infraestructura fueron construidas y se siguen construyendo sin tener en cuenta el riesgo en su diseño, como en el caso de las rutas y de los caminos vecinales, redes pluviales o cloacales, y hasta obras de defensa contra inundaciones.

Las inundaciones producen grandes daños en el sector rural. En la actividad ganadera se manifiestan en disminución del porcentaje de preñez, menor producción de terneros y de carne, menor ganancia de peso, aumento de enfermedades parasitarias e infecciosas, menor superficie implantada con verdeos y pasturas, y mayor descapitalización en vientres.

En la actividad agrícola se registra menor superficie destinada a la producción, mayores gastos productivos, y de comercialización, menor calidad del producto cosechado y, en los suelos, degradación química, física y biológica y aumento de la salinización.

A continuación se expondrá la problemática de los excesos hídricos en las tres regiones propuestas como ejemplo: I, IV y X.

El Caso de la Cuenca del Río Salado

La subcuenca del Salado se sitúa en el sector septentrional de la provincia de Buenos Aires, el sur de la provincia de Santa Fe y una pequeña porción del sur de Córdoba, con una superficie total de 87.775 km2 (Subsecretaría de Recursos Hídricos, Cuenca N° 48, 2002).

El río Salado de Buenos Aires desemboca al Río de la Plata en la Ensenada de Samborombón, luego de correr unos 650 km desde sus nacientes situadas al sudeste de la provincia de Santa Fe y Córdoba, a una cota de 75 msnm.

La cuenca se caracteriza por presentar en forma periódica y frecuente prolongadas inundaciones, situación que se vio agravada en las últimas tres décadas cuando se inició un período más húmedo y un aumento en la frecuencia de los eventos que afectan en forma generalizada la región del Salado, con las consecuentes pérdidas de gran magnitud en la producción del sector agropecuario y la infraestructura vial y urbana.

En el sector rural los perjuicios son múltiples, dado que Buenos Aires se constituye como una provincia marcadamente agrícola/ganadera.

En la cuenca se está ejecutando un plan maestro, proyecto integral de desarrollo de recursos hídricos que surgió en el año 1997, financiado por el Banco Mundial y destinado a mejorar la actividad económica y el medio ambiente en la Región Pampeana. El punto de partida del plan es una política definida, establecida por el gobierno, que consiste en lograr el potencial económico de todas las actividades relacionadas con el agua en la cuenca, dentro de un marco de desarrollo sustentable.

Inundaciones. Las inundaciones en la cuenca del río Salado de la provincia de Buenos Aires tienen causas de origen natural y antrópico.

En el primer orden están las precipitaciones, que aumentaron en los últimos 30 años, y la morfología de la región, que se caracteriza por la “depresión”, una gran planicie de pendiente escasa y relieve poco significativo donde el curso del Salado es el corazón de la denominada “Pampa Deprimida”.

Las obras del hombre con incidencia directa sobre las inundaciones son numerosas, de variado grado y rol. Algunas, incluso, han sido construidas para evitar o contrarrestar las inundaciones y sus efectos; la realidad posterior ha demostrado que, o no han servido a sus fines o, por el contrario, han empeorado los efectos adversos.

Precipitaciones. Las precipitaciones actúan como apoyo de las inundaciones, manteniendo los caudales de agua, no sólo los superficiales sino también los subterráneos, y la saturación de los suelos, que impide el proceso de infiltración.

La Pampa Deprimida es una zona importante de la economía argentina y ha sido intensamente estudiada desde el punto de vista hidráulico desde los trabajos de Florentino Ameghino en la década de 1880. En la zona existen dos tipos principales de tormentas:

Las más frecuentes, que tienen una duración media de pocos días, sin exceder una semana, y que pueden producir inundaciones si el suelo alcanzó condiciones de saturación y no puede retener más agua.

Las de desplazamiento lento y de mucha mayor duración, con lluvias sucesivas separadas por intervalos breves, que generan inundaciones extraordinarias.

Los factores determinantes de inundaciones vinculados a las precipitaciones son:

- La cantidad, duración e intensidad de estas en relación con la capacidad de almacenaje de los suelos y la posibilidad de infiltración.

- La capacidad muy limitada de desagüe por los cursos de agua naturales y por los canales.

- La retención superficial del agua de lluvia en depresiones del terreno (lagunas).

En el ciclo hidrológico de la cuenca predomina absolutamente el movimiento vertical del agua (compuesto por precipitación, evapotranspiración e infiltración) sobre el horizontal (escurrimiento superficial y escurrimiento subterráneo).

Este movimiento, desde ya desfavorable, se ve agravado por:

- Balance hídrico no homogéneo, con excesos de agua en invierno y déficit en verano.

- Falta total o parcial de declive.

- Suelos en los que predominan las texturas finas que dificultan la infiltración y mantienen bajo el nivel de capacidad de almacenaje.

- Nivel freático alto.

- Disminución progresiva de la retención del agua en lagunas, debido a procesos de colmatación.

- Barreras de médanos cercanas a la costa que dificultan el drenaje al mar, incluso de las aguas subterráneas.

La acción o inacción humana profundizó los factores condicionantes, como ocurre con los canales artificiales, terraplenes ferroviarios y viales -tanto perpendiculares a las curvas de nivel como de escasa capacidad de desagüe- y el uso inapropiado del suelo.

El análisis estadístico muestra que la tendencia hacia el  incremento en los registros de precipitaciones se intensificó notablemente a partir de la década de 1980.

Los valores promedio de las máximas precipitaciones, así como de sus frecuencias, se han incrementado gradualmente en los sucesivos periodos desde 1970, 1980 y 1990, hasta el año 2000.

También se han incrementado notablemente, con mayores intensidades y frecuencias, los eventos extremos de precipitación. Las mayores tormentas registradas en los últimos 20 años de la serie exceden ampliamente los valores de las tormentas previas, particularmente aquellas registradas entre 1911 y 1970. En algunos casos, una sola tormenta superó los 300 o 400 mm en siete días.

Dado que el flujo del río tiene una gran correlación con las tasas de precipitación, el análisis de la frecuencia de las máximas inundaciones anuales también muestra un incremento del 10% en el pico del caudal en la última década, en comparación con las tres décadas precedentes, y aumenta casi hasta un 25% con respecto a los valores registrados desde 1930.

Morfología. La gran extensión de las áreas deprimidas es otro factor trascendente en la generación de excesos hídricos superficiales en la cuenca.

La planicie deprimida dificulta el drenaje. La inundación se traslada aguas abajo como una masa única en las áreas más deprimidas de la cuenca, al alcanzar las de la desembocadura, excepcionalmente más planas que en el resto de los terrenos. Como las aguas no circulan hacia el Río de la Plata, actúan como un dique de contención e impiden el drenaje de las tierras aguas arriba, prolongando la duración y efectos de la inundación y ampliando las superficies anegadas.

Las sudestadas agravan la situación al empujar las aguas del Río de la Plata sobre el litoral bonaerense y la desembocadura del Salado, impidiendo el desagüe normal.

La vegetación también juega un rol, al obstruir la circulación del agua por el río y sus afluentes, o la salida desde y hacia las lagunas, facilitando la permanencia del encharcamiento. Por otro lado, al fijar los médanos apoya la existencia de un elemento de contención del relieve.

Acción antrópica. Las rutas y ferrocarriles actúan como diques. Sin embargo, los ferrocarriles fueron construidos con mucho mayor respeto por las condiciones naturales, condición que se ve reflejada en que la acción es mucho menos grave que las rutas y caminos, donde se actuó con escasas o nulas previsiones.

Durante las frecuentes inundaciones que se producen en la cuenca, muchas veces se deben practicar brechas por voladura en importantes tramos de la red caminera provincial, ya sea para facilitar el desagote de campos inundados como para evitar el anegamiento de otros.

Los puentes también adolecen de graves errores de construcción, ya que en general no se previeron crecientes excepcionales en su diseño. Las inundaciones de 1993/94 pusieron en jaque a todos los puentes sobre el río Salado en la Ruta Nacional 7 dentro del partido de Junín.

Otro aporte humano al agravamiento de la problemática es la edificación de pueblos y ciudades que obstruyen la circulación de las aguas o alteran las condiciones naturales del escurrimiento. Cuando se practican obras de defensa en los cascos urbanos las circunstancias son más serias, porque actúan como diques de contención para los desagües urbanos y suburbanos, colaborando en su inundación.

Otras obras del hombre que tienen participación activa en las inundaciones, incluso agravando o motivándolas, son los numerosos canales de desagüe. Estos

fueron construidos para evacuar cuando hay excesos, pero no se tuvo en cuenta que el agua inundaría otras zonas hasta el momento libres del flagelo, o agravaría la situación de zonas afectadas, aguas abajo. Y no se trata sólo de los canales pequeños sino de obras públicas de gran envergadura.

Por otra parte, al acelerar la circulación de las aguas, estos aumentan la velocidad de los procesos, dificultando el pronóstico y el accionar de los productores frente a la catástrofe.

En los últimos años las mayores inundaciones en la cuenca fueron en 1985, 1991, 1993, 1998, 2001 y 2003.

El caso de la Región Noroeste de la provincia de Buenos Aires y el rol del Río V

Esta zona se encuentra comprendida en la región de la llanura pampeana, subunidad fisiográfica de la Pampa Arenosa.

El factor predominante en la modelación del paisaje ha sido el viento, lo que resultó en alineaciones de cordones medanosos, dunas aisladas en media luna, campos de arena eólica y dunas ocupando bajos inundables.

La región del noroeste nunca estuvo vinculada con las cuencas de los ríos Salado ni Quinto. La irrupción de este último tuvo un origen absolutamente antrópico.

Las precipitaciones anuales medias registradas en un período mayor de 30 años (que en la zona alcanzan valores comprendidos entre 700 y 900 mm) decrecen hacia el oeste. La evaporación potencial media histórica es del orden de los 800 a 850 mm anuales. En función de estas características, la región estaba catalogada como semiárida con déficit hídrico en verano.

En las últimas dos décadas se comprobó un incremento de las precipitaciones en la región, registrándose un aumento de 150 mm. Esta tendencia creciente se compadece con lo observado en las provincias de San Luis y Córdoba. El aporte es totalmente pluvial con precipitaciones máximas entre diciembre y marzo.

La región carece totalmente de desagüe y de red hidrográfica. Esto implica un predominio de las transferencias verticales (evaporación-infiltración) versus horizontales (escurrimiento superficial y subterráneo).

Los excesos hídricos registrados a partir de 1973 han provocado la saturación de la capacidad de almacenamiento de bajos y lagunas y el ascenso del nivel freático, que llega a aflorar en zonas más bajas.

El exceso de agua superficial se origina en las condiciones climáticas extraordinarias que se registraron tanto en esta región como en Córdoba, San Luis, Santa Fe y La Pampa, así como en su arreicidad y la baja energía morfogenética de su relieve.

Tal situación se ve agravada en los partidos de Rivadavia y Trenque Lauquen por los excesos provenientes del Río Quinto.

La serie de años húmedos registrados en esta región, combinada con la presencia de suelos permeables sobreyaciendo un sustrato poco permeable, originó un ascenso del nivel freático que limitó la capacidad de almacenamiento en la zona de intercambio.

La descarga subterránea del sistema, que se orienta según el eje Trenque Lauquen - Nueve de Julio hacia las depresiones del Salado y del Arroyo Vallimanca, es sumamente reducida: aproximadamente 10 hectómetros cúbicos anuales para una reserva subterránea estimada en 11.700 hectómetros cúbicos.

La evaporación, durante los meses de verano, puede llegar a 6 mm diarios.

Los aportes del Rio Quinto

El Río Quinto nace en faldeo oriental de la Sierra de San Luis, formado por la confluencia del Río Grande por el norte y el Río Trapiche por el sur.

En los inicios de la década de 1970 se construyeron canales de drenaje para desecar los ex Bañados de la Amarga, a fin de incorporar la zona a la producción agrícola-ganadera. Estos se implantaron sin tener en cuenta ningún tipo de consideración acerca de la naturaleza del curso de agua, descargando el drenaje en el norte de La Pampa, provincia que los continuó hasta la de Buenos Aires, penetrando por el Partido de Rivadavia, cerca del límite con el Partido de Gral. Villegas.

A partir de la década de 1980 comenzó una serie de años hídricamente muy ricos que generaron excedentes que se derramaron en el noroeste de la provincia de Buenos Aires; a través de sucesivas canalizaciones, fueron encauzados hacia el complejo lagunar Las Tunas - Hinojo, una cuenca arreica.  Esto, sumado al incremento en las precipitaciones, afectó directa e indirectamente a 5.500.000 ha de tierra productiva, de las cuales 1.500.000 fueron totalmente cubiertas por 4.200 hm3 de agua (1.400 hm3 aportados por el Río Quinto y el resto por las lluvias locales), a los que deben sumarse 11.700 hm3 de aguas subterráneas acumuladas en la zona entre 1974 y 1986).

Las inundaciones de la Década de 1980. De los numerosos eventos desfavorables existentes en el registro histórico, se toman los siguientes dos ejemplos:

- Inundación de marzo a mayo de 1984: afectó los partidos de C. Tejedor, Pehuajó, Rivadavia, C. Casares, H. Yrigoyen, Lincoln, Trenque Lauquen, Nueve de Julio, Gral. Villegas y Gral. Alvear.

- Inundación de febrero a septiembre de 1987: afectó a los partidos de Bolívar, C. Casares, C. Tejedor, Gral. Villegas, H. Yrigoyen, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó, Pellegrini, Rivadavia, Trenque Lauquen y Gral. Viamonte. Hectáreas afectadas: 3.100.000.

Conclusión

Los excesos hídricos en el noroeste de la provincia de Buenos Aires están directamente vinculados con los siguientes parámetros:

- Hidrometeorología de la región.

- Aportes del Río Quinto.

- Hidrología superficial e hidrogeología.

- Aspectos geomorfológicos.

El aumento sostenido en las precipitaciones a lo largo de tres décadas, pero especialmente en los 15 años comprendidos entre 1972 y 1987, no solamente aportaron las dos terceras partes del agua que anegó la región en el momento de máxima afectación, sino que además privó al suelo de su carácter regulador, al sobresaturarlo impidiendo la infiltración del agua y su retención en el subsuelo.

Los aportes del Río Quinto representan un tercio del volumen de agua que afectó a la región en su época de máxima inundación.

Si se tiene en cuenta esto y lo expuesto al discutirse los aspectos hidrometeorológicos, puede deducirse que el principal componente de los aportes que dieron origen a los excesos de agua es de origen meteórico.

La ausencia de red hidrográfica, el carácter arreico de la región y las condiciones de flujo subterráneo contribuyeron a agravar la situación.

Por otra parte, las geoformas predominantes (médanos longitudinales y dunas parabólicas), obstaculizan el escurrimiento, de por sí limitado por la escasa pendiente.

El Caso de la Cuenca Endorreica del Sudoeste

VA IMAGEN 25 inundaciones llanura pampeana

Región de las Lagunas Encadenadas del sudoeste de la provincia de Buenos Aires (Monachesi, A., 1995).

También denominada Cuenca de las Lagunas Encadenadas, cubre un área de unos 25.000 Km2 y está ubicada en el extremo sudoeste de la zona central deprimida de la provincia de Buenos Aires, que se extiende hacia el noreste por el arroyo Vallimanca, abarca la gran planicie del río Salado y alcanza el mar en la Bahía de Samborombón, en el extremo sur del Río de la Plata.

Las lagunas se encadenan desde la más elevada al noreste hasta la que ocupa el punto más bajo de la depresión al sudoeste. En sus márgenes se asientan las localidades urbanas de Carhué, Guaminí y la Villa Lago Epecuén, inundada y abandonada en 1985.

La cuenca constituye una región endorreica (hidrológicamente cerrada, sin desagüe hacia el exterior) ubicada en la depresión creada por el relieve descendente desde las sierras de Tandil al noreste, las sierras de la Ventana al sudoeste y la región de los Médanos Longitudinales de la provincia de Buenos Aires al noroeste.

El encadenamiento lacustre está integrado por las lagunas Alsina (en el extremo noreste, punto más elevado de la cuenca), Cochicó, del Monte, del Venado y Epecuén (extremo sudoeste, punto más deprimido de la cuenca). En ellas vierten sus aguas los arroyos Pigüé, Venado, Guaminí, Malleoleufú, Cochicó, Cura Malal, Pescado, Sauce Corto y, en ocasiones, el Canal Ameghino.

En el período seco anterior a 1970, las encadenadas habían comenzado a secarse. Ameghino y otros estudiosos habían advertido sobre la necesidad de resolver el problema de las grandes sequías mediante una sistematización hídrica que permitiese retener en la región volúmenes de agua excedentes en los períodos ricos. En esta línea se procedió a la canalización del arroyo Sauce Corto, incorporando su caudal al sistema.

Con su aporte, las lagunas quedaron encadenadas, pasando las aguas de unas a otras, de planos superiores a inferiores, en cuyo extremo se encontraba la laguna Epecuén. 
En 1979 fue construido el canal colector Florentino Ameghino, que posee una longitud de 92 km., 30 metros de ancho y 2,5 metros de profundidad, cuya construcción costó U$S 30.000.000 de la época.

Inundaciones en la Región Endorreica. La falta de obras complementarias de regulación hizo que, en los períodos ricos en lluvias como los que se sucedieron a principios de la década del ochenta, comenzaran a producirse inundaciones.

Los primeros anegamientos ocurrieron en 1977. Como solución se implementó la construcción de un "tapón" en el canal Ameghino, pero la violencia de los torrentes lo destrozaron en repetidas oportunidades. 
Como se señaló, el sistema de las lagunas encadenadas carece de una salida natural o artificial. Debido a esto, la eliminación sólo se producía  por evaporación o por absorción del suelo. En pocos años se pasó de una atemorizante carencia de agua a un exceso, con críticos efectos sociales, ambientales y económicos.

Desde 1980 hasta 1985 no se llevó a cabo obra alguna para la regulación del caudal del Ameghino. En noviembre de 1985, en el punto culminante de un ciclo excepcionalmente húmedo iniciado en 1978, más de 4.500.000 ha fueron anegadas como consecuencia del desborde de ríos y lagunas. Esta situación ocasionó pérdidas mayores a los U$S 1.500.000.000, el corte de rutas que incomunicó a numerosas poblaciones, la evacuación de miles de inundados y el deterioro global de la economía de los distritos afectados. Se trató de una de las peores inundaciones que sufrió la provincia de Buenos Aires en su historia.

En el sistema de las encadenadas, la laguna Epecuén ha sido, por su posición extrema en el área más baja de la depresión natural de la cuenca, la receptora final de los excesos desbordados de los arroyos y de toda la cadena lagunar.

En 1985 quedó sumergida la ciudad de Villa Lago Epecuén, centro turístico frecuentado a lo largo de decenios por miles de turistas, debido a las propiedades terapéuticas atribuidas a sus aguas, al ceder los diques de protección construidos para defender el casco urbano ante la situación de emergencia.

Las aguas taparon viviendas, infraestructura turística, algunas fábricas pequeñas de chacinados y dos plantas de sulfato con capacidad productiva de más de 10.000 toneladas anuales.

Su población permanente, cercana a 2.000 habitantes, debió ser relocalizada en la vecina Carhué. Para tal fin se planificó la construcción rápida de "viviendas industriales". Para los pobladores de Villa Lago Epecuén la inundación significó no solo la pérdida de su unidad residencial sino también la privación de sus fuentes de subsistencia.

En ese año, también las ciudades de Guaminí y Carhué fueron afectadas por las aguas altas. La construcción de terraplenes impidió que las aguas penetraran en los cascos urbanos pero no todos sus efectos: las paredes de las viviendas comenzaban a quebrarse, apareció salitre en los revoques, los cimientos de las viviendas cedían, se hundían los pisos. Súbitas surgentes de agua rompían el asfalto de las calles.

Si bien las defensas habían impedido precariamente el ingreso del agua, nada impidió que la inseguridad y la incertidumbre se instalaran en la población afectada. Por otra parte, los pequeños y medianos productores de maíz, girasol y sorgo que rodean estas localidades se vieron sumamente afectados. Muchos de ellos también criaban ganado.

No solamente se perjudicó la producción agrícola sino que quedó desarticulada la red de comunicaciones viales y ferroviarias de la región.

En 1992, como consecuencia de excesos hídricos registrados durante todo 1991, se llegó a otra situación de emergencia. Las lluvias hicieron que el nivel de las aguas se elevara 7 metros sobre los niveles del año 1980.

La ciudad de Guaminí, situada en las márgenes de la laguna del Monte, fue protegida mediante la elevación de terraplenes al igual que Carhué, localizada sobre el lago Epecuén.

En 1994 se produjo otra inundación que afectó gran parte de la provincia de Buenos Aires y particularmente a las poblaciones de Carhué y Guaminí.

Finalmente la cuenca fue dotada con estaciones de bombeo que permiten desagotar agua contrapendiente hacia el río Salado, única cuenca exorreica disponible para eliminar los excesos de agua.

El Caso de la Laguna La Picasa

Los aportes hídricos a la Laguna La Picasa, ubicada en el Sudoeste de la provincia de Santa Fe, provienen de una cuenca de drenaje de unas 500.000 ha dedicadas a la producción agropecuaria, que incluyen áreas del sudeste de Córdoba, noroeste de Buenos Aires y sudoeste de Santa Fe, sobre una franja de 100 Km. de largo y 50 de ancho, a lo largo de la ruta Nacional Nº7.

Inundaciones en la cuenca de aporte. VA IMAGEN 26 inundaciones llanura pampeana

El cambio en las precipitaciones, especialmente marcado en la franja tradicionalmente subhúmeda del país,  se evidencia en el aumento de los promedios anuales de lluvia en el orden de 100 mm, con pulsaciones por sobre los valores normales que se alternan con otras de volúmenes menores, sin alcanzar los registros de la fase seca que tuvo lugar entre 1925 y fines de la década de 1960.El gráfico muestra la evolución anual de las precipitaciones desde el año 1956 en la cuenca de la Laguna La Picasa.

La afectación llegó a un máximo en el período 2000-2003. A partir de entonces las provincias involucradas (Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe) convinieron una serie de obras de contención, bombeo y canalización hacia los ríos Salado de la provincia de Buenos Aires y Paraná, a efectos de drenar los excesos.

9.3. Amenazas de origen antrópico

9.3.1. Incidentes con materiales peligrosos

Se entiende por “incidentes con materiales peligrosos” a las amenazas originadas por la operación (almacenamiento, fabricación, fraccionamiento o manipuleo) de sustancias peligrosas, tanto en instalaciones fijas como en tránsito.

Se entiende por material peligroso a toda sustancia sólida, líquida o gaseosa que por sus características físicas, químicas o biológicas puede ocasionar daños al ser humano, al medio ambiente, a los bienes y a la infraestructura de uso público.

9.3.1.1. Instalaciones fijas

Las instalaciones fijas que operan con materiales peligrosos se dividen en puertos y polos de industria química y petroquímica. Estas instalaciones constituyen amenazas a las poblaciones circundantes por las características de los procesos que se efectúan en ellas y de los materiales involucrados.

Hay polos petroquímicos que operan en conjunto con instalaciones portuarias destinadas al manejo de materiales peligrosos. Estos son:

- Dock Sud.

- Bahía Blanca – Ingeniero White.

- Zárate y Campana.

- Ensenada – Berisso.

- Puertos del Gran Rosario.

Por otra parte, en Luján de Cuyo y Neuquén también existen instalaciones petroquímicas.

Una herramienta que permite evaluar las amenazas generadas por instalaciones que operan con sustancias peligrosas es la generación de plumas de dispersión de sustancias tóxicas gaseosas y su proyección sobre sistemas de información geográfica.

A continuación se presentan algunos ejemplos de esas modelaciones:

Campana. Modelación de una supuesta nube tóxica de Fluoruro de Hidrógeno a partir de una fuga en la destilería Exxon. La primera imagen es una combinación de tomas satelitales de distinta resolución. En alta resolución se observa la destilería de Exxon, recostada sobre un meandro del río Paraná, separada por un camino de la ciudad de Campana, que en el censo de 2001 tenía más de 77.000 habitantes. Si se le suma la ciudad de Zárate (ambas están separadas por un arroyo), la suma total era de más de 164.000 personas.

Va IMAGEN 27 materiales peligrosos

Va IMAGEN 28 materiales peligrosos

En la imagen se muestra una pluma de dispersión generada mediante el uso del programa ALOHA (Areal Location of Hazardous Atmospheres; EPA-USA). Se empleó Fluoruro de Hidrógeno, simulando una fuga a partir de un tanque de almacenamiento, que se emplea como antidetonante en naftas “ecológicas” en reemplazo del tetra etilo de plomo.

La pluma de dispersión se proyectó sobre un plano de la ciudad.

VA IMAGEN 29 materiales peligrosos

Otra forma de presentar la pluma de dispersión, como se observa, es mediante una figura proyectada sobre la imagen satelital (el área afectada se presenta como una forma fusiforme verde opaca).

A continuación se presenta un plano de la zona La Plata-Berisso-Ensenada montada sobre una imagen satelital. En una franja de orientación sudoeste-noreste que separa las ciudades de Berisso y Ensenada se aprecia la mayor destilería de petróleo de América del Sur, perteneciente a YPF y otras empresas como “Petroquímica Gral. Mosconi”, COPETRO y Petrokén.

Va IMAGEN 30 materiales peligrosos

VA IMAGEN 31 materiales peligrosos

Puerto de La Plata durante el incendio de los petroleros de YPF desatado el 6 de mayo de 1968. (http://www.puertolaplata.com)

Se observan también las instalaciones portuarias, escenario de uno de los peores incidentes con materiales peligrosos en la historia argentina.

El 6 de mayo de 1968, a las 00:26, se produjo una explosión casi inaudible seguida de dos terriblemente violentas, seguidas de un incendio cuyas llamas y columnas de humo podían verse desde gran distancia. La magnitud del siniestro puede determinarse por el hecho de que los estallidos pudieron escucharse, por ejemplo, en la ciudad uruguaya de Colonia.

El fuego se inició en el petrolero “Islas Orcadas” y se propagó a los buques “Fray Luis Beltrán” y “Cutral-Co”. El desastre pudo haber sido mayor de no ser por el Suboficial de mar Efraín Barcenilla y de cinco civiles queconsiguieron alejar de la zona al petrolero “Comodoro Rivadavia”, cargado con un millón de litros de nafta. Si este explotaba,  podría haber arrastrado a la catástrofe a otros tres buques (“Ministro Lobos”, “Perito Moreno” y “General Pueyrredón”).

Trabajaron para sofocar el desastre dotaciones de bomberos de YPF, Ensenada, Berisso, La Plata, Quilmes, Bernal, Berazategui, Villa Domínico, Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda, La Matanza y Capital Federal.

El saldo fue de 4 víctimas fatales, tres buques petroleros y tres galpones destruidos, daños materiales en viviendas y comercios de Ensenada y Berisso, y daños en la Estación ferroviaria del Dock Central, donde cayó una boca maestra de más de 2 mil kilos tras volar más de 200 metros.

VA IMAGEN 32 materiales peligrosos

En la imagen se ve una pluma de dispersión de Fluoruro de Hidrógeno generada por el programa ALOHA a partir de un tanque de la destilería de YPF Ensenada. Según el Censo 2001, el aglomerado urbano del Gran La Plata tenía 694.253 habitantes.

La siguiente imagen muestra un Sistema de Información Geográfica (SIG) generado a partir de imágenes satelitales, que presenta la ubicación de Dock Sud, enclavado en el partido de Avellaneda, separado de la Capital Federal por la desembocadura del Riachuelo.

VA IMAGEN 33 materiales peligrosos

En la siguiente imagen se presenta un plano con más detalle donde se muestra la infraestructura existente en el polo químico y petroquímico.

VA IMAGEN 34 materiales peligrosos

En la siguiente se presenta una pluma generada por la rotura de un tanque de almacenamiento de Fluoruro de Hidrógeno  a 18° C (temperatura de ebullición del HF), con un viento del este-sudeste de 8 a 10 km/h.

VA IMAGEN 35 materiales peligrosos

La salida del modelo ALOHA está proyectada sobre una capa del Sistema de Información Geográfica de la Ciudad de Buenos Aires y permite ubicar instalaciones críticas y estimar la cantidad de población afectada si el incidente ocurriera de noche (las víctimas potenciales aumentarían exponencialmente).

La noche del 28 de junio de 1984 el buque tanque Perito Moreno estalló en llamas cuando descargaba combustible en Dock Sud. Un operario comenzó a realizar una soldadura en cubierta, sin percatarse que en los tanques vacíos aún quedaban gases explosivos.

Los bomberos de Prefectura, asistidos por bomberos voluntarios y de la Policía Federal, combatieron el incendio durante 11 días ininterrumpidos. El buque se partió prácticamente en dos y las llamas llegaron a los 200 metros de altura.

Los bomberos debían impedir que las llamas llegaran a los depósitos próximos al buque, cargados con combustible. Mientras el Perito Moreno ardía, cuatro tripulantes lograron arrojarse al agua y nadar hasta la orilla. El acceso de las ambulancias era dificultoso, porque el fuego había elevado la temperatura hasta centenares de metros alrededor de la embarcación.

Un día después del estallido, un grupo de bomberos logró abordar para atacar frontalmente el foco, mientras  El barco ardía en su parte media, lo que obligó a intensificar las tareas para evitar la explosión del tanque número seis, cargado con 3.000 metros cúbicos de petróleo crudo. Finalmente y luego de varias jornadas , las llamas fueron extinguidas totalmente. Tres personas fallecieron y seis resultaron desaparecidas.

VA IMAGEN 36 materiales peligrosos

Población bajo amenaza

- Dock Sud. Capital Federal, Avellaneda, Lanús y Quilmes: 3.349.730 habitantes, según censo de 2010.

- Bahía Blanca – Ingeniero White. El aglomerado urbano de Bahía Blanca está compuesto también por los barrios de Villa Harding Green y Villa Stella Maris; más las localidades de Ingeniero White, Grünbein, Villa Espora y Villa Bordeau. Totaliza 300.000 habitantes.

- Zárate – Campana.   205.930 (Censo 2010)

- Gran La Plata (La Plata, Berisso y Ensenada). 793365 en 2010.

- Gran Rosario. Departamentos Rosario y San Lorenzo, totalizando 1.161.188 habitantes.

- Luján de Cuyo.110.000 habitantes.

- Polo petroquímico Neuquén, Plaza Huincul. Forma un aglomerado urbano con Cutral Có, totalizando más de 40.000 habitantes.

La focalización de la amenaza en los polos petroquímicos señalados no implica que esta no pueda materializarse en otras locaciones donde haya centros de operación con materiales peligrosos. Pero la alta concentración de materiales  transforma a los polos en centros de alto nivel de amenaza.

9.3.1.2. Transporte de Substancias Peligrosas

Sobre los incidentes en el transporte de sustancias peligrosas por carretera existen estadísticas para el año 2011, elaboradas por el Centro de Información para Emergencias en el Transporte (CIPET), emprendimiento conjunto entre la Cámara Argentina de Transporte de Materiales Peligrosos (CATAMP) y la Dirección Nacional de Protección Civil del Ministerio del Interior y Transporte.

VA IMAGEN 37 materiales peligrosos

Va IMAGEN 38 materiales peligrosos

VA IMAGEN 39 materiales peligrosos

(Sobre un total de 32 incidentes computados)

VA IMAGEN 40 materiales peligrosos

VA IMAGEN 41 materiales peligrosos

El peor incidente en el país con materiales peligrosos en el transporte se produjo en el canal de acceso al Puerto de Buenos Aires, en el Río de la Plata, 11 de mayo de 1972, entre el buque frigorífico Royston Grange, de bandera británica y 7.113 toneladas de registro, que se dirigía al puerto de Londres con carga refrigerada (carne y manteca) y pasajeros, y el buque tanque de bandera liberiana Tien Chee, que iba de Bahía Blanca a Buenos Aires, cargado con 20.000 toneladas de petróleo crudo.

VA IMAGEN 42 materiales peligrosos

El hecho ocurrió en el Canal Punta de Indio, en medio de densa niebla, a las 05.20. Por una mala maniobra, el buque británico colisionó contra la embarcación liberiana, que derramó petróleo sobre la sala de máquinas del carguero, la que se incendió inmediatamente.

La explosión de los tanques de amoníaco de refrigeración del frigorífico y una carga no declarada de fósforo blanco con destino a Brasil, sumada al incendio de petróleo, provocó la muerte de los 10 pasajeros y los 63 tripulantes (incluyendo al práctico argentino a bordo).

El hecho de que ninguna de las víctimas tratara de abandonar el barco y que, por el contrario, sus restos fueran hallados en sus camarotes, indicaría que los decesos se produjeron por inhalación de amoníaco en altas concentraciones. Ocho tripulantes del buque liberiano (tripulado casi enteramente por chinos) fallecieron en la maniobra de abandono del buque, pero el práctico y 32 tripulantes fueron rescatados por la Prefectura Naval Argentina.

El buque británico ardió durante casi 48 horas y el calor del incendio fue de tal magnitud que fundió los vidrios y bronces de abordo. En la imagen se aprecian los restos del Royston Grange, tomados desde proa.

Curiosamente, los incidentes entre Argentina y  Uruguay suscitados en las operaciones de rescate, llevaron a la firma entre ambos países del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo en Montevideo, el 19 de noviembre de 1973.

9.3.2. Incidentes con presas de embalse

Las presas constituyen infraestructura crítica porque su interrupción en el funcionamiento o destrucción tendría un impacto mayor en la salud, la seguridad o el bienestar de los ciudadanos o en el eficaz funcionamiento de las instituciones del Estado y de las Administraciones Públicas.

Los escenarios de alertas / emergencias con respecto a estas importantes obras de infraestructura son tipificadas son de origen hídricos cuando se trata crecidas ordinarias o extraordinarias, que pueden afectar la seguridad pública  o de obra cuando se trata de Colapso parcial y/o total de las obras o inhabilitación de órganos de evacuación.

Se entiende por “incidentes” a las amenazas tanto de origen natural (hidrológico y sísmico)  como  antrópicas (estructural, mala operación, sabotaje, terrorismo).

En la República Argentina existen alrededor 130 presas, según último relevamiento del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP). Estas obras cumplen distintos propósitos, muchas de ellas con poblaciones aguas abajo las cuales se ven expuestas a las amenazas derivadas tanto de la operación de caudales extraordinarios como de una falla catastrófica.

Cabe agregar que las presas en Argentina tienen diferentes propietarios: Nación, provincias y privados.

En la República Argentina, el ORSEP es autoridad de aplicación en las obras multipropósito pertenecientes a la Nación (31 obras) y que fueran concesionadas durante la década de los ‘90.

El ORSEP creado por el decreto 239/99 tiene como misión llevar a cabo una política única en materia de seguridad de presas fiscalizando el cumplimiento de la normativa prevista en los contratos de concesión en materia de seguridad  estructural y operativa de las presas.

La mayoría de las 130 presas mencionadas anteriormente pertenecen a las provincias y un  mínimo porcentaje son privadas.

También existen dos grandes obras hidroeléctricas binacionales: Salto Grande (Argentina – Uruguay) y Yacyretá (Argentina Paraguay).

9.3.2.1. Tipos de presas

El agua retenida en el embalse generado por la presa ejerce un empuje de gran magnitud sobre la estructura; la obra tiene que ser capaz de resistir el empuje y, en su diseño, debe resolverse la forma en que absorberá la presión que le transmite el agua sin llegar a romperse y sin transmitir al suelo de fundación, constituido por el terreno natural donde se emplaza, más carga que la que puede soportar.

Una corriente de agua ejerce una "fuerza" que es tanto más violenta cuanto mayor es su caudal y la pendiente del valle. A mayor fuerza, mayor potencial destructivo.

La fundación en el suelo natural, también llamada cimentación, debe ser capaz de soportar la presión a que la someterá la presa una vez lleno el embalse. Esta resistencia se denomina "capacidad portante" y depende de la geología del emplazamiento.

Otra cuestión que se debe considerar es que el agua penetra en todos los intersticios, provocando presiones indeseadas dentro de la misma estructura. La presa se debe diseñar en forma tal que:

- Pueda resistirlas.

- Disipar los excesos de presión.

- Buscar los mecanismos para que las partes de las obras que puedan ser dañadas resulten aisladas, protegidas o impermeabilizadas.

Otro factor que condiciona el diseño es la necesidad de lograr las premisas técnicas enunciadas a un costo que permita la construcción económica de la obra, con esquemas factibles y aceptables para el mercado financiero.

Esta búsqueda de alternativas económicas ha llevado en los últimos años a la incorporación de nuevos diseños y sistemas constructivos para las presas.

Por su función, estas se clasifican en presas de embalse y presas de derivación. Por los materiales con los que están construidas, se clasifican en:

- Presas de gravedad de materiales sueltos

- Presas de gravedad de hormigón

- Presas en arco

- Presas aligeradas

La presión que el agua ejerce sobre la presa, por un lado tiende a hacerla "deslizar" sobre su fundación, y por otro, a "volcarla" hacia aguas abajo. Las presas de gravedad son todas aquellas en las que su peso propio es el que impide que se produzcan esas dos situaciones.

En este caso, la transferencia del empuje del agua hacia la fundación se realiza a través de la presa, que será más estable cuanto "más pesada" sea.

Presas de gravedad de materiales sueltos

Son aquellas donde los materiales provistos por la naturaleza no sufren ningún proceso químico de transformación; son tratados y colocados mediante procedimientos de compactación propios de la mecánica de suelos.

En la composición de la presa intervienen piedras, gravas, arenas, limos y arcillas.

VA IMAGEN 43 PRESAS

Presas de materiales sueltos: presa Alicurá, río Limay, provincias de Neuquén y Río Negro. (Foto ORSEP).

Las presas de materiales sueltos no soportan ser sobrepasadas por una crecida, ya que en esos casos son erosionadas por el flujo de agua. Debido a eso, basándose en el conocimiento del comportamiento histórico del río, es necesario efectuar una predicción de la forma en que se deberá manejar el almacenamiento y erogación de agua en el embalse formado, para evitar que en toda la vida de la obra sea sobrepasada por una  crecida.

Presas de gravedad de hormigón. El cuerpo se compone de cemento, piedras, gravas y arenas. Estos materiales sufren una transformación físico-química en un proceso que se denomina “fraguado”.

El cemento tiene la particularidad de poder ser moldeado según las necesidades del diseño, dando la posibilidad de optimizar la forma y disponer el peso para que sea mayor la capacidad de la presa en su conjunto para resistir el empuje.

VA IMAGEN 44 PRESAS

Presas de gravedad de hormigón: presa El Nihuil, río Atuel, Mendoza. (Foto ORSEP).

Presas en arco. Transmiten el empuje del agua hacia su fundación y sus apoyos, denominados estribos, aprovechando su forma de "cáscara".

Para lograr sus complejas formas se construyen con hormigón y requieren de gran habilidad y experiencia de sus constructores, que deben recurrir a sistemas poco comunes.

Como transfieren en forma muy concentrada la presión del agua al terreno natural, se requiere que éste sea de roca muy sana y resistente, que debe a su vez ser muy bien tratada antes de asentar la presa.

VA IMAGEN 45 PRESAS

Presas en arco: Agua del Toro, sobre el río Diamante, Mendoza (foto ORSEP).

Presas aligeradas. En estas obras se reemplaza la utilización de hormigón en grandes masas por un cuerpo resistente más liviano, integrado por elementos estructurales como columnas, losas y vigas. La presión del agua, distribuida a lo largo de una superficie, se transforma en fuerzas concentradas y se "conduce" a los apoyos, mediante elementos planos y lineales.

VA IMAGEN 46 PRESAS

Presas aligeradas, presa Valle Grande, río Atuel, Mendoza (Foto ORSEP).

Las más conocidas son las de contrafuertes verticales, especies de costillas estructurales perpendiculares al eje de la presa que se unen hacia aguas arriba con losas de hormigón que "sostienen" el agua. Estas losas "transmiten" el empuje a los contrafuertes, que trasladan los esfuerzos a las fundaciones de la presa.

Fallas de Presas: Cuando se rompe o colapsa una presa de embalse, el agua escapa a través de una brecha y escurre aguas abajo por el valle del río, generando una crecida catastrófica.

La formación de la brecha es un evento de características propias en cada caso, pero que esencialmente dependerá de los materiales con los que esté construida la obra.

Una brecha es una apertura que se forma en la presa cuando se produce una falla. A través de la brecha se produce el vaciado del embalse que da lugar a la inundación catastrófica del valle aguas abajo.

Fallas en presas de gravedad de materiales sueltos. Cualquier falla en una presa de materiales sueltos es peligrosa, por pequeña que sea, ya que puede dar inicio a un proceso rápido de erosión total de la obra.

La brecha en este tipo de presas se forma por erosión de los materiales que la componen, debido al flujo del agua por encima o por debajo de ellas. Los mecanismos de rotura más comunes son:

Brecha por sobrepaso: cuando en la cuenca se produce una crecida extraordinaria cuyo caudal pico no fue previsto en el diseño de la obra y, por lo tanto, los elementos de descarga (turbinas, compuertas, vertederos, descargadores de fondo, válvulas de riesgo, etc.), son insuficientes para manejar con seguridad el volumen de agua aportado al embalse, o cuando son suficientes y fueron bien calculados, pero son inoperables en el momento en que se debe manejar una crecida, debido a fallas de mantenimiento.

En cualquiera de los dos casos el embalse se derrama por encima de la presa, generando una brecha que dará inicio a un proceso erosivo que destruirá la obra por completo. La brecha en principio es de sección triangular hasta que alcanza el suelo de fundación, desarrollándose luego lateralmente hasta ambos estribos (laterales de la presa).

Brecha por sifonaje: se produce por el pasaje de agua a través de la presa mediante alguna vía preferencial (plano de debilidad), con el acarreo de pequeñas partículas de material. Se abre un camino preferencial del agua que crece en magnitud; esta etapa se llama tubificación y en ella, por erosión, se  generan túneles que van creciendo en magnitud. A medida que crecen, pasa más agua, se produce más erosión y, en un cierto punto, el material sobreyacente cae dentro de los túneles por falta de sustentación, generándose una brecha que lleva a la destrucción total de la obra.

Brecha por falla en la fundación: se debe a distintas causas. La más común es la saturación del material de fundación, lo que puede dar lugar a un lavado del material o a debilitar la roca y producir una falla por deslizamiento o agrietamiento. Si bien la forma de falla es similar a la que se produce por sifonaje, la brecha inicial es grande y abarca la altura total de la presa.

Fallas en presas de hormigón. Los mecanismos de rotura son los siguientes:

- Deslizamiento total o parcial.

- Vuelco

- Colapso de la fundación.

- Sobrepaso.

Si bien las fallas de las presas de hormigón responden a los mecanismos señalados, la formación de la brecha dependerá del tipo de presa.

Brechas en presas de hormigón de gravedad: se producen por la rotura de uno o más módulos componentes, que origina una brecha rectangular. Los eventos de sobrepaso producen la erosión del coronamiento que no suelen producir el colapso total de la obra.

Brechas en presas de hormigón de arco y hormigón aligerado: las presas de hormigón en arco se caracterizan por su gran altura en relación con su ancho. Por tal razón su estabilidad depende en gran parte de la fundación de sus estribos (los laterales de una presa). Las fallas de estas presas son eventos muy raros y se atribuyen al debilitamiento de la roca de fundación por la saturación de agua, excesiva carga en condiciones de crecida o lavaje del material de fundación. Como en los casos anteriores, pueden ser sobrepasadas por una crecida.

Operación de elementos de descarga: Cada río tiene su régimen hidrológico propio, donde el agua, el lecho y la línea de ribera representan un conjunto indivisible e inseparable de la escorrentía hídrica superficial

Al construirse aprovechamientos hidráulicos con embalses de suficiente capacidad para atenuar las crecidas naturales del río, aguas abajo se detienen las inundaciones u ocurren con menos frecuencia, en vastas zonas ribereñas antes decididamente afectadas por las crecidas.

Este es un beneficio, pero no implica en modo alguno la eliminación de crecidas; lo que ocurre es que los niveles de crecidas extraordinarias se producirán con mucha menor frecuencia, debido a la capacidad de laminación de la obra. O sea, las crecidas recurren en lapsos mayores. La falta de definición de hasta dónde llega la tierra firme alienta la ocupación de tierras ubicadas por debajo de la cota de nivel que define la línea de ribera, con lo cual se agrava la situación.

Jurídicamente, el lecho del río no es susceptible de apropiación por particulares en cuanto no medie desafectación por acto formal legítimo del poder público. En el caso de las riberas y tierras contiguas aguas abajo de las presas, por poderse acotar el riesgo de inundación, sería posible su uso mediante un régimen de concesión que incluya medidas de carácter restrictivo, atendiendo a conceptos modernos sobre zonas de ribera.

La operación de una obra hidráulica produce un cambio aguas abajo que no puede considerarse definitivo. En todo caso es temporario y susceptible de sufrir modificaciones. Por cuestiones inherentes con la seguridad de la presa, por avances en el conocimiento de estas obras, etc., con el transcurso del tiempo se pueden formular nuevas pautas para el manejo del embalse que, por ser cada vez más conservadoras, pueden implicar aumentos de las probables descargas hacia aguas abajo, alterando el régimen hídrico.

Estas consideraciones obligan a tratar al tramo de cauce aguas abajo como un elemento distinto del entendido por río, porque a partir de su puesta en servicio las aguas dejan de correr de manera natural y continua. Es necesario entonces introducir conceptos nuevos que en general se ajustan más a la realidad: podrá considerárselo un elemento por donde escurren las aguas reguladas por la obra.

Toda presa de embalse, como parte de su diseño, tiene prevista una política de operación que comprende situaciones normales y otras extraordinarias, en cuanto al comportamiento del río que tiene por misión controlar.

Su capacidad de amortiguación de crecidas es limitada y si bien almacena los volúmenes de agua que aportan, debe aumentar las descargas para recuperar el “pulmón de amortiguación de crecidas”, y estar nuevamente en condiciones de soportar el arribo de una nueva.

Ese aumento de las descargas, que forma parte de la política de operación de la obra y que es una información de orden público, puede provocar anegamientos en las planicies de inundación y si eso no fue contemplado mediante normativa apropiada por autoridad competente, irremediablemente inundará todo lo plantado y edificado. Se presentará así una situación de conflicto.

Colapso de la Presa Frías

La ciudad de Mendoza está expuesta a aluviones por lluvias torrenciales de corta duración y con gran cantidad de material arrastrado, que ocurren preferentemente en verano. Tres cuencas descargan su caudal en sus cercanías. Se trata, de norte a sur, de los ríos Papagallos, Frías y Maure.

Estas cuencas tienen orientación oeste-este, unos 20 km de longitud y una gran pendiente, ya que nacen a unos 2.500 msnm y encuentran su nivel de base a 760 msnm en la ciudad de Mendoza.

En la década de 1930 y como producto de una serie de estudios y propuestas de ingeniería iniciados en 1890, se construyó un sistema de protección contra inundaciones que comprendió un conjunto de diques de separación de sólidos transportados en las crecidas y canales de evacuación de los excesos hídricos.

Dentro de las obras previstas se construyó el Dique Frías, cuyo objeto era la regulación de las crecidas del Zanjón Frías, habilitado en 1938 con la finalidad de retener durante tres o cuatro horas los aportes que la cuenca de 29 km2 genera en una hora, reduciéndolos a un cuarto de su caudal.

El Frías era un dique de gravedad de materiales sueltos, compuesto por escollerado de piedra arreglada con revestimiento de piedras colocadas a mano en ambos espaldones, con pantalla impermeabilizadora de hormigón armado de 30 cm de espesor en su cara (espaldón) de aguas arriba.

El agua se descargaba por una torre vertical de hormigón de 10 m de altura y 0,80 m de diámetro interior con cinco niveles de aberturas de toma de agua (vanos) sin compuertas, que descargaba dentro de una tubería de hormigón de 1 m de diámetro interno capaz de descargar 18 m3/s. Además, y como medida de protección de la obra, tenía un vertedero de 40 m3/s de capacidad.

Su capacidad normal de embalse era de 78.000 m3 y la máxima de 200.000 m3.

El Dique Frías colapsó el 4 de enero de 1970, produciendo un aluvión que impactó sobre Mendoza y su conurbano. La causa se atribuyó a distintas razones; la más probable parece ser una brecha por sobrepaso de la estructura, originada por los caudales generados por la precipitación de ese mismo día.

Del análisis de 794 pluviogramas correspondientes a lluvias registradas en las estaciones meteorológicas de Mendoza, el Plumerillo y Chacras de Coria, se observa que las precipitaciones más intensas ocurrieron el 31 de diciembre de 1959 y el 4 de enero de 1970, día en que colapsó el dique.

La lluvia del 4 de enero tuvo un máximo de 140 mm en Mendoza y 118 mm en Chacras de Coria. En la Cuenca del Zanjón Frías el valor medio fue de 50 mm. Si se deduce la infiltración, el valor de la lluvia efectiva fue de 24,8 mm.

El volumen generado por la cuenca en una hora en el punto de ubicación de la presa fue de 744.000 m3,  o unos 200 m3/s, muy superior a los 58 m3/s de evacuación total de los que disponía.

La capacidad de evacuación de 18 m3/s era una máxima teórica; la real era menor, debido a que la acumulación de sedimentos en el embalse había ocluido dos de los cinco niveles de vanos a través de los cuales se captaba el agua.

Por tal razón, en el colapso del Dique Frías confluyen dos razones:

- Fallas de diseño en el valor asignado a la crecida de proyecto.

- Falla en el mantenimiento de las instalaciones.

El aluvión resultante, que impactó sobre la capital provincial el atardecer de un domingo, provocó 26 muertos, 2 puentes caídos, 2 torres de alta tensión destruidas, cientos de casas dañadas, 1.000 automóviles destruidos y daños sobre los cultivos.

9.3.2.2. Estado de situación en Argentina

En el país hay 130 grandes presas, muchas con una antigüedad importante.

A continuación se describen casos de núcleos urbanos que se encuentran aguas abajo, próximos o muy próximos a obras de embalse, sujetos a niveles de riesgo alto por fallas en la operación u ocurrencia de incidentes. Los datos de población corresponden al Censo Nacional de 2001.

Ciudades de Neuquen y Cipolletti. Conglomerado urbano de 290.000 habitantes amenazado por fallas en la operación o la ocurrencia de incidentes o accidentes que puedan presentarse en El Chocón (edad: 30 años), cuyo embalse almacena 20.000 km3. La presa está ubicada sobre el río Limay, a 80 km aguas arriba de Neuquén, 100 m por encima de la cota de esa ciudad. A 30 km -aguas abajo- se encuentra la presa de Arroyito, y entre ésta y el núcleo urbano  se localizan dos pequeñas ciudades, Senillosa y Plottier (que suman 30.000 habitantes).

Por el río Negro (que nace en la confluencia de los ríos Limay y Neuquén, entre Neuquén y Cipolletti), aguas abajo de Cipolletti, corren riesgo las ciudades y localidades de Gral. Fernández Oro, Allen, Contralmirante M. Guerrico, J. J. Gómez, Gral. Roca, Padre A. Stefanelli, Cervantes, Mainqué, Ing. Huergo, Godoy, Villa Regina, Ing. O. Krause, Chichinales, Valle Azul, Chelforó, Chimpay, Cnel. Belisle, Darwin, Choele Choel, Luis Beltrán, Lamarque, Pomona, Gral. Conesa, Guardia Mitre y Viedma, que suman unos 210.000 habitantes.

El riesgo puede provenir también por fallas en la operación del Complejo Hidroeléctrico Cerros Colorados (edad: superior a los 30 años), que aprovecha las aguas del río Neuquén, o por la ocurrencia de un evento natural extraordinario, como la Crecida Máxima Probable, cuyo caudal de pico estimado en sucesivas revisiones supera la capacidad de los órganos de descarga de las obras que integran el sistema.

Aguas abajo se emplaza el dique Ing. Rodolfo Ballester (edad: 75 años), cabecera del importante sistema de riego del Alto Valle, y se hallan las localidades de Añelo, San Patricio del Chañar, Villa Manzano, Barda del Medio, Vista Alegre Norte, Vista Alegre Sur, Contralmirante Cordero, Ferri, y las ciudades de Centenario y Cinco Saltos. De avanzar una onda de crecida por el río Neuquén, impactará a todas las poblaciones mencionadas, salvo Senillosa y Plottier.

Gran Córdoba. Cuenta con una población estable cercana a 1.400.000 habitantes. Constituye un caso de riesgo alto por las consecuencias que podrían entrañar fallas en la operación, incidentes o accidentes en la presa San Roque (antigüedad en servicio: 60 años), ubicada sobre el río Primero, a 25 km aguas arriba de la ciudad de Córdoba, curso de agua que la atraviesa.

Gran Tucumán. Involucra además del Gran Tucumán (740.000 habitantes), a las ciudades de Termas de Río Hondo y Santiago del Estero (350.000 habitantes), que en conjunto conforman una población de poco más de 1.000.000 de habitantes, que puede resultar impactada por incidentes en la presa de El Cadillal (edad: 37 años). Por efecto en cadena, una onda de crecida que salga de allí o de la presa Escaba, impactará a la presa de Río Hondo (edad: 35 años).

La presa El Cadillal, ubicada sobre el río Salí y con 275 hm3 de agua almacenados, impactará primero sobre la ciudad de San Miguel de Tucumán, que dista 20 km, y luego sobre la presa de Río Hondo, que almacena 1.740 hm3 y está ubicada 80 km aguas abajo de esa ciudad.

Esta última se localiza inmediatamente aguas arriba de la localidad de Termas de Río Hondo. El río Salí sigue luego con la denominación de Dulce y cualquier onda de crecida que se genere en el dique impacta sobre la ciudad de Santiago del Estero.

Ciudad de San Juan. La presa de Quebrada de Ullum, ubicada sobre el río San Juan y con un almacenamiento de 440 hm3, se encuentra 19 km aguas arriba de la ciudad de San Juan, con una población cercana a 420.000 habitantes.

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. La ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, con cerca de 170.000 habitantes, tiene aguas arriba la presa Las Pirquitas, que dista 29 km. Con 71 m de altura, almacena un volumen de agua de 75 hm3.

Ciudad de La Rioja. La presa Los Sauces está enclavada en el valle del río Los Sauces, a 18 km de la ciudad de la Rioja. Esta obra de 64 m de altura y 26 hm3 de capacidad de embalse, por su edad y escaso mantenimiento pone en riesgo a una población cercana a 140.000 habitantes.

Valle Inferior del río Chubut. En el valle inferior del río Chubut, a 80 km de las ciudades de 28 de Julio, Dolavon y Gaiman (7.000 habitantes), está ubicada la presa Florentino Ameghino, obra de 113 m de altura que almacena un importante volumen (2.050 hm3).

En el derrotero del río hacia la desembocadura en el mar, aparecen las ciudades de Trelew y Rawson (110.000 habitantes), también en riesgo potencial, dado el volumen de agua retenido a más de 150 m por encima de ellas.

Ciudad de San Rafael. En 2002 se declaró la emergencia en grado uno de la presa Los Reyunos sobre el río Diamante por el comportamiento anómalo de la estructura detectado por los instrumentos de auscultación. Se trata de una presa de tierra de 131 m de altura que almacena un volumen de 260 hm3.

La ciudad de San Rafael, que cuenta con una población de 100.000 habitantes, se encuentra aguas abajo de un conjunto de presas emplazadas sobre los ríos Atuel y Diamante, conformado por esa obra, además de El Nihuil, Valle Grande, El Tigre y Agua del Toro.

Gran Mendoza. Este caso, de riesgo moderado, fue seleccionado por la problemática de los torrentes generados por tormentas extremas de verano en zonas de fuerte pendiente. En este lugar son atenuadas por las presas emplazadas en los ríos Papagayos, Frías y Maure, que almacenan el agua precipitada. Las obras están ubicadas inmediatamente al oeste de la ciudad de Mendoza, que cuenta con una población de 850.000 habitantes.

9.4. Amenazas a la salud. Emergencias sanitarias.

9.4.1. Estadísticas básicas del sector salud

Datos suministrados por la Dirección de Estadísticas e información en Salud. Indicadores básicos del sector salud publicados en 2011.

En 2003, la esperanza de vida al nacer era de 73,93 años, 70,04 en el caso de los hombres y 77,54 para las mujeres y en 2009 la tasa de mortalidad infantil era del 12,4 ‰ de los nacidos vivos.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación, la presencia de enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes indica una transición epidemiológica de un país en vías de desarrollo a un perfil más desarrollado.

Algunas enfermedades como el hantavirus, la leishmaniasis y el dengue están relacionadas con el deterioro del ambiente, mientras que otras como la triquinosis y el síndrome urémico hemolítico, con el descuido de los hábitos alimentarios.

9.4.2. Enfermedades de notificación obligatoria

Las enfermedades de origen hídrico más frecuentes en la Argentina son las gastrointestinales agudas, la paratifoidea, la fiebre tifoidea, las parasitosis intestinales, el Arsenicismo, la Fluorosis y la metahemoglobineamia (CEPIS, 2000).

Las diarreas son la enfermedad de origen hídrico más frecuente, evidenciando una incidencia de 0,067 episodios por año en los niños menores de cinco años, considerados la población más vulnerable.

Las enfermedades intestinales, además de la neumonía, constituyen el 60% de las consultas hospitalarias en el grupo de 1 a 10 años de edad (OPS-OMS, 1998). Las muertes por enfermedades diarreicas en esta población son producidas, en general, por episodios prolongados que dan lugar a deshidrataciones, que se agravan de acuerdo al microorganismo infeccioso, la intensidad de la infección, la edad y el estado nutricional e inmunidad del niño, siendo la tasa de mortalidad por enfermedades diarreicas 0,019 muertes por 1000 habitantes (CEPIS, 2000).

La población con situaciones deficitarias en servicios de agua potable y saneamiento, en particular la primera, se considera "en riesgo sanitario" o expuesta a contraer enfermedades relacionadas con el agua, situación que se ve agravada por el hecho de que alguna de ellas se localizan en áreas de alta incidencia de estas enfermedades o bajo riesgo colérico.

Las enfermedades hídricas de origen natural, tales como el Arsenicismo, la Fluorosis Ósea y la Fluorosis Dental, manifiestan una baja incidencia en la población argentina.

Dengue

Argentina es un país endémico para dengue, y desde 1998 se registran brotes cada 2-3 años. En 2009 se produjo el mayor brote de dengue del país, con 26.923 casos confirmados y casos autóctonos en 14 provincias del Norte.

Ese brote se distribuyó en áreas en las que nunca antes habían registrado casos, como Catamarca y el sur de Tucumán, y áreas urbanas muy pobladas como Buenos Aires. Se registraron 5 muertes (letalidad de 1,86/10.000 casos confirmados).

Las localidades más afectadas fueron San Fernando del Valle de Catamarca, con 8.857 casos, y Charata, con 3.148 casos. Las regiones del NOA y NEA concentraron la mayoría de los casos. El serotipo que circuló en el país fue DEN 1.

Desde 2010 ya no se registraron epidemias importantes, sólo pequeños focos de transmisión rápidamente controlados.

Desde el 3 de julio de 2011 al 3 de enero 2012 no se han registrados zonas con circulación viral autóctona de dengue en Argentina.

H1N1

La gripe A en 2009

El primer caso en Argentina se notificó el 17 de mayo de 2009. El pico de la epidemia de gripe A (H1N1) se produjo entre el 28 de junio y el 4 de julio.

En 2009 se confirmaron 11.931 casos de gripe (H1N1) por estudios de laboratorio, pero se estima que las enfermedades tipo influenza superaron los 1.400.000 afectados.

Más de 14.000 personas debieron ser hospitalizadas por infecciones respiratorias agudas graves. Se reportaron 626 fallecidos confirmados por gripe A.

Las mujeres embarazadas, los obesos mórbidos, los niños menores de 5 años y las personas con enfermedades crónicas previas tuvieron más riesgo de complicaciones y muerte.

En 2010 continuó circulando el virus pandémico y se registraron infecciones respiratorias por otros virus, entre los cuales sobresale el sincicial respiratorio.

A partir de 2011 se incorporó la vacuna antigripal al Calendario Nacional de Inmunizaciones. Esta previene la gripe A (H1N1) y otras cepas que han circulado el año 2010 (A H3N2 y B). La vacunación anual se brinda gratuitamente en hospitales y centros de salud públicos de todo el país a:

- Todos los trabajadores de la salud

- Todas las mujeres embarazadas, en cualquier momento de la gestación

- Todas las mujeres que tienen bebés menores de 6 meses

- Todos los niños entre 6 meses y 24 meses inclusive

- Niños y adultos que tienen de 2 a 64 años con enfermedades crónicas (respiratorias, cardíacas, renales, diabetes, obesidad mórbida)

- Mayores de 65 años.

En Terminología sobre Reducción del Riesgo de Desastres http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDR Terminology Spanish.pdf ).