CAPÍTULO 10

ESCENARIOS DE RIESGO

En este capítulo se plantean las principales líneas (conceptuales, metodológicas y procedimentales) para llegar a establecer escenarios de riesgo en la Argentina y se describen las limitaciones existentes.

Luego, teniendo en cuenta las regiones definidas en el capítulo 8, las amenazas y los índices de vulnerabilidad para cada región, se pondera cualitativamente el nivel de exposición a distintos escenarios de riesgo. Con base en material del Documento País 2010, se detalla el historial regional sobre desastres y se lleva a cabo una comparación final.

10.1. Introducción a la conceptualización sobre escenarios de riesgo

Se entiende por riesgo a la probabilidad de que una población o una instalación física sufran daños como consecuencia de la acción de un agente productor.

En otros términos, si agente productor es equivalente a amenaza, riesgo es la probabilidad de que una amenaza se materialice impactando sobre una población vulnerable.

En ese contexto, un escenario de riesgo describe las condiciones que deben concurrir para que una amenaza se materialice, ocasionando daños sobre una población vulnerable.

La construcción de escenarios de riesgo se hace a partir de la interacción que puede darse entre una amenaza natural o social con las vulnerabilidades presentes en las comunidades.

De otra forma puede decirse que:

ER = A + PV

Donde,

ER= escenario de riesgo

A=    amenaza

PV= población vulnerable

Un escenario de riesgo se produce, entonces, a partir de la interacción entre una amenaza y una población vulnerable en un momento y lugar determinados.

Se define a la Población Vulnerable como aquella comunidad capaz de sufrir daños si es impactada por un fenómeno natural superior a una magnitud determinada o por las consecuencias no deseadas de un proceso económico.

Mientras tanto, el signo “+” representa el área geográfica de impacto, superficie acotada de terreno donde, al mismo tiempo, coinciden el agente productor y la población vulnerable y el momento en que la interacción se produce.

Amenaza es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que pueden ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales.

Peligro, Riesgo y Vulnerabilidad

Si bien muchas veces los términos peligro, riesgo y vulnerabilidad se toman como sinónimos, significan cosas distintas, a saber:

- Peligro: parámetro intrínseco de un fenómeno o proceso determinado, indica su capacidad de producir daños.

- Riesgo: es la probabilidad de que una población sufra daños como consecuencia de la ocurrencia de un fenómeno natural o un proceso de origen antrópico.

- Vulnerabilidad: es el nivel de exposición de una población y/o un equipamiento a un peligro determinado.

10.2. Metodología para la elaboración de escenarios de riesgo

El modelo teórico que se propone consiste en el desarrollo de la cadena de causas y efectos que permiten llegar a la formulación de tantos escenarios.

Ninguna actividad destinada a la gestión integral de riesgos puede ser eficaz si no está basada en el conocimiento.

En esta disciplina las acciones destinadas a obtener el conocimiento necesario se agrupan bajo la denominación de análisis de riesgos, metodología que permite relacionar entre sí los conceptos de peligro, riesgo y vulnerabilidad a efectos de obtener conclusiones que permitan desarrollar los escenarios de riesgo.

La definición clásica del análisis de riesgos deriva del hecho que un escenario de riesgo es la combinación entre una amenaza y una población vulnerable, definiendo el instante “t” en que ambos, amenaza y población vulnerable, coinciden en una zona geográfica de impacto, de donde se deriva que la geografía de impacto es única para cada evento adverso y contribuye decisivamente en sus consecuencias sobre la población, sus bienes, infraestructura, procesos económicos que sustentan la economía regional y el tejido social.

Decimos, entonces que el análisis de riesgos es la obtención del conocimiento suficiente y necesario para definir y caracterizar la amenaza, la población vulnerable y las circunstancias témporo espaciales en que se combinan.

De lo expuesto se infiere que, para cada escenario de riesgo, es necesario:

- Definir previamente la escala en que se describirá cada escenario de riesgo, ya que el grado de detalle de la información necesaria que debe procesarse depende de la escala que se elija.

- Fijar el momento para el que se define el impacto de la amenaza sobre la población vulnerable ya que, en todos los casos, del momento del impacto depende la evolución del escenario.

- Definir el lapso en el que se desarrollará el escenario de riesgo, que está vinculado con la escala y el grado de afectación que se prevé en la descripción del impacto.

- Fijar la magnitud de la amenaza para la que se elaborará el escenario de riesgo.

Por lo tanto, para una escala dada, en un momento definido y para un lapso determinado, cada escenario de riesgo estará definido por:

- La descripción de la amenaza.

- La descripción de la población vulnerable.

- La descripción del área geográfica de la interacción, ponderando la forma que dicha área agrava o atenúa el impacto de la amenaza sobre la población vulnerable.

- El momento del impacto y el lapso de duración del escenario.

- El inventario de infraestructura.

- La probabilidad de ocurrencia de daños.

- La valoración de los daños potenciales que ocurrirían en un escenario de riesgo como el que se describe.

Descripción de la amenaza. Debe incluir: origen, naturaleza, descripción, magnitud, frecuencia y recurrencia. De todos estos parámetros, merece la pena considerar “recurrencia”. Recurrencia es el tiempo medio que pasa entre dos manifestaciones consecutivas para una misma magnitud de la amenaza y es, probablemente, el parámetro más importante de esta etapa de la descripción del escenario de riesgo.

Descripción de la población vulnerable. Es mucho más que la mera enumeración de parámetros demográficos y económicos, ya que para ser de utilidad en la descripción de los escenarios de riesgo debe incluir el índice de vulnerabilidad social en la escala elegida para la descripción del escenario.

Descripción del área geográfica de interacción. El área geográfica en la que se inscribe la descripción del escenario de riesgo agrava o atenúa el impacto de la amenaza. Como ejemplo, el impacto de una erupción de cenizas volcánicas en Patagonia es más serio y dura más tiempo en el caso de las localidades situadas en la Patagonia Extra-andina (o Estepa Patagónica) que en el caso de las localidades ubicadas en los Andes Patagónicos, ya que las primeras están expuestas al viento y, por lo tanto, los depósitos de ceniza están sometidos a constante retrabajo y redepositación.

Descripción del momento del impacto y el lapso de duración del escenario. El momento del impacto incide directamente en la evolución del escenario de riesgo, así como en la gravedad de los daños potenciales que pueden ocurrir. El lapso en el que evolucionará el escenario incide en la duración total de la situación prevista y, por ejemplo, en el cálculo de recursos que deberán destinarse al manejo de la misma.

Inventario de Infraestructura. Debe realizarse un inventario de detalle de la infraestructura instalada en el área geográfica para la que se define el escenario, ya que en la evaluación del impacto potencial debe considerarse cada inversión en infraestructura.

Probabilidad de ocurrencia de daños. Habiéndose definido todos parámetros mencionados, debe calcularse la probabilidad de que ocurran daños, así como la extensión de estos. Debe considerarse la probabilidad de daños sobre las personas y sus bienes y, especialmente, sobre las inversiones de infraestructura que permiten sostener la vida cotidiana y las economías regionales, considerando cada inversión en detalle. Es común que se considere que una presa ubicada en una zona sometida a una amenaza sísmica fallará durante un terremoto; esta consideración a priori será errónea si no se considera para qué magnitud sísmica se está elaborando el escenario de riesgo y si no se tiene en cuenta el sismo de diseño de la obra.

Valoración de los daños potenciales. Deben calcularse a priori los daños potenciales para confrontarlos con el costo de proyectos de mitigación y como insumo en la elaboración de instrumentos para la transferencia financiera de riesgos.

El resultado final de todas las acciones descriptas será la obtención de escenarios de riesgos acotados y conformados por parámetros definidos en forma tal que servirán al propósito de reducción de la incertidumbre que se obtiene solo cuando se conoce todo lo que se puede acerca de la interacción “amenaza+vulnerabilidad”.

En la caja 10.1 se detallan las etapas a cumplir para obtener y elaborar la información para la definición del análisis de riesgos.

Caja 10.1

| Planificación y Dirección | Se identifican las necesidades de información que surgen en función de los objetivos planteados por la organización. |
| --- | --- |
| Recolección | Se clasifica y seleccionan los datos obtenidos, desechando los que no tienen relación con la materia objeto. Es fundamental en el proceso de análisis de riesgos, ya que al ser interdisciplinario es necesaria una “puesta en común” de los datos obtenidos y la información generada. |
| Procesamiento | Por la propia índole de la gestión del riesgo normalmente la información que se recibe es de índole técnico y es necesario que se procese para ser expuesta en un “lenguaje” asequible a miembros del equipo con distinta formación profesional o experiencia técnica. |
| Análisis y Producción | Se transforma la información en conocimiento mediante la integración, evaluación, y análisis de los datos obtenidos, considerando su valor, confiabilidad, relevancia. |
| Difusión | En este paso se cierra el circuito: la necesidad de conocimientos precisos y confiables que dieron origen al ciclo llega a los responsables para facilitarles la toma de decisiones. |

10.3. Limitaciones a la producción de escenarios de riesgo

El proceso descripto para elaborar escenarios de riesgo y la metodología del análisis de riesgos presentada posibilitan el desarrollo de herramientas de planificación completas y adecuadas.

En los capítulos 8 y 9 se presenta la descripción de vulnerabilidades y amenazas a distintas escalas. Estas descripciones constituyen un avance sobre el cual, en un futuro próximo, se describirán y valorizarán los parámetros que permitan describir escenarios de riesgos. Estos escenarios, descriptos cuantitativamente en distintas escalas, estarán disponibles por etapas en futuras ediciones de este documento.

Sin embargo, teniendo en cuenta las regiones definidas en el capítulo 8, las amenazas y los índices de vulnerabilidad para cada región, se puede realizar el intento de ponderar cualitativamente el nivel de exposición a distintos escenarios de riesgo.

NORESTE ARGENTINO (NEA)

| Exposición Escenario | Muy Alto | Alto | Medio | Bajo | Muy Bajo | Inexistente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terremoto |  |  |  |  | X |  |
| Erupción Volcánica |  |  |  |  | X |  |
| Remoción en Masa |  |  |  | X |  |  |
| Inundaciones Regionales | X |  |  |  |  |  |
| Inundaciones de Núcleos Urbanos | X |  |  |  |  |  |
| Inundaciones de Llanura | X |  |  |  |  |  |
| Tormentas Severas | X |  |  |  |  |  |
| ENOS Cálido | X |  |  |  |  |  |
| ENOS Frío |  |  | X |  |  |  |
| Incidentes c/ HAZMAT (if) |  |  |  | X |  |  |
| Incidentes c/ HAZMAT (t) |  |  | X |  |  |  |
| Incidentes con presas (op) |  | X |  |  |  |  |
| Incidentes con presas (f) |  | X |  |  |  |  |

El noreste argentino se caracteriza por su diversidad de ambientes, que se contraponen con rasgos estructurales de carencias y limitaciones en el acceso a servicios de todo tipo. Esta particularidad se suma a la degradación de algunos ecosistemas valiosos vitales para satisfacer las necesidades de comunidades por lo general empobrecidas. El NEA es la región del país que presenta las situaciones más críticas de vulnerabilidad social, según los resultados obtenidos en la elaboración del IVSD.

Tipos de desastres e impactos en el Noreste (1970-2007)

| Evento | N° de Registros | % | Muertos | heridos/ enfermos | Evacuados | Viv. Dest. | Viv. Afec. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INUNDACION | 1.148 | 65,01 | 75 | 478 | 526.694 | 5.392 | 17.169 |
| TEMPESTAD | 256 | 14,50 | 36 | 267 | 14.334 | 4.461 | 2.497 |
| VENDAVAL | 79 | 4,47 | 35 | 492 | 2.346 | 309 | 1.782 |
| SEQUIA | 67 | 3,79 | - | 30 | - | - | - |
| EPIDEMIA | 40 | 2,27 | 49 | 6.125 | - | - | - |
| INCENDIO FORESTAL | 25 | 1,42 | 5 | - | - | - | - |
| GRANIZADA | 23 | 1,30 | 2 | 47 | - | 61 | 700 |
| ESTRUCTURA | 22 | 1,25 | 6 | 34 | - | - | - |
| INCENDIO | 18 | 1,02 | 11 | 12 | - | 2 | - |
| CONTAMINACION | 18 | 1,02 | 44 | 29 | - | - | - |
| OTROS* | 70 | 3,95 | 82 | 104 | - | 600 | - |
| Total | 1.766 | 100 | 345 | 7.618 | 543.374 | 10.825 | 22.148 |

Fuente: CENTRO estudios sociales y ambientales, 2008, con base en DesInventar

*Otros incluye: escape, erupción, biológico, intoxicación, alud, plaga, deslizamiento, accidente, neblina, marejada y cambio de línea costera.

NOROESTE ARGENTINO (NOA)

| Exposición Escenario | Muy Alto | Alto | Medio | Bajo | Muy Bajo | Inexistente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terremoto |  | X |  |  |  |  |
| Erupción Volcánica |  | X |  |  |  |  |
| Remoción en Masa | X |  |  |  |  |  |
| Inundaciones Regionales |  |  |  |  |  | X |
| Inundaciones de Núcleos Urbanos |  |  | X |  |  |  |
| Inundaciones de Llanura |  |  |  |  |  | X |
| Tormentas Severas | X |  |  |  |  |  |
| Grandes Nevadas |  |  | X |  |  |  |
| Incidentes c/ HAZMAT (if) |  |  |  |  | X |  |
| Incidentes c/ HAZMAT (t) |  |  |  | X |  |  |
| Incidentes con presas (op) | X |  |  |  |  |  |
| Incidentes con presas (f) |  | X |  |  |  |  |

El NOA se caracteriza por su gran heterogeneidad ambiental, con diversos pisos altitudinales. Las provincias del NOA tienen falencias críticas en materia de pobreza estructural, reflejadas en buena parte en el análisis de la vulnerabilidad social. La región del NOA se caracteriza por los niveles críticos de vulnerabilidad social, de acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación del IVSD, dominando valores medio a muy alto del IVSD, concentrándose las situaciones más sensibles en la provincia de Santiago del Estero y Salta y las mejores en Catamarca y La Rioja.

Tipos de desastres e impactos en el Noreste (1970-2007)

| evento | N° registros | % | Muertos | Heridos/ enfermos | Evacuados | Viv. dest. | Viv. afec. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INUNDACION | 997 | 47,54 | 156 | 170 | 134.843 | 3.418 | 4.374 |
| TEMPESTAD | 170 | 8,11 | 40 | 255 | 7.837 | 313 | 6.337 |
| ALUVION | 108 | 5,15 | 114 | 293 | 10.948 | 805 | 156 |
| EPIDEMIA | 106 | 5,05 | 126 | 15.182 | 0 | 0 | 101 |
| SEQUIA | 96 | 4,58 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEVADA | 73 | 3,48 | 6 | 8 | 35 | 0 | 0 |
| VENDAVAL | 71 | 3,39 | 18 | 31 | 1.006 | 280 | 92 |
| GRANIZADA | 64 | 3,05 | 0 | 0 | 238 | 40 | 0 |
| SISMO | 61 | 2,91 | 1 | 30 | 549 | 237 | 141 |
| HELADA | 45 | 2,15 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ESTRUCTURA | 44 | 2,1 | 14 | 58 | 500 | 2 | 1 |
| INCENDIO | 40 | 1,91 | 54 | 73 | 50 | 7 | 0 |
| CONTAMINAC. | 39 | 1,86 | 23 | 303 | 100 | 0 | 0 |
| FORESTAL | 39 | 1,86 | 0 | 58 | 459 | 16 | 18 |
| DESLIZAMIENTO | 32 | 1,53 | 3 | 2 | 25 | 40 | 0 |
| EXPLOSION | 28 | 1,34 | 46 | 110 | 7.200 | 2 | 0 |
| INTOXICACION | 12 | 0,57 | 19 | 558 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 72 | 3,43 | 104 | 421 | 100 | 251 | 0 |
| Total | 2097 | 100 | 770 | 17.553 | 163.890 | 5.411 | 11.220 |

Fuente: CENTRO estudios sociales y ambientales, 2008, con base en DesInventar

*Otros incluye: escape, erupción, biológico, intoxicación, alud, plaga, deslizamiento, accidente, neblina, marejada y cambio de línea costera.

CENTRO

| Exposición Escenario | Muy Alto | Alto | Medio | Bajo | Muy Bajo | Inexistente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terremoto |  |  |  | X |  |  |
| Erupción Volcánica |  |  |  | X |  |  |
| Remoción en Masa |  |  | X |  |  |  |
| Inundaciones Regionales | X |  |  |  |  |  |
| Inundaciones de Núcleos Urbanos | X |  |  |  |  |  |
| Inundaciones de Llanura | X |  |  |  |  |  |
| Tormentas Severas | X |  |  |  |  |  |
| Grandes Nevadas |  |  |  | X |  |  |
| Incidentes c/ HAZMAT (if) |  | X |  |  |  |  |
| Incidentes c/ HAZMAT (t) |  | X |  |  |  |  |
| Incidentes con presas (op) |  |  |  | X |  |  |
| Incidentes con presas (f) |  |  |  |  | X |  |

La región Centro puede considerarse como la más dinámica desde el punto de vista productivo. Más del 65% de su superficie corresponde al pastizal pampeano, el ecosistema de praderas más importante de la Argentina, que es sustento de la mayor parte de la producción nacional de granos. La región concentra, además, la actividad industrial y ganadera y los aglomerados urbanos de mayor envergadura en el país.

El Centro es, junto a Patagonia, la región del país donde se observan las mejores situaciones relativas de vulnerabilidad social frente a desastres, según la aplicación del IVSD, que permite apreciar la fuerte dominancia de los rangos bajo y muy bajo en la región, a excepción del N de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos (áreas limítrofes con NOA y NEA) y el O de La Pampa.

Tipos de desastres e impactos en región Centro (1970-2007)

| Evento | Nª registros | % | Muertos | Heridos | Viv. Dest. | Viv. Afec. | Evacuados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INUNDACION | 2.562 | 42,41 | 241 | 6.119 | 7.122 | 59.845 | 756.865 |
| TEMPESTAD | 934 | 15,46 | 189 | 777 | 1.971 | 11.910 | 53.033 |
| INCENDIO | 368 | 6,09 | 204 | 299 | 70 | 37 | 755 |
| SEQUIA | 325 | 5,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FORESTAL | 304 | 5,03 | 17 | 39 | 9 | 18 | 1.791 |
| VENDAVAL | 226 | 3,74 | 105 | 1.161 | 1.845 | 1.540 | 5.765 |
| EPIDEMIA | 207 | 3,43 | 327 | 157.171 | 0 | 0 | 0 |
| CONTAMINACION | 169 | 2,80 | 167 | 2.789 | 0 | 700 | 6.768 |
| ESTRUCTURA | 156 | 2,58 | 42 | 305 | 3 | 4 | 21 |
| EXPLOSION | 110 | 1,82 | 142 | 734 | 16 | 8 | 10.100 |
| HELADA | 86 | 1,42 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| INTOXICACION | 80 | 1,32 | 96 | 6.453 | 0 | 30 | 120 |
| PLAGA | 76 | 1,26 | 6 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| ESCAPE | 75 | 1,24 | 116 | 194 | 0 | 1 | 15.000 |
| NEBLINA | 68 | 1,13 | 54 | 156 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 305 | 5,05 | 189 | 908 | 1.188 | 216 | 2.221 |
| Total | 6.041 | 100% | 1.995 | 177.806 | 12.224 | 74.309 | 852.439 |

Fuente: CENTRO estudios sociales y ambientales, 2008, con base en DesInventar

Otros incluye: granizada, epizootia, nevada, biológico, deslizamiento, sismo, aluvión, tormenta eléctrica, ola de calor, marejada y sedimentación.

AMBA

| Exposición Escenario | Muy Alto | Alto | Medio | Bajo | Muy Bajo | Inexistente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terremoto |  |  |  |  | X |  |
| Erupción Volcánica |  |  |  |  | X |  |
| Remoción en Masa |  |  |  |  |  | X |
| Inundaciones Regionales |  |  |  |  |  | X |
| Inundaciones de Núcleos Urbanos | X |  |  |  |  |  |
| Inundaciones de Llanura |  |  |  |  |  | X |
| Tormentas Severas | X |  |  |  |  |  |
| Grandes Nevadas |  |  |  |  |  | X |
| Incidentes c/ HAZMAT (if) |  | X |  |  |  |  |
| Incidentes c/ HAZMAT (t) | X |  |  |  |  |  |
| Incidentes con presas (op) |  |  |  |  |  | X |
| Incidentes con presas (f) |  |  |  |  |  | X |

El Área Metropolitana de Buenos Aires se ubica en el noreste de la provincia de Buenos Aires, sobre la porción terminal de la Pampa Ondulada y ribereña al Río de la Plata. Se caracteriza por ser un ámbito exclusivamente urbano -a excepción de algunos espacios intersticiales y de borde-, de fuerte concentración de actividades. Ocupa solo el 0,14% de la superficie del país y concentra alrededor del 30% de su población.

El AMBA tiene la particularidad de ser una región urbana, ya que prácticamente la totalidad de su superficie forma parte del aglomerado Gran Buenos Aires. La fuerte concentración de población y servicios en un territorio relativamente reducido, le otorgan características propias en relación a la vulnerabilidad frente a eventos adversos.

Más allá de esto, la región sigue en líneas generales las tendencias observadas en la región Centro, si bien aquí aumenta la participación de los distritos con media y alta vulnerabilidad. La distribución del IVSD señala una fuerte segregación territorial, diferenciándose la franja costera (a excepción de Tigre) de la interior, que rodea a la primera.

Tipos de desastres e impactos en el AMBA (1970-2007)

| Evento | N° registros | % | Muertos | Heridos | Evacuados | Viv. Dest. | Viv. Afec. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INCENDIO | 1243 | 24,98 | 506 | 2.020 | 26.011 | 3.111 | 500 |
| TEMPESTAD | 1108 | 22,27 | 102 | 2.714 | 101.675 | 8.644 | 3.210 |
| INUNDACION | 1075 | 21,60 | 112 | 75 | 312.415 | 175 | 1.040 |
| ESTRUCTURA | 475 | 9,55 | 111 | 319 | 724 | 54 | 79 |
| CONTAMINACION | 228 | 4,58 | 138 | 11.996 | 1.190 | 0 | 2.954 |
| EXPLOSION | 191 | 3,84 | 155 | 637 | 1.944 | 88 | 129 |
| NEBLINA | 119 | 2,39 | 66 | 83 | 0 | 0 | 1 |
| ESCAPE | 104 | 2,09 | 119 | 144 | 2.033 | 1 | 90 |
| EPIDEMIA | 78 | 1,57 | 36 | 26.102 | 0 | 0 | 0 |
| LLUVIAS | 65 | 1,31 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 |
| VENDAVAL | 57 | 1,15 | 13 | 89 | 283 | 43 | 73 |
| OTROS* | 233 | 4,68 | 98 | 2693 | 535 | 36 | 403 |
| Total | 4976 | 100% | 1.458 | 46.922 | 446.810 | 12.152 | 8.480 |

Fuente: CENTRO estudios sociales y ambientales, 2008, con base en DesInventar

*Otros incluye: escape, erupción, biológico, intoxicación, alud, plaga, deslizamiento, accidente, neblina, marejada y cambio de línea costera.

CUYO

| Exposición Escenario | Muy Alto | Alto | Medio | Bajo | Muy Bajo | Inexistente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terremoto | X |  |  |  |  |  |
| Erupción Volcánica |  |  | X |  |  |  |
| Remoción en Masa | X |  |  |  |  |  |
| Inundaciones Regionales |  |  |  |  |  | X |
| Inundaciones de Núcleos Urbanos |  |  |  | X |  |  |
| Inundaciones de Llanura |  |  |  |  | X |  |
| Tormentas Severas |  | X |  |  |  |  |
| Grandes Nevadas |  | X |  |  |  |  |
| Incidentes c/ HAZMAT (if) |  |  | X |  |  |  |
| Incidentes c/ HAZMAT (t) |  |  | X |  |  |  |
| Incidentes con presas (op) |  | X |  |  |  |  |
| Incidentes con presas (f) |  | X |  |  |  |  |

Las provincias cuyanas tienen, como característica ambiental saliente, la fuerte restricción impuesta por las condiciones de aridez que dominan prácticamente toda la región. La actividad productiva está por ello, limitada a los oasis de regadío -especialmente en Mendoza y San Juan-, donde la competencia por el uso del agua y el suelo son centrales a la hora de entender la configuración socioterritorial de la región.

En la región de Cuyo dominan las situaciones de vulnerabilidad media, de acuerdo a la aplicación del IVSD. En este contexto general, es importante señalar que los departamentos correspondientes al Gran San Juan y el Gran Mendoza, así como el departamento Capital en San Luis, tienen los valores más bajos del subíndice. Este hecho puede considerarse indicativo de las ciudades como centros que concentran la mayor cantidad y calidad de servicios de todo tipo, donde se facilita, en parte, el acceso al mercado laboral.

Tipos de desastres e impactos en Cuyo (1970-2007)

| Evento | N° de registros | % | Muertos | Herid/ Enferm. | Evacuad. | Viv, dest. | Viv. afec. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NEVADA | 240 | 18,94 | 23 | 52 | 750 | 32 | - |
| INUNDACION | 191 | 15,07 | 15 | 18 | 8.047 | 185 | 656 |
| TEMPESTAD | 143 | 11,29 | 25 | 83 | 3.537 | 550 | 8.276 |
| GRANIZADA | 133 | 10,50 | 1 | 3 | 300 | 1 | 7 |
| INCENDIO FORESTAL | 93 | 7,34 | 14 | 10 | 86 | 6 | 16 |
| HELADA | 83 | 6,55 | 16 | 2 | - | - | - |
| SISMO | 73 | 5,76 | 96 | 356 | 10.148 | 9.604 | 9.493 |
| VENDAVAL | 62 | 4,89 | 9 | 110 | 127 | 155 | 0 |
| INCENDIO | 44 | 3,47 | 10 | 40 | 332 | 50 | 2 |
| ALUVION | 38 | 3,00 | 37 | 10 | 2.474 | 655 | 102 |
| CONTAMINACION | 28 | 2,21 | 15 | 248 | - | - | - |
| EPIDEMIA | 27 | 2,13 | 5 | 10.752 | - | - | - |
| ESTRUCTURA | 19 | 1,50 | 2 | 6 | - | - | - |
| SEQUIA | 19 | 1,50 | - | - | - | - | - |
| EXPLOSION | 15 | 1,18 | 6 | 51 | - | 1 | - |
| ERUPCION | 1 | 0,08 | - | - | 4.135 | - | - |
| OTROS* | 58 | 4,58 | 38 | 402 | - | 3 | - |
| Total | 1.267 | 100% | 312 | 12.143 | 29.936 | 11.242 | 18.552 |

Fuente: CENTRO estudios sociales y ambientales, 2008, con base en DesInventar

*Otros incluye: intoxicación, deslizamiento, escape, tormenta eléctrica, alud, plaga, epizootia, ola de calor, accidente y neblina

PATAGONIA

| Exposición Escenario | Muy Alto | Alto | Medio | Bajo | Muy Bajo | Inexistente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terremoto |  |  |  | X |  |  |
| Erupción Volcánica | X |  |  |  |  |  |
| Remoción en Masa |  | X |  |  |  |  |
| Inundaciones Regionales |  |  |  |  |  | X |
| Inundaciones de Núcleos Urbanos |  |  |  |  | X |  |
| Inundaciones de Llanura |  |  |  |  |  | X |
| Tormentas Severas | X |  |  |  |  |  |
| Grandes Nevadas | X |  |  |  |  |  |
| Incidentes c/ HAZMAT (if) |  | X |  |  |  |  |
| Incidentes c/ HAZMAT (t) |  | X |  |  |  |  |
| Incidentes con presas (op) | X |  |  |  |  |  |
| Incidentes con presas (f) | X |  |  |  |  |  |

La Patagonia se caracteriza por su vastedad y su muy baja densidad poblacional, en comparación con el resto del país. Patagonia es, junto a Centro, la región del país donde se observan las mejores situaciones de vulnerabilidad según la aplicación del IVSD.

Tipos de desastres e impactos en la Patagonia (1970-2007)

| evento | Nº de registros | % | muertos | Heridos/ enfermos | evacuados | Viv. Dest. | Viv. Afec. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NEVADA | 542 | 32,07 | 80 | 207 | 7.802 | 123 | 5.400 |
| INUNDACION | 317 | 18,76 | 45 | 11 | 30.689 | 1.253 | 2.907 |
| INCENDIO FORESTAL | 175 | 10,36 | 28 | 10 | 2.276 | 34 | 5 |
| TEMPESTAD | 97 | 5,74 | 22 | 4 | 3.506 | 145 | 135 |
| INCENDIO | 92 | 5,44 | 91 | 133 | 3.144 | 23 | 4 |
| HELADA | 92 | 5,44 | 35 | - | 10 | - | 75 |
| CONTAMINACION | 53 | 3,14 | 2 | 4 | 400 | - | - |
| GRANIZADA | 43 | 2,54 | - | 5 | 250 | 35 | - |
| EPIDEMIA | 41 | 2,43 | 66 | 4.632 | 0 | 0 | - |
| VENDAVAL | 40 | 2,37 | 2 | 12 | 264 | 252 | 186 |
| SEQUIA | 27 | 1,60 | - | - | - | - | - |
| EXPLOSION | 26 | 1,54 | 35 | 195 | 740 | 4 | 70 |
| ESTRUCTURA | 20 | 1,18 | 39 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| ALUVION | 17 | 1,01 | 6 | 8 | 305 | 6 | 40 |
| OTROS | 108 | 6,39 | 98 | 330 | 960 | 0 | 6 |
| Total | 1690 | 100% | 549 | 5.565 | 50.346 | 1.875 | 8.829 |

Fuente: CENTRO estudios sociales y ambientales, 2008, con base en DesInventar

*Otros incluye: escape, erupción, biológico, intoxicación, alud, plaga, deslizamiento, accidente, neblina, marejada y cambio de línea costera.

10.4. Análisis comparativo de las regiones y síntesis

Una primera mirada comparativa a las regiones propuestas para el análisis da cuenta de una distribución desigual de los desastres en el territorio. Considerando la diversidad de tipos de riesgos presentes en Argentina, tres regiones han concentrado el 73,5% de los registros de desastres ocurridos entre 1970 y 2007: Centro, AMBA y NOA.

Sin embargo, si se tiene en cuenta sólo el riesgo de inundación, que es aquel que muestra mayor recurrencia y potencialidad de daños acumulados a escala nacional, cuatro regiones han concentrado el 92% de los desastres ocurridos en los últimos 38 años, siendo (en orden decreciente de registros): Centro, NEA, AMBA y NOA (Figura 10.1)

Figura 10.1: Registros de desastres (1970-2007) por región

Fuente: CENTRO estudios sociales y ambientales, 2008, con base en DesInventar

En cuanto a daños y pérdidas por desastres (Figura 10.2):

Centro y AMBA concentran el mayor porcentaje de pérdida de vidas humanas debido a desastres (63,6% entre ambas) lo que también es consistente con una mayor concentración de población en estas regiones.

En términos de la distribución de los evacuados, el mayor porcentaje corresponde a la región Centro (40,1%), seguida por el NEA (26%) y luego el AMBA (21,4%). Sin embargo, la diferencia sustantiva de población entre NEA y Centro, da cuenta de un impacto relativo mucho mayor en la primera.

En cuanto al porcentaje de viviendas destruidas, éstas se distribuye de manera similar entre Centro, AMBA, NEA y Cuyo, siendo menores los porcentajes en  el NOA y Patagonia.

En términos de viviendas afectadas, Centro concentra casi el 52% del total, seguida de lejos por NEA (15,4%) y luego Cuyo (12,9%). AMBA y Patagonia han acumulado los menores porcentajes: 5,9 y 6,1% respectivamente.

Figura 10.2: Daños por desastres ocurridos entre 1970-2007, en porcentajes sobre el total para el país

Fuente: CENTRO estudios sociales y ambientales, 2008

Daños acumulados por inundaciones, 1970-2007

Si nos enfocamos sólo en inundaciones (Figura 10.3):

La región Centro es la que presenta el mayor porcentaje de muertos (37,4%), evacuados (42,8%) y viviendas destruidas (40,6%) por inundaciones ocurridas entre 1970 y 2007.

El NEA aparece en segundo lugar en términos de evacuados (29,8%) y viviendas destruidas (30,7%) y en cuarto lugar en cuanto a pérdida de vidas humanas (11,6% del total).

NOA aparece en segundo lugar en cuanto a porcentajes de muertes por inundaciones (24,2% del total para el país) y en tercer lugar en cuanto a evacuados (7,6%) y viviendas destruidas (19,5%).

AMBA presenta un porcentaje significativo de muertes (17,4%) y evacuaciones (17,7%) por inundaciones, quedando en cuarto lugar, de acuerdo a estas variables. El porcentaje de viviendas destruidas por inundaciones en relación al total del país es bajo (1%) en esta región.

Cuyo y Patagonia presentan, en términos generales menores porcentajes de daños y pérdidas por inundaciones, para las variables consideradas.

Figura 10.3. Daños por inundaciones ocurridas entre 1970-2007, en porcentajes sobre el total para el país

Fuente: CENTRO estudios sociales y ambientales, 2008

Impacto relativo de las inundaciones por región

Dadas las diferencias poblacionales entre las regiones, se realizó el ejercicio de dividir el valor de cada variable (cantidad de evacuados, viviendas destruidas, etc.) por el total de la población de cada región, con el objetivo de aproximarnos a una idea de la magnitud del impacto de las inundaciones para la región dada. Como se menciona, se trata sólo de una primera aproximación con fines comparativos, ya que no se consideran las variaciones poblacionales ocurridas a lo largo de los 38 años sino el valor obtenido a partir del censo nacional del año 2001 (INDEC). Los valores obtenidos se multiplicaron por 10.000 solamente para una mayor claridad en las escalas.

Figura 10.4. Impacto relativo de las inundaciones en cada región

Fuente: CENTRO estudios sociales y ambientales, 2008

evacuados por inundaciones 1970-2007/total población regional *10.000

B) Heridos-enfermos por inundaciones 1970-2007/total población regional *10.000

Fuente: CENTRO estudios sociales y ambientales, 2008

C) Viviendas destruidas por inundaciones 1970-2007/total población regional *10.000

Fuente: CENTRO estudios sociales y ambientales, 2008

Fuente: CENTRO estudios sociales y ambientales, 2008

Fuente: CENTRO estudios sociales y ambientales, 2008

D) Viviendas afectadas por inundaciones 1970-2007/total población regional *10.000

De los gráficos anteriores se desprende que:

En términos de impactos relativos de las inundaciones, la región del NEA ha sido, claramente la más afectada, con una mayor proporción de población evacuada respecto a un valor aproximado de la población total, seguida por la región Centro.

Centro presenta la mayor proporción de heridos/enfermos por inundaciones respecto de la población regional.

NEA presenta la mayor proporción de viviendas destruidas por inundaciones respecto a un valor aproximado de la población de la región.

NEA, seguida por Centro son las que presentan la mayor proporción de viviendas afectadas por inundaciones respecto a un valor aproximado de las poblaciones de esas regiones.

Más detalles sobre el índice de vulnerabilidad socio frente a desastres en el capítulo 8 de este Documento.

Ver http://online.desinventar.org/?lang=spa